Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Τα δίκτυα επικοινωνίας στηρίζονται είτε σε μεταγωγή κυκλωμάτων είτε σε μεταγωγή πακέτων. Τα πρώτα δεσμεύουν τους απαιτούμενους για τον χρήστη πόρους, ώστε να του εξασφαλίσουν την αναμενόμενη Ποιότητα Εξυπηρέτησης.

Και ενώ Σταθερού Ψηφιακού Ρυθμού δεδεμένα, όπως αυτά που εκπέμπονται από μια πηγή  φωνής, ταιριάζουν σε αυτό τον τύπο μεταγωγής, κίνηση εκρηκτικών πηγών, π.χ. δεδομένα από υπηρεσίες υπολογιστών, υποχρησιμοποιούν τους πόρους λόγω της απρόβλεπτης φύσης τους. Για αυτό το λόγο δίκτυα δεδομένων, στηριζόμενα σε μεταγωγή πακέτων, αναπτύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '60. Έτσι οι κοινόχρηστοι πόροι του δικτύου αξιοποιούνταν με πιο αποδοτικό τρόπο. Άμεση συνέπεια αυτού του τρόπου μεταγωγής, ήταν η αδυναμία εξασφάλισης (με μόνο ενδεχόμενο κάποια προσεγγιστική  πρόβλεψη) κάποιας Ποιότητας Εξυπηρέτησης (π.χ. καθυστέρηση) για τους χρήστες, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο ήταν άμεσα εξαρτώμενο από την ταυτόχρονη χρήση πόρων από άλλους χρήστες.

Αυτός ο διαχωρισμός των δικτύων τείνει να εκλείψει, με την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων υψηλών ταχυτήτων (βασισμένων σε οπτικές ίνες) που ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία ή σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον. Ενα πρώτο χαρακτηριστικό αυτών των δικτύων είναι η ικανότητά τους να εξυπηρετούν ένα ευρύ  πεδίο εφαρμογών, π.χ. φωνή, video, δεδομένα, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αυτή η τάση για ενοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών δικτύων και υπηρεσιών, είναι μια νέα πρόκληση για την κοινότητα (ερευνητική και βιομηχανική) των ανθρώπων που ασχολούνται με τηλεπικοινωνίες. Μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν σχηματοποιηθεί τα χαρακτηριστικά αυτών των μελλοντικών δικτύων, που θα είναι ικανά να υποστηρίζουν:

- Υπηρεσίες κατανεμημένου λογισμικού και αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων

- Ευρυζώνιους ρυθμούς και ρυθμούς στενού εύρους

- Εκρηκτική κίνηση και κίνηση σταθερού ψηφιακού ρυθμού

- Υπηρεσίες με σύνδεση και χωρίς σύνδεση

- Συνδέσεις από σημείο-σε-σημείο, από σημείο-σε-πολλαπλά σημεία και πολλαπλής αποστολής

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των δικτύων υψηλών επιδόσεων, εκτός της υποστήριξης ποικίλων εφαρμογών, θα είναι η υποστήριξη Ποιότητας Εξυπηρέτησης για κάθε τελικό χρήστη. Για κάθε κατηγορία εφαρμογής, ορίζεται κάποιο διάνυσμα παραμέτρων απόδοσης που αναφέρονται σε επιθυμητή καθυστέρηση (μέγιστη, ελάχιστη, διακύμανη,  ή/και συγκεκριμένη τιμή), πιθανότητα φραγής κλήσεως, πιθανότητα απόρριψης πακέτου (ή κελιού), διέλευση κτλ.

Αυτή τη στιγμή, η προσπάθεια εξάλειψης του διαχωρισμού των δικτύων μεταγωγής προσεγγίζεται με δυο τρόπους:

- Ο πρώτος, ο Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης (ΑΤΜ), βασίζεται σε ένα μικρό, σταθερού μήκους πακέτο (48-bytes πεδίο πληροφορίας + 5-bytes επικεφαλίδα), που ονομάζεται κελί. Ο ΑΤΜ είχε επιλεγεί από την ITU-T (πρώην CCITT), σαν ο  κατάλληλος τρόπος μετάδοσης για τα Ευρυζώνια Ψηφιακά Δίκτυα Ενοποιημένων Υπηρεσιών (B-ISDNs), ([32]). Η παγκοσμιοποίηση των προιόντων ΑΤΜ έχει επισπευσθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω των προσπαθιών του ΑΤΜ-Forum, μιας ομάδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποτελείται από μερικές εκατοντάδες κατασκευαστών, πωλητών, τηλεπικοινωνιακών φορέων, και άλλων στελεχών οργανισμών. Αυτός ο τρόπος, ο οποίος  προβάλλεται σαν μια αρχιτεκτονική  μακράς διαρκείας, βασίζεται σε υψηλές ταχύτητες μεταγωγής και εγγυάται υψηλά επίπεδα Ποιότητας Εξυπηρέτησης. Σαν σοβαρό μειονέκτημα τονίζεται από τους επικριτές του η πολυπλοκότητα της σηματοδότησης, ειδικά για πολλαπλή αποστολή.

- Συγχρόνως, σημαντική προσπάθεια καταβάλλεται για την αναβάθμιση της σημερινής αρχιτεκτονικής του Internet. Κεντρικό ρόλο παίζει το πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) ([19]). Παρότι είναι δίκτυο μεταγωγής πακέτων, το Internet ήδη παρέχει υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, όπως φωνής και video, ιδιαίτερα μέσω του Mbone. Αυτή η βασισμένη στο IP προσπάθεια, τυγχάνει σοβαρής υποστήριξης από διάφορα ερευνητικά κέντρα και εταιρείες, λόγω της ευρείας αποδοχής και δημοσιότητας  των υπηρεσιών και προιόντων Internet (τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αλματώδη  εξάπλωση). Παρόλα αυτά, πολλά ζητήματα είναι ακόμα ανοιχτά, κυρίως γύρω από προβλήματα δρομολόγησης, μεταγωγής ετικετών και υποστήριξης εγγυημένης Ποιότητας Εξυπηρέτησης ([63]).

Μια περιεκτική ανασκόπηση της εξέλιξης των δικτύων μέσα από συγκεκριμένες τεχνολογίες, και της πορείας σύγκλισης προς τα ενοποιημένα δίκτυα του μέλλοντος, περιέχεται στο βιβλίο των  Warland and Varaiya (1996).

Στην παρούσα εργασία μελετάμε θέματα χρέωσης υπηρεσιών δικτύων ΑΤΜ και αξιολόγησης επιδόσεων των δικτύων αυτών. Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας αυτών των δικτύων αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια και τα θεωρούμε δεδομένα. Για περισσότερο τεχνικές και λεπτομερείς αναφορές συστήνουμε στον αναγνώστη να καταφύγει στα [2], [54].

Όσο αφορά την χρέωση και κοστολόγηση των υπηρεσιών, μελετάμε, υλοποιούμε με βοήθεια προσομοίωσης και αποτιμάμε δύο σχήματα χρέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί χρέωσης βάσει χρήσεως των δικτυακών πόρων. Η ποσοτικοποίηση της χρήσης βασίζεται στην θεμελιώδη έννοια του ισοδυνάμου εύρους ζώνης πηγής. Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας είναι να επαληθεύσει την καταλληλότητα και ορθότητα αυτών των μηχανισμών, μέσω πειραμάτων χρέωσης κλήσεων πηγών σε περιβάλλοντα ΑΤΜ.

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρωτότυπο πρόβλημα υποκατάστασης πραγματικής κίνησης ΑΤΜ, με μια ισοδύναμη ώστε να διατηρείται η παρεχόμενη Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, θίγονται θέματα χαρακτηρισμού κίνησης video, μοντελοποίησης των ανάλογων πηγών και παραγωγής κίνησης σε εξομοιούμενα δικτυακά περιβάλλοντα. Αρχικά επιχειρείται μια μέθοδος υποκατάστασης που στηρίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές, και κατόπιν παρουσιάζεται μία νέα μέθοδος που στηρίζεται σε ασυμπτωτικές ιδιότητες του μοντέλου πολυπλεξίας πηγών. Οι μέθοδοι και τα μοντέλα κίνησης αξιολογούνται ως προς την επίδοσή τους, με πειράματα προσομοίωσης.

# Χρέωση και κοστολόγηση δικτυακών υπηρεσιών

Η χρέωση και κοστολόγηση υπηρεσιών δικτύων υψηλών επιδόσεων είναι ζωτικής σημασίας για την βιώσιμη, επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξή τους. Αυτή η διαπίστωση είναι κοινή, και γι’αυτό το ζήτημα της χρέωσης έχει απασχολήσει αρκετούς επιστήμονες ερευνητικών κέντρων και βιομηχανιών, από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών που παρέχουν τα ενοποιημένα δίκτυα (σε σύγκριση με π.χ. τηλεφωνικά, καλωδιακής τηλεόρασης), είτε βασίζονται στον ΑΤΜ είτε στο IP. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας ευρέως αποδεκτός τρόπος χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα και οι αρμόδιοι οργανισμοί δεν έχουν καταλήξει σε πρότυπα, δεδομένου ότι η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη ([9]).

Παρά ταύτα, η συνεισφορά της έρευνας αυτά τα χρόνια ήταν τέτοια ώστε βοήθησε να καταλήξουμε σε κάποιες επιθυμητές ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιεί ένα σχήμα χρέωσης, τι θα πρέπει να αποφεύγεται, ποιοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, την αρχιτεκτονική ενός τέτοιου μηχανισμού, τί σκοπούς πρέπει να ικανοποιεί, κτλ. Τα σχήματα χρέωσης που μελετούμε στην παρούσα εργασία, ακολουθούν (σε διαφορετικό βαθμό το καθένα), αυτά τα συμπεράσματα-αρχές.

Όπως είναι φυσικό, οι λόγοι που ωθούν τηλεπικοινωνικούς και δικτυακούς φορείς  σε αναζήτηση απλών σχημάτων χρέωσης, είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους από τις  υπηρεσίες που παρέχουν, αφού καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας τους (τα έξοδα αυτά προέρχονται από αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, αμοιβές προσωπικού κτλ). Όμως, για τους μηχανικούς και γενικότερα όσους ασχολούνται με την διαχείρηση των δικτύων, η χρέωση υπηρεσιών είναι και ένας έμμεσος μηχανισμός ελέγχου του δικτύου. Για παράδειγμα, η μη ύπαρξη χρέωσης στο παρόν Internet, έχει δημιουργήσει υπερβολικές απαιτήσεις στους χρήστες του (οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες), με αποτέλεσμα προβλήματα απόδοσης, κυρίως λόγω συμφόρησης. Έτσι η χρέωση μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο της συμφόρησης και στην ομοιόμορφη κατανομή του φόρτου του δικτύου, με αποτέλεσμα οι πόροι να διατίθενται στους χρήστες με πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο.

Το πρόβλημα της χρέωσης αγαθών και υπηρεσιών έχει απασχολήσει ευρέως τους οικονομολόγους, και κατά το παρελθόν έχουν προταθεί διάφορα οικονομικά μοντέλα. Για παράδειγμα, απλά σχήματα χρέωσης εφαρμόζονται από την αρχή λειτουργίας των τηλεφωνικών δικτύων ([43]). Επίσης, έχουν προταθεί σχήματα κατάλληλα για δίκτυα συγκεκριμένου τύπου π.χ. για το Internet ([44], [42], [22], [4]). Τα ευρυζώνια δίκτυα υπολογιστών όμως, εισάγουν δικούς τους τεχνολογικούς περιορισμούς και ιδιαιτερότητες, με αποτέλεσμα την ανάγκη αναζήτησης κατάλληλων μοντέλων και σχημάτων χρέωσης ([14]). Γι΄αυτά τα δίκτυα, η χρέωση δεν είναι μια απλή υπόθεση τιμολόγησης αγαθών της αγοράς. Μερικές από τις σχετικές δυσκολίες αναφέρονται στην συνέχεια.

Η πρώτη δυσκολία οφείλεται στην αρχιτεκτονική παροχής υπηρεσιών από το δίκτυο. Ένα ευρυζώνιο δίκτυο όπως είδαμε, εκτός από τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών πηγών έχει να αντιμετωπίσει και να εγγυηθεί τις παραμέτρους Ποιότητας Εξυπηρέτησης του χρήστη. Τις παραμέτρους αυτές ο μηχανισμός χρέωσης τις λαμβάνει από το συμβόλαιο χρήστη-δικτύου που καθορίζεται στην αρχή της κλήσης. Το δίκτυο προκειμένου να εγγυηθεί την υποσχόμενη εξυπηρέτηση πρέπει να δεσμεύσει τους ανάλογους πόρους, και το κόστος αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην χρέωση.

Στα ευρυζώνια δίκτυα υπάρχει η αναγκαιότητα για αστυνόμευση της πηγής και εξομάλυνση της κίνησης που εισάγει αυτή στο δίκτυο. Σκοπός αυτών των μηχανισμών, είναι  να παρακολουθούν κατά πόσο ο χρήστης τηρεί τα συμφωνηθέντα του συμβολαίου, ώστε να προστατεύουν το δίκτυο από απρόβλεπτες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, χρήστης ο οποίος δίνει ικανοποιητικές περιγραφές των στατιστικών χαρακτηριστικών της κίνησης της πηγής του, πρέπει να ευνοείται στην χρέωση από κάποιον που είναι ασαφής και άρα πιο απρόβλεπτος. Για τους μηχανισμούς χρέωσης που εξετάζουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτοί οι ίδιοι αστυνομεύουν τους χρήστες, ενθαρρύνοντάς τους να αξιοποιούν τη γνώση που έχουν για την συμπεριφορά της κίνησης. Με αυτό το τρόπο οι χρήστες βοηθούν το δίκτυο να διαθέτει πιο αποδοτικά τους πόρους του, και άρα πρέπει να ευνοούνται από το μηχανισμό χρέωσης. Τελικά η χρέωση θα λάβει υπόψη της τόσο την ακρίβεια της αρχικής πρόβλεψης όσο και την πραγματική χρήση. Γενικότερα, οι μηχανισμοί χρέωσης δεν πρέπει να θεωρούνται ως κάτι αυτόνομο και ανεξάρτητο από τους άλλους μηχανισμούς του δικτύου.

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός, ότι το κόστος διατήρησης λογιστικών στοιχείων και έκδοσης λογαριασμών είναι αρκετά σημαντικό. Έτσι, οποιοσδήποτε μηχανισμός χρέωσης προταθεί πρέπει να έχει δυνατότητα να υλοποιηθεί σε υλικό και λογισμικό. Η απαραίτητη πληροφορία πρέπει να συλλέγεται, να επεξεργάζεται και να μεταδίδεται στο δίκτυο με αποδοτικό τρόπο.

Η αγορά των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι ανταγωνιστική, άρα οι μηχανισμοί χρέωσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες αυτού του τύπου αγοράς. Υπάρχουν βασικά δύο τύποι χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών:  χρέωση βάσει χρήσης των πόρων του δικτύου από το χρήστη και χρέωση βάσει συμφόρησης που προκαλεί η κίνηση του χρήστη στο δίκτυο. Η Οικονομική Θεωρία προτείνει τον πρώτο τύπο χρέωσης ως καταλληλότερο σε συνθήκες αγοράς τέλειου ανταγωνισμού, γιατί προτιμάται από τους χρήστες, τους βοηθά να ώστε να προσαρμόζουν την ζήτησή τους στις πραγματικές ανάγκες τους, και οδηγεί σε αποδοτική δέσμευση πόρων. Οι δύο μηχανισμοί που εξετάζουμε, πραγματοποιούν χρέωση βάσει χρήσεως.

Ένα ακατάλληλα σχεδιασμένο σχήμα χρέωσης, δεν ικανοποιεί τους χρήστες, ούτε τους δίνει τα σωστά κίνητρα χρήσης του δικτύου, με αποτέλεσμα να τους ωθεί σε αναζήτηση δικτύων ανταγωνιστικών φορέων. Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά τι επιθυμεί ο χρήστης/πελάτης από ένα μηχανισμό χρέωσης:

- Το τέλος που θα κληθεί να πληρώσει να είναι προβλέψιμο, ώστε να αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις

- Οι λογαριασμοι να είναι απλοί  και ελέξιμοι (π.χ. όπως οι τηλεφωνικοί)

- Η χρέωση να αντανακλά την αντίληψη των χρηστών για την Ποιότητα Εξυπηρέτησης που λαμβάνουν

- Η χρέωση να βασίζεται αποκλειστικά στην ατομική χρήση, όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Για παράδειγμα, ίδια κλήση (την ίδια ώρα της μέρας) θα πρέπει να χρεώνεται το ίδιο. Επίσης οι χρήστες δεν επιθυμούν χρέωση βασει συμφόρησης, ειδικά χωρίς προειδοποίηση

- Η χρέωση πρέπει να θεωρείται δίκαιη

Ας δούμε και τις απαιτήσεις που εγείρει η άλλη πλευρά, αυτή των τηλεπικοινωνιακών  και δικτυακών φορέων/επιχειρήσεων.

- Χρέωση ανάλογη του κόστους

- Κάλυψη κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

- Μεγιστοποήση εσόδων

- Δημιουργία καθαρών κερδών για επενδύσεις και επεκτάσεις του δικτύου

- Χρέωση άμεσα σχετιζόμενη με την Ποιότητα Εξυπηρέτησης που παρέχεται

- Παράμετροι χρέωσης συνεπείς προς όλες τις υπηρεσίες

- Τέλη εύκολα υπολογίσιμα (όχι πολύπλοκες μετρήσεις και λογιστικά σχήματα)

- Εύκολη υλοποίηση μηχανισμών

- Αποθάρυνση μεταπώλησης των πόρων του δικτύου ή των υπηρεσιών

- Περιορισμός της διασταυρωμένης επιδότησης μεταξύ των υπηρεσιών

- Χρέωση που οδηγεί σε κατάτμηση της αγοράς, αποφυγή καννιβαλισμού

## Υπηρεσίες δικτύων ΑΤΜ

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να κατατάξουμε τις δικτυακές υπηρεσίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους σε απόδοση.

Η πρώτη είναι η κατηγορία των best-effort υπηρεσιών, για τις οποίες δεν υπάρχει από την πλευρά του δικτύου καμία εγγύηση ως προς την Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Τέτοιες είναι οι υπηρεσίες του σημερινού Internet: e-mail, ftp, Web browsing, κτλ. Το δίκτυο, για να εξυπηρετήσει αυτούς τους χρήστες κάνει ότι είναι δυνατό για να μεταφέρει την κίνησή τους, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους του.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εγγυημένες υπηρεσίες. Είναι κυρίως οι υπηρεσίες πραγματικού χρόνου και πολυμέσων, με τις οποίες είναι στενά συνδεδεμένη η έννοια της Ποιότητας Εξυπηρέτησης. Για να μπορέσει το δίκτυο να ανταποκριθεί σε αυτές τια απαιτήσεις πρέπει να δεσμεύσει συγκεκριμένους πόρους του.

Σύμφωνα με πρότυπα/συστάσεις του ATM-Forum, τα δίκτυα B-ISDN/ATM εξυπηρετούν κίνηση υπηρεσιών και των δύο τύπων. Συγκεκριμένα, οι δικτυακές υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται, ως εξής ([1]):

- Σταθερού Ψηφιακού Ρυθμού (CBR): Αυτή η κατηγορία υπηρεσιών απευθύνεται σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, (οι οποίες απαιτούν συγκεριμένη καθυστέρηση και μικρή διασπορά αυτής) με σταθερό ρυθμό μεταφοράς κελιών. Θα χρησιμοποιηθεί για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών κτλ.

- Μεταβλητού Ψηφιακού Ρυθμού (VBR): Αυτή η κατηγορία απευθύνεται σε υπηρεσίες μεταβλητού ρυθμού δεδομένων με χρονικούς περιορισμούς και άλλες απαιτήσεις σε Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Θα υποστηρίζει στατιστική πολυπλεξία, και η δημιουργία της οφείλεται στην εκρηκτική φύση πολλών πηγών. Τελευταίες προδιαγραφές, αναφέρονται σε δύο υποκατηγορίες, την πραγματικού χρόνου VBR (rt-VBR) με αυστηρά καθορισμένη τιμή καθυστέρησης και διασπορά αυτής, και την μη πραγματικού χρόνου (nrt-VBR), η οποία υποστηρίζει φράγματα για την μέση καθυστέρηση. Θα χρησημοποιηθεί για video μεταβλητού ρυθμού δεδομένων, ήχο, και άλλες εφαρμογές πολυμέσων.

3. Διαθέσιμου Ψηφιακού Ρυθμού (ABR): Αυτή η κατηγορία υπηρεσιών υποστηρίζει κίνηση μη πραγματικού χρόνου με μη καθορισμένες απαιτήσεις σε καθυστέρηση αλλά με μηδενικές απώλειες. Το δίκτυο υποστηρίζει έλεγχο συμφόρησης με ανάδραση, ώστε η πηγή να μεταβάλλει τον ρυθμό της κίνησης που εισάγει, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Ένας Ελάχιστος Ρυθμός Μεταφοράς Κελιών (MCR) μπορεί να υποστηριχθεί. Το ABR θα χρησιμοποιηθεί για μεταφορές αρχείων, web browsing χωρίς εγγυήσεις απόδοσης, και άλλες εφαρμογές δεδομένων.

4. Ακαθόριστου Ψηφιακού Ρυθμού (UBR): Αυτή η κατηγορία υπηρεσιών υποστηρίζει κίνηση best-effort, όπου δεν υπάρχουν εγγυήσεις τόσο για την καθυστέρηση όσο και τις  απώλειες κελιών. Θα χρησιμοποιηθεί για κάποιες best-effort εφαρμογές των δικτύων υπολογιστών, όπως το e-mail κτλ.

Από τους ορισμούς τους, οι υπηρεσίες CBR και VBR θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για εγγυημένες υπηρεσίες, ενώ οι UBR για best-effort. Η ΑΒR αποτελεί ενδιάμεση κατηγορία, δεδομένου ότι παρέχει κάποιες εγγυήσεις (κυρίως όσο αφορά τις απώλειες κελιών).

Ο χρήστης με βάση τις ανάγκες του, επιλέγει έναν από τους τέσσερις παραπάνω τύπους υπηρεσιών. Είναι ενδιαφέρον ότι για την ίδια κλήση, μπορεί να επιλεγθούν  διαφορετικοί τύποι (π.χ. για κάποιο ψυχαγωγικό video μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε rt-VBR είτε ABR). Στη συνέχεια, ένα συμβόλαιο παραμέτρων Ποιότητας Εξυπηρέτησης συμφωνείται ανάμεσα στο χρήστη και στο δίκτυο (το εύρος των τιμών των παραμέτρων είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τύπο υπηρεσίας).  Η επιλογή του χρήστη θα εξαρτηθεί άμεσα και από  τον μηχανισμό χρέωσης που χρησιμοποιεί ο φορέας για τις τέσσερεις αυτές κατηγορίες  υπηρεσιών που παρέχει, καθώς και από την σχέση των τελών.

## Ανασκόπηση βασικών μοντέλων Μικροοικονομίας για κοστολόγηση υπηρεσιών ευρυζώνιων δικτύων

Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούμε σε τρία σημαντικά άρθρα, [41], [21], [46],  τα οποία παρουσιάζουν αλγορίθμους και μοντέλα Μικροοικονομίας για χρέωση υπηρεσιών σε ευρυζώνια δίκτυα. Κυρίως θα ασχοληθούμε με την ρεαλιστικότητα των περιορισμών τους, την γενικότητά τους και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στα δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών. Οι γενικές ιδέες και αρχές που  διέπουν αυτές τις εργασίες στρέφονται γύρω από της έννοια της κοινωνικής ευημερίας (εκφράζεται σαν η συνολική ικανοποίηση/κέρδος του συστήματος δικτύου και χρηστών σε μονοπωλιακό  περιβάλλον), στην διαμόρφωση των τιμών από τη ζήτηση, και την επαναλαμβανόμενη αναπροσαρμογή των τιμών που οδηγεί (κάτω από προϋποθέσεις) σε σημείο ισορροπίας που είναι κοινωνικά βέλτιστο. Και τα τρία μοντέλα υποστηρίζουν χρέωση βάσει χρήσεως. Δυο βασικά εγχειρίδια Μικροοικονομίας που βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση των άρθρων, είναι τα βιβλία του οικονομολόγου Hal R. Varian ([57], [56]).

Στο άρθρο [41], οι Low and Varayia, ασχολούνται με ανάθεση πόρων και χρέωση σε δίκτυα ΑΤΜ πολλαπλών υπηρεσιών. Το δίκτυο παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών S με εγγυημένη Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Κάθε σύνδεση απαιτεί ένα συγκεκριμένο ποσό εύρους ζώνης και χώρου ενταμίευσης για κάθε σύνδεσμο επικοινωνίας από τον οποίο διέρχεται. Εύρος ζώνης και χώρος ενταμίευσης θεωρούνται υποκατάστατα μεγέθη. Οι πόροι δεσμεύονται ανά σύνδεση, επομένως δεν υποστηρίζεται στατιστική πολυπλεξία. Έστω ws η τιμή της υπηρεσίας τύπου s ανά χρονική μονάδα. Τότε Dsws=use−ws η συνάρτηση συνολικής ζήτησης για την υπηρεσία s (σταθερής ελαστικότητας), η οποία είναι γνωστή στο δίκτυο. Έστω επίσης xs≤Dsws το ποσό της υπηρεσίας s που προσφέρει το δίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός είναι να βρεθεί κάποια ισορροπία τιμών-προσφοράς στην  αγορά, κατά την οποία μεγιστοποιούνται τα έσοδα  του δικτύου και η ευημερία (δεν είναι εξ΄αρχής γνωστό ότι και τα δύο μεγιστοποιούνται ταυτόχρονα). Οι συγγραφείς ορίζουν ως κοινωνική ευημερία την

Κοινωνική Ευημερία = Έσοδα Δικτύου + Πλεόνασμα Χρήστη

Στην συνέχεια διερευνεται η ύπαρξη σημείου ισορροπίας ανάγοντας το ζήτημα σε ένα ισοδύναμο ανταγωνιστικό παίγνιο μεταξύ του δικτύου και των χρηστών. Το σημείο αυτό θα καθορίζεται από ένα διάνυσμα τιμών w και ποσοτήτων υπηρεσιών x που προσφέρονται. Ως σημείο ισορροπίας ορίζεται αυτό για το οποίο

- Η προσφορά ικανοποιεί την ζήτηση, δηλ. xs=Dsws=use−ws.

- Τα έσοδα του δικτύου xsws μεγιστοποιούνται

- Οι πόροι διατίθενται έτσι ώστε οι απαιτήσεις σε Ποιότητα Εξυπηρέτησης να ικανοποιούνται χωρίς να υπερβαίνουν τις υπάρχουσες ποσότητες εύρους ζώνης και χώρου ενταμίευσης.

- Οι συγγραφείς υπολογίζουν αυτό το σημείο λειτουργίας, το οποίο είναι και μοναδικό, και το οποίο μεγιστοποιεί και την κοινωνική ευημερία. Προτείνουν ένα επαναληπτικό και κατανεμημένο αλγόριθμο, στον οποίο εμπλέκονται και τα δύο μέρη, λύνοντας αντίστοιχα προβλήματα βελτιστοποίησης. Σε αυτό το παίγνιο, ο κάθε χρήστης αποφασίζει ανεξάρτητα από τους άλλους, την ζήτησή του, με βάση τα χαρακτηριστικά της κίνησής του και τις παραμέτρους Ποιότητας Εξυπηρέτησης. Το δίκτυο, ως αντίπαλος, αναπροσαρμόζει τις τιμές παρακολουθώντας περιοδικά την συνολική ζήτηση. Στο άρθρο καλύπτονται και θέματα σύγκλισης αυτού του επαναληπτικού παιγνίου στο σημείο ισορροπίας. Το σχήμα που προτείνεται πραγματοποιεί χρέωση βάσει χρέωσης και σκιωδών τιμών ανά πόρο. Παρά ταύτα, χρεώνονται μόνο οι σπάνιοι πόροι, κάτι που μας ανάγει σε χρέωση βάσει συμφόρησης.

- Το άρθρο [21], των G. de Veciana and R. Baldick, αποτελεί μια επέκταση του προηγούμενου, δεδομένου ότι το μοντέλο υποστηρίζει στατιστική πολυπλεξία και best-effort υπηρεσίες. Επίσης εξαλείφει την αντιστάθμιση εύρους ζώνης και ενταμίευσης, χρεώνοντας μόνο το πρώτο (έτσι διευκολύνονται και οι αποφάσεις του χρήστη). Το δίκτυο παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες πραγματικού χρόνου και best-effort. Η χρέωση της κίνησης πραγματικού χρόνου βασίζεται στο ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής, ενώ η χρέωση μιας best-effort κίνησης γίνεται βάσει του μέσου ρυθμού της πηγής. Ο στόχος είναι ο ίδιος: να βρεθούν εκείνα τα διανύσματα τιμών και προσφοράς υπηρεσιών, ώστε η κοινωνική ευημερία να μεγιστοποιείται (μάλιστα πολλές μαθηματικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται είναι κοινές με το [41]). Οι συγγραφείς αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα σημείο λειτουργίας του συστήματος, το οποία μεγιστοποιεί την ευημερία και τα έσοδα του χρήστη και ταυτόχρονα είναι σημείο ισορροπίας. Περιγράφεται αντίστοιχος αλγόριθμος παιγνίου, όπου οι χρήστες υπηρεσιών πραγματικού χρόνου θεωρείται ότι δηλώνουν το πραγματικό μέσο ρυθμό της πηγής τους. Ζητήματα σύγκλισης εξακολουθούν να μην διευκρινίζονται επαρκώς. Τα αποτελέσματα  επεκτείνονται για περιπτώσεις όπου η ζήτηση δεν είναι γνωστή πλήρως, και σε περιπτώσεις χρέωσης σε  δίκτυο με πολλούς κόμβους.

- Στο [46], οι J. Murphy et al. (1994), προτείνουν ένα σχήμα χρέωσης Εικονικών Μονοπατιών (VPs) σε δίκτυο ΑΤΜ. Οι συγγραφείς είναι περισσότερο επηρεασμένοι από την φιλοσοφία της χρέωσης βάσει συμφόρησης, με την έννοια ότι οι τιμές διαμορφώνονται έτσι ώστε η ζήτηση να μην οδηγεί ποτέ σε συμφόρηση. Επίσης η προσέγγιση που ακολουθείται είναι διαφορετική, δεδομένου ότι η βελτιστοποίηση χρηστών και δικτύου επιχειρείται ταυτόχρονα (όχι παίγνιο). Προτείνεται κάποιος επαναληπτικός αλγόριθμος, που στην περίπτωση σύγκλισης οδηγεί σε κοστολόγηση ισορροπίας. Υποθέτει συγκεκριμένο ποσό εύρους ζώνης ανά χρήστη (όχι στατιστική πολυπλεξία), και δυνατότητα δημιουργίας Εικονικού Μονοπατιού για κάθε δυνατό συνδυασμό αποστολέα-παραλήπτη. Το σχήμα θεωρείται κατάλληλο για “χρήστες” οι οποίοι είναι παροχείς υπηρεσιών και χρειάζεται να δεσμεύσουν μεγάλα ποσά εύρους ζώνης, ώστε να τα μεταπουλήσουν σε μικτότερους χρήστες.

- Τέλος, αναφέρουμε την πολύ πρόσφατη ερευνητική δουλεία στο [17], των Courcoubetis et al. (1997), σχετική με ζητήματα χρέωσης ABR κίνησης, που ακολουθεί προσέγγιση ακόλουθη με του [41], προσαρμοσμένη όμως στις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών ABR και των μηχανισμών (π.χ. έλεγχος ροής) που τις υποστηρίζουν.

- Το ένα από τα δύο σχήματα χρέωσης που μελετούμε και υλοποιούμε,  παρουσιάζεται στο [37], από τον F. P. Kelly (1994). Πρόκεται για μια θεμελιώδη ερευνητική προσπάθεια, που με απλό τρόπο κατωρθώνει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των χρηστών και του δικτύου για χρέωση βάσει χρήσης.

# Η σημασία κατανόησης και μοντελοποίησης της κίνησης ΑΤΜ

Όπως προαναφέρθηκε, τα δίκτυα B-ISDN/ATM έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν υψηλή Ποιότητα Εξυπηρέτησης, πετυχαίνοντας σημαντική στατιστική πολυπλεξία. Επίσης, αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι οι μηχανισμοί χρέωσης θα πρέπει να κοστολογούν τις διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών, ανάλογα με αυτά που εγγυώνται. Για παράδειγμα, το δίκτυο μπορεί να παρέχει μια υψηλή Ποιότητα Εξυπηρέτησης σε μια υπηρεσία CBR, δεσμεύοντας πόρους με βάση το μέγιστο ρυθμό της πηγής. Δεν θα μπορούν όμως όλοι οι πελάτες να αντέξουν οικονομικά αυτή την εξυπηρέτηση, που αναγκαστικά οδηγεί σε υψηλή χρέωση (λόγω υψηλής δέσμευσης πόρων). Επίσης αναφέραμε  ότι ένας μηχανισμός χρέωσης θα πρέπει να ευνοεί τους χρήστες που προβλέπουν με σχετική ακρίβεια την συμπεριφορά της κίνησης που εισάγουν.

Έτσι, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικός είναι ο χαρακτηρισμός της πηγής ΑΤΜ στην φάση εγκατάστασης κλήσης και “υπογραφής” του συμβολαίου χρήστη-δικτύου: (1) σχετίζεται άμεσα με τις παραμέτρους της Ποιότητας Εξυπηρέτησης και το μηχανισμό χρέωσης, και (2) βοηθά ουσιαστικά το δίκτυο στον έλεγχο τον πόρων του. Η εύρεση στατιστικών χαρακτηριστικών, προϋποθέτει την κατανόηση της συμπεριφοράς της κίνησης ΑΤΜ, η οποία προέρχεται από ένα μεγάλο φάσμα πηγών. Η εύρεση μαθηματικών σχέσεων ανάμεσα στους περιγραφείς κίνησης μιας πηγής και στις απαιτήσεις αυτής σε δικτυακούς πόρους, ώστε να εξασφαλίζεται κάποια Ποιότητα Εξυπηρέτησης, απαιτεί συνηθέστερα κάποιο κατάλληλο στοχαστικό μοντέλο κίνησης.  Γι’ αυτό το λόγο, ο στατιστικός χαρακτηρισμός και η μοντελοποίηση κίνησης έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής τα τελευταία χρόνια.

Στην σχετική με τηλε-κίνηση βιβλιογραφία, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από άρθρα για μοντελοποίηση πραγματικών πηγών κίνησης. Για μια ανασκόπηση αυτών προτείνουμε τα άρθρα των W. Willinger et al. (1996), Nikolaidis and Akyildiz ([47]), Frost and Melamed (1994), και  Stamoulis et al. (1994). Τα μοντέλα αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε  διάφορες κλάσεις, ανάλογα με την προσέγγιση που επιχειρούν. Έτσι, η προσέγγιση με μοντέλα Markov (ή μοντέλα με έλλειψη μνήμης σε κάποια επίπεδα), είναι η πιο συνηθισμένη, γιατί η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου είναι άμεση και είναι δυνατή η θεωρητική επαλήθευση. Έτσι, Markov-Modulated Fluid (MMF) Διεργασίες (π.χ. [45]) και αυτοπαλινδρομούμενα (autoregressive) μοντέλα πεπερασμένου βαθμού (AR) (π.χ. [29]) είναι πολύ συνηθισμένα.

Τα πειράματα προσομοιώσεων σε επίπεδο πακέτων ή κελιών είναι συχνά χρονοβόρα, προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα. Αυτή η πολυπλοκότητα συχνά περιορίζεται με την βοήθεια μαθηματικών μοντέλων και εργαλείων των  Μαθηματικών (π.χ. με ανάλυση πινάκων, ανάλυση στο διακριτό χώρο). Για παράδειγμα, στα τηλεφωνικά δίκτυα (τα οποία είναι δίκτυα μεταγωγής κυκλωμάτων και  χρησιμοποιούνται πάνω από ένα αιώνα), οι αφίξεις κλήσεων έχει θεωρηθεί ότι ακολουθούν την κατανομή Poisson και η διάρκεια αυτών την Εκθετική. Η πιθανότητα φραγής κλήσεων, η πιο σημαντική παράμετρος Ποιότητας Εξυπηρέτησης, λαμβάνεται κάτω από αυτές τις υποθέσεις από την ανάλυση του συστήματος αναμονής M/M/m/m (βλέπε το βιβλίο του L. Kleinrock (1975)).

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι τα παραδοσιακά μοντέλα Markov  αδυνατούν να μοντελοποιήσουν πραγματική κίνηση που συναντούμε στα δίκτυα ΑΤΜ (ακόμα και κίνηση τηλεφωνικών κλήσεων). Πράγματι, όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 4 και έχει επισημανθεί, η έξοδος ενός MPEG κωδικοποιητή διαφέρει στατιστικά από την κίνηση του αντίστοιχου μοντέλου Markov. Συγκεκριμένα, πηγές video με Μεταβλητό Ψηφιακό Ρυθμό πληροφορίας, παρουσιάζουν ισχυρές εξαρτήσεις σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα (αντί για “έλλειψη μνήμης”), ασχέτως κωδικοποιητή και περιεχομένων εικόνων. Το αποτέλεσμα είναι η εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων, στις περιπτώσεις που η ανάλυση αγνοεί σε αυτές τις ιδιότητες. Αυτό έδωσε το έναυσμα σε πολλούς ερευνητές να προσπαθήσουν να ενσωματώσουν σε μοντέλα αυτό το χαρακτηριστικό της κίνησης video. Τα μοντέλα αυτά που δημιούργησαν ονομάζονται αυτοπαρεμφερή (self-similar) μοντέλα (π.χ. [6], [24], [49]).

# Η οργάνωση του κειμένου και η συνεισφορά της παρούσας εργασίας

Το παρόν κείμενο δομείται από τρεις ενότητες. Την εισαγωγική, (Κεφάλαια 1 και 2), της χρέωσης (Κεφάλαιο 3), και της υποκατάστασης (Κεφάλαιο 4).

Στο Κεφάλαιο 2, εισάγουμε την έννοια του ισοδυνάμου εύρους ζώνης πηγής, και δίνουμε την άμεση σχέση αυτού του μεγέθους με την χρέωση βάση χρήσεως. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του “ασυμπτωτικού μεγάλου N”,  στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία.

Το Κεφάλαιο 3, ασχολείται με χρέωση κίνησης ΑΤΜ, τόσο πραγματικής όσο και κίνησης μοντέλων πηγών. Η χρέωση ανάλογα με το ισοδύναμο εύρος ζώνης κάθε πηγής, θα ήταν δίκαιη, αλλά θα απαιτούσε τον ακριβή υπολογισμό του, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να γίνει εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό, η ιδέα που χρησιμοποιούμε βασίζεται στις προβλέψεις του χρήστη πριν την κλήση και τις ακριβείς μετρήσεις μετά το πέρας αυτής. Έτσι οι χρήστες υπερχρεώνονται για τις ανακριβείς προβλέψεις (η υπερχρέωση είναι ανάλογη της ανακρίβειας). Ταυτόχρονα, γα να γίνεται χρέωση βάσει χρήσεως, χρησιμοποιούνται συναρτήσεις-άνω φράγματα του ισοδυνάμου εύρους ζώνης. Το πρώτο σχήμα, γνωστό ως “Απλή” Φόρμουλα χρέωσης, βασίζεται σε ένα απλό  φράγμα, ενώ το δεύτερο, το “Tax-Band”, σε μια πιο ακριβή παρεμβολή.

Στην εργασία μας, μελετούμε σε βάθος τα δύο σχήματα χρέωσης αναδεικνύοντας τις σημαντικές ιδιότητές τους. Τα υλοποιούμε με προσομοιωτές, ώστε να υπολογίζουμε τα τέλη που θα χρειαστεί να πληρώσουν κάποιες εικονικές κλήσεις. Οι κλήσεις αυτές προέρχονται τόσο από πραγματικές πηγές όσο και από μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία για χαρακτηρισμό πηγών. Στην συνέχεια προχωρούμε σε μια συγκριτική μελέτη των σχημάτων σε σχέση και με την βέλτιστη χρέωση που αντιστοιχεί στο ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής (εκφράζει πραγματική χρήση). Μέσα από τη μελέτη αυτή προκύπτουν ενδιαφέρονται ζητήματα, όπως η υπερεκτίμηση του ισοδυνάμου εύρους ζώνης σε σχέση με την ανακρίβεια στην δήλωση παραμέτρων χρήστη, η κατάλληλη επιλογή των φραγμάτων του “Tax-Band” σχήματος, η καταλληλότητα των σχημάτων σε κάθε τύπο κίνησης, κτλ.

Στο Κεφάλαιο 4, αρχικά ασχολούμαστε με ανάλυση και χαρακτηρισμό κίνησης MPEG. Ένα εκτεταμένο απόσπασμα μιας τυπικής ταινίας χρησιμοποιείται για το λόγο αυτό. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τις παραμέτρους δύο μοντέλων Markov, MMF και AR(1), με δύο μεθόδους. Το γεγονός ότι το ισοδύναμο εύρος ζώνης μπορεί εύκολα να υπολογισθεί σε κλειστή μορφή γι΄αυτά τα μοντέλα, μας ενθαρρύνει να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να μελετήσουμε ζητήματα επίδοσης. Συγκεκριμένα, δείχνουμε πόσο πρακτικό μπορεί να είναι αυτό το μέγεθος για υπολογισμό ισοδύναμης κίνησης σε προβλήματα εξομοίωσης δικτυακού περιβάλλοντος ΑΤΜ. Ισοδύναμη χαρακτηρίζεται μια ροή όταν υποκαθιστά  μια άλλη έτσι ώστε να διατηρείται η ίδια Ποιότητα Εξυπηρέτησης για όλους τους χρήστες, στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας του συστήματος.

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας ήταν να χρησιμοποιήσει απλά μοντέλα Markov, για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος υποκατάστασης πραγματικής κίνησης. Υποκαταστήσαμε την αθροιστική ροή N ανεξάρτητων και όμοιων ταινιών MPEG, με μία ροή μοντελοποιημένης πηγής. Για τον υπολογισμό των παραμέτρων αυτής της πηγής, χρησιμοποιήσαμε μια παραδοσιακή μέθοδο ταύτισης βασικών στατιστικών χαρακτηριστικών των δύο ροών, και μια νέα που βασίζεται στο ασυμπτωτικό “μεγάλου πλήθους πηγών” και την τοπική συμπεριφορά της συνάρτησης του ισοδυνάμου εύρους ζώνης. Στην συνέχεια κατασκευάσαμε γεννήτριες κίνησης αυτών των μοντέλων, και διοχετεύουμε τόσο την πραγματική κίνηση όσο και την προσομοιούμενη σε σύνδεσμο  ΑΤΜ. Μελετήσαμε συγκριτικά, την επίδοση του συνδέσμου ως προς τις απώλειες κελιών. Τα αποτελέσματα, για τα συγκεκριμένα πειράματα προσομοίωσης, έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέσματα στην περίπτωση του ‘ON/OFF MMF’ μοντέλου.

Με αυτό το τρόπο, πιστεύουμε ότι η παρούσα εργασία συνέβαλε στο το κατανοηθούν κάποια  προβλήματα γύρω από την χρέωση των δικτυακών υπηρεσιών και της υποκατάστασης κίνησης, προβλήματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια.