Κεφάλαιο 2

Ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής

Το παρόν κεφαλαίο ασχολείται με το ισοδύναμο εύρος ζώνης (effective bandwidth) πηγής, μια έννοια που έχει υιοθετηθεί από πολλούς θεωρητικούς των δικτύων με σκοπό την έκφραση χρήσης πόρων. Αποτελεί ένα ισχυρό μαθηματικό εργαλείο, με πολλές τεχνολογικές εφαρμογές. Το ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής είναι μια ποσότητα που περιγράφει συνοπτικά τις απαιτήσεις μιας πηγής σε πόρους, με δεδομένη την Ποιότητα Εξυπηρέτησης και τις παραμέτρους του συστήματος, και η ύπαρξή της απλουστεύει δραματικά την λειτουργία του δικτύου (π.χ. μηχανισμός Ελέγχου Αποδοχής Κλήσης (ΕΑΚ), μηχανισμός χρέωσης). Αν και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για το ισοδύναμο εύρος ζώνης, η τιμή του εξαρτάται από στοχαστικές ιδιότητες της πηγής κίνησης, τις απαιτήσεις της σε Ποιότητα Εξυπηρέτησης, και το σύστημα. Η στοχαστική αυτή περιγραφή, όπως φαίνεται και στους μηχανισμούς χρέωσης, δεν είναι τόσο πολύπλοκη ούτε και τόσο λεπτομερής, όσο φαίνεται αρχικά.

Αρχικά, παρουσιάζουμε έναν ορισμό για το ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής, και κάνουμε μια εισαγωγή στην έννοια αυτή. Το ισοδύναμο εύρος ζώνης, βασίζεται σε δύο ελεύθερες παραμέτρους, οι οποίες εκφράζουν τις ιδιότητές του στην κλιμάκωση στο χώρο και στον χρόνο αντίστοιχα. Ο υπολογισμός κατάλληλων παραμέτρων, ειδικά για πραγματικές πηγές κίνησης, είναι ένα ερευνητικό ζήτημα που έχει απασχολήσει αρκετούς τα τελευταία δύο χρόνια (παραπέμπουμε στο σχετικό άρθρο του Gibbens (1996)). Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπ’ όψη του, εκτός των χαρακτηριστικών της πηγής, τα χαρακτηριστικά του συνδέσμου (χωρητικότητα, μέγεθος ενταμιευτή) και τις άλλες πηγές (ίδιου ή διαφορετικού τύπου) που πολυπλέκονται προκείμενου να διαμοιραστούν τον σύνδεσμο. Η πολιτική εξυπηρέτησης του συνδέσμου είναι FCFS.

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το ασυμπτωτικό μοντέλο πολυπλεξίας, στο οποίο βασίζονται τα αποτελέσματα τις παρούσας εργασίας. Περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο ο διαμοιραζόμενος πόρος εξασφαλίζει εγγυημένη απόδοση (ως προς απώλειες πληροφορίας), περιορίζοντας τον αριθμό των πηγών που εξυπηρετούνται έτσι ώστε το συνολικό ισοδύναμο εύρος ζώνης αυτών να μην υπερβαίνει κάποιο κατώφλι. Αυτό το πρόβλημα ελέγχου που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα εγγυημένης εξυπηρέτησης, αποτελεί ουσιαστικά και το πρότυπο πρόβλημα ΕΑΚ, αναδεικνύοντας έτσι τον θεμελιώδη ρόλο της έννοιας του ισοδυνάμου εύρους ζώνης.

# Εισαγωγή στην έννοια του ισοδύναμου εύρους ζώνης πηγής

Έστω ότι J πηγές διαμοιράζονται τον ίδιο πόρο χωρητικότητας C, και έστω Xj ο στιγμιαίος φόρτος εργασίας της j-οστής πηγής. Βασική υπόθεση είναι ότι οι πηγές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δηλαδή ότι οι τυχαίες μεταβλητές Xj,j=1,2,...,J είναι ανεξάρτητες, και πιθανόν να ακολουθούν και διαφορετική κατανομή. Το πρόβλημα είναι αν κατά πόσο ο διαμοιραζόμενος πόρος, συνήθως ένας σύνδεσμος επικοινωνίας, μπορεί να εξυπηρετήσει το φορτίο που προκύπτει από την επαλληλία των πηγών. Στόχος μας είναι να εισάγουμε περιορισμούς στις κατανομές ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για Ποιότητα Εξυπηρέτησης.

Πιο συγκεκριμένα θα μας ενδιέφερε να εξασφαλίσουμε για τον συνολικό φόρτο εργασίας ότι

Pj=1JXj>C≤e−g					(2.1)

για μια δεδομένη τιμή του g που εκφράζει την απαίτηση σε Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Το πρόβλημα αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς και απαντηθεί αρκετά ικανοποιητικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν σταθερές a, C' (που εξαρτώνται από τα g και C) τέτοιες ώστε αν

j=1Jα(Xj)≤C'

όπου

α(Xj)=a−1logEeaXj,				(2.2)

τότε η επιθυμητή συνθήκη (2.1) ικανοποιείται (η συνθήκη είναι ικανή και όχι αναγκαία). Η έκφραση (2.2) καλείται ισοδύναμο εύρος ζώνης της πηγής.

Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Kelly (1991) για μοντέλα με ενταμιευτή, αν και εννοιολογικά περιγράφηκε νωρίτερα από τον Hui (1988), αλλά για πόρους χωρίς ενταμιευτή, όπως αυτός που θεωρήθηκε παραπάνω. Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι το ισοδύναμο εύρος ζώνης περιγράφει πλήρως μια πηγή (χαρακτηριστικά και απαιτήσεις), και μάλιστα ανεξάρτητα από το στιγμιαίο φόρτο εργασίας των άλλων  πηγών με τις οποίες διαμοιράζεται τον κοινής χρήσης πόρο.

Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι για αρκετά γενικά στατιστικά μοντέλα κίνησης (π.χ. Markov, Gaussian, αυτοπαρεμφερή) και πόρων (π.χ. συστήματα χωρίς ενταμιευτή, ασυμπτωτικά μεγάλα συστήματα ως προς το πλήθος των πηγών και το μέγεθος του ενταμιευτή), είναι δυνατό να αντιστοιχήσουμε σε κάθε πηγή που πολυπλέκεται, το ισοδύναμο εύρος ζώνης της, που εξαρτάται μόνο από τα στατιστικά χαρακτηριστικά της κίνησης που εισάγει η πηγή, τις απαιτήσεις της για Ποιότητα Εξυπηρέτησης, τα χαρακτηριστικά του πόρου, και την συνολική κίνηση που διέρχεται από αυτόν. Βασική ερευνητική δουλειά έγινε τα τελευταία χρόνια κυρίως από τους Courcoubetis and Weber (1996), Courcoubetis et al. (1995) ([12], [13]), Botvich and Duffield (1995), Simonian and Guibert (1995), de Veciana and Warland (1995), Whitt (1993), Kesidis et al. (1993). Για μια ανασκόπηση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων, παραπέμπουμε στο άρθρο του Kelly (1996).

Ο ορισμός που θα χρησιμοποιήσουμε και έχει επικρατήσει, προκύπτει από ένα μοντέλο διακριτού χρόνου, θεωρώντας Xj0,t το συνολικό φόρτο εργασίας (κελιά, bits)  της j-οστής πηγής στο χρονικό διάστημα (0,t]. Υποθέτοντας ότι η στοχαστική διεργασία Xj0,t,t³0 έχει στατικές αυξήσεις, το ισοδύναμο εύρος ζώνης δίνεται από την

α(s,t)=(st)−1logZ					(2.3)

όπου Z η ροπογεννήτρια της διεργασίας. Δηλαδή,

Z=EestXj0,t						(2.4)

όπου η μέση τιμή λαμβάνεται με βάση την κατανομή των τυχαίων διαστημάτων.

Οι παράμετροι 0<s,t<¥, επιλέγονται έτσι ώστε να εκφράζουν τα στατιστικά χαρακτηριστικά της πηγής (π.χ. εκρηκτικότητα) και τους διαθέσιμους πόρους. Από τον ορισμό (2.3) προκύπτει ότι για σταθερό t,

αs,t→EX0,tt,    s→0

αs,t→X0,tt,    s→¥

όπου X0,t η μέγιστη τιμή της κίνησης. Έτσι το αs,tμεταβάλλεται από το μέσο ρυθμό στο μέγιστο, μεταβάλλοντας το s από 0 σε ¥.

Για την διαισθητική ερμηνεία αυτών των παραμέτρων και τους τρόπους υπολογισμού αυτών γίνεται αναφορά στην παράγραφο 2.3.

Μια σημαντική ιδιότητα που θα εκμεταλλευτούμε στη συνεχεία, είναι η εξής: Αν X0,t=Xj0,t, όπου οι Xj ανεξάρτητες, τότε

αs,t=jαjs,t

Για παράδειγμα, θεωρείστε την απλή Markov διεργασία, η οποία εναλλάσσεται μεταξύ δύο καταστάσεων. Όταν η αλυσίδα βρίσκεται στην ενεργή κατάσταση (ΟN), η πηγή παράγει κίνηση με σταθερό (μέγιστο) ρυθμό h, ενώ στην ανενεργή  κατάσταση (OFF) δεν παράγει κίνηση. Τότε

PX=0=1−mh,PX=h=mh,

όπου mο μέσος ρυθμός κίνησης.

Από την (2.4), έπεται

Z=EestXt,t+t=1−mhest0+mhesth=1−mh+mhesth.	(2.5)

Λόγω των (2.3) και (2.5) το ισοδύναμο εύρος ζώνης είναι

B(m,h)=1stlog1+mhesth−1.			(2.6)

Παρατηρείστε ότι για σταθερό h η συνάρτηση B(m) είναι αύξουσα και κοίλη ως προς m,  μια σημαντική ιδιότητα που εκμεταλλεύονται οι μηχανισμοί χρέωσης όπως θα δούμε στην συνέχεια.

Γενικά, έστω μια στατική Markov-Modulated Fluid (MMF) πηγή η οποία περιγράφεται από μια αλυσίδα συνεχούς χρόνου με πεπερασμένο πλήθος καταστάσεων, με κατανομή p στην μόνιμη κατάσταση, πίνακα Q ρυθμού μεταβάσεων και σταθερό ρυθμό παραγωγής κίνησης hi όταν η αλυσίδα βρίσκεται στην κατάσταση i. Από το [39] προκύπτει ότι

αs,t=1stlogpexpQ+hst1			(2.7)

όπου h=diag(hi)i.

Στην  παρούσα εργασία μας θεωρούμε MMF μοντέλα πηγών με δύο και τρεις καταστάσεις (Σχήματα 3.6 και 3.8), όπως και αθροιστικές MMF διεργασίες (Σχήμα 4.4).

# Χρέωση βασισμένη στο ισοδύναμο εύρος ζώνης

Η απλή καταμέτρηση της πληροφορίας που εισάγει μια πηγή στο δίκτυο (π.χ. πακέτα, bits), δεν εκφράζει την εκρηκτικότητά της, επομένως δεν είναι επαρκής για να εκφράσει τη χρήση που υφίσταται το δίκτυο από αυτή. Οι μηχανισμοί χρέωσης που βασίζονται στη χρήση πόρων, χρειάζονται ένα διαφορετικό  μέτρο που να περιγράφει τις ιδιαιτερότητες κάθε πηγής (στατιστικά χαρακτηριστικά κίνησης, απαιτήσεις χρήστη) στο συγκεκριμένο περιβάλλον δικτύου (διαθέσιμη χωρητικότητα, χώρος ενταμίευσης). Και αυτό γιατί πρέπει να εξυπηρετούνται οι στόχοι στατιστικής πολυπλεξίας του ευρυζώνιου δικτύου.

Το ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής, όπως το ορίσαμε, είναι κατάλληλο στατιστικό μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο στατιστικό διαμοιρασμό των πόρων. Επομένως, αφού μια παράμετρος εκφράζει την χρήση των πόρων του δικτύου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανάλογους μηχανισμούς χρέωσης. Αυτό φαίνεται στη συνέχεια, εξετάζοντας το πρότυπο πρόβλημα ΕΑΚ.

Έστω σύνδεσμος ΑΤΜ χωρητικότητας C, με συνολικό χώρο ενταμίευσης B. Ο σύνδεσμος τροφοδοτείται με k διαφορετικές κλάσεις πηγών κίνησης, με ni πηγές από την κλάση i. Έστω επίσης ότι όλοι χρήστες εκφράζουν την ίδια απαίτηση σε Ποιότητα Εξυπηρέτησης, π.χ. Πιθανότητα Απώλειας Κελιού (ΠΑΚ) e−g. Το πρόβλημα που μελετάμε είναι η χρέωση των χρηστών, ανάλογα με την χρήση που θα κάνουν στον διαμοιραζόμενο πόρο. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι, σε ένα δίκαιο μηχανισμό χρέωσης, μας ενδιαφέρει αρχικά η σχετική χρέωση των χρηστών και όχι η απόλυτη εκφρασμένη σε νομισματικές μονάδες π.χ. ένας χρήστης που επιβάρυνε το σύνδεσμο διπλά από κάποιον άλλο να χρεωθεί διπλάσια.

Αρχικά, πριν χρεώσουμε τους χρήστες, πρέπει να αποφασίσουμε ποιοί θα είναι αυτοί που θα τον χρησιμοποιήσουν. Το ΑΤΜ δίκτυο στηρίζεται σε μηχανισμούς ελέγχου ώστε να αποφεύγεται η συμφόρηση. Σύμφωνα με την σύσταση I.371 της ITU ([33]), ως συμφόρηση ορίζεται η κατάσταση στην οποία το δίκτυο δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις συμφωνημένες απαιτήσεις Ποιότητας Εξυπηρέτησης για κάποια κλήση που ήδη εξυπηρετεί. Για την εξασφάλιση της συμφωνημένης Ποιότητας Εξυπηρέτησης στις κλήσεις και για την αποδοτική χρήση των πόρων του δικτύου, έχουν ορισθεί ένα σύνολο ενεργειών που διαμοιράζονται στον Έλεγχο Κίνησης και στον Έλεγχο Συμφόρησης. Ο Έλεγχος Κίνησης αναφέρεται στο σύνολο ενεργειών που λαμβάνονται από το δίκτυο με σκοπό την αποφυγή των συνθηκών συμφόρησης. Βασική λειτουργία του Ελέγχου Κίνησης είναι ο Έλεγχος Αποδοχής Κλήσης (ΕΑΚ), ο οποίος με βάση (1) την υπάρχουσα διαθέσιμη χωρητικότητα, και (2) την εξασφάλιση εγγυημένης εξυπηρέτησης στις ήδη υπάρχουσες κλήσεις, υπολογίζει την Περιοχή Αποδοχής Κλήσεων σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο υπολογισμός είναι γενικά πολύ δύσκολο να γίνει ακριβώς, και είναι συνήθως προσεγγιστικός. Το υποσύνολο αυτό του Z+k, έστω AC,B,g, περιλαμβάνει όλα τα διανύσματα n=n1,K,nk, τέτοια ώστε να ικανοποιούνται οι παραπάνω περιορισμοί. Κάθε σημείο δηλαδή της περιοχής A αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική αποδεκτή n-άδα πηγών. Στο Σχήμα 2.1 φαίνεται η A για περίπτωση δύο κλάσεων πηγών.

Σχήμα 2.1: Η Περιοχή Αποδοχής Κλήσεων για την περίπτωση πηγών τύπου-1,2

Υποθέτουμε ότι το κριτήριο για τον ΕΑΚ είναι

n1⋅h1+K+nk⋅hk<C

δηλ. δεσμεύομε τους πόρους με βάση τον μέγιστο ρυθμό κίνησης κάθε πηγής. Το κριτήριο θυμίζει μεταγωγή κυκλωμάτων, δεδομένου ότι δεσμεύει συγκεκριμένο εύρος ζώνης για κάθε πηγή, είναι υπολογιστικά απλό (γραμμικό ως προς τα ni) και το σημαντικότερο, εξασφαλίζει μηδενικές απώλειες πληροφορίας με B=ni. Το πρόβλημα είναι ότι ο μηχανισμός αυτός είναι συντηρητικός στις αποφάσεις του, γιατί θεωρεί ότι ταυτόχρονα όλες οι πηγές θα στείλουν τη χειρότερη δυνατή κίνηση (με μέγιστο ρυθμό), και άρα δεν πετυχαίνει καθόλου στατιστική πολυπλεξία (η συνθήκη είναι ικανή). Ο μηχανισμός χρέωσης βλέποντας ότι έχει δεσμευτεί για κάθε πηγή κλάσης i εύρος ζώνης hi, θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκε και τόσο καθ΄ όλη την διάρκεια της κλήσης, άσχετα με το πόσες φορές στάλθηκε κίνηση με αυτό το ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι ο μηχανισμός αυτός να αποδέχεται λίγους χρήστες, οι οποίοι θα επιβαρύνονται περισσότερο από το μηχανισμό χρέωσης. Η χρέωση που καλείται να πληρώσει κάθε χρήστης είναι r⋅ht, όπου r σταθερός συντελεστής.

Μια δεύτερη επιλογή είναι να γίνει αποδοχή αυτών των πηγών που ικανοποιούν την

n1⋅m1+K+nk⋅mk<C

δηλαδή δέσμευση πόρων με βάση τον μέσο ρυθμό κίνησης. Το κριτήριο είναι επίσης γραμμικό ως προς τα ni, και πετυχαίνει τον καλύτερο δυνατό διαμοιρασμό του διαθέσιμου εύρους ζώνης, άρα την καλύτερη στατιστική πολυπλεξία. Όμως για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σε χαμηλές απώλειες, χρειάζεται πολύ μεγάλο (θεωρητικά άπειρο) μέγεθος ενταμιευτή (η συνθήκη είναι αναγκαία). Για ρεαλιστικά μεγέθη ενταμιευτών, παρατηρούμε σημαντικές απώλειες κελιών, και γι’ αυτά τα δίκτυα έχει υιοθετηθεί η έννοια του ισοδυνάμου εύρους ζώνης πηγής.

Πιο συγκεκριμένα, ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την Αποδοχή Κλήσεων  λαμβάνεται (προσεγγιστικά) η

n1⋅α1+K+nk⋅αk<C'				(2.8)

όπου το C' εξαρτάται από τα C και B, τις απαιτήσεις σε Ποιότητα Εξυπηρέτησης των χρηστών και τη συνολική κίνηση των πηγών (σημειώστε ότι ο αναλυτικός υπολογισμός της περιοχής A σε αυτή την περίπτωση είναι σχεδόν αδύνατος). Σε περίπτωση που η συνθήκη αυτή εφαρμοζόταν για τις πηγές του Σχήματος 2.1, το όριο της περιοχής που ορίζεται από την (2.8) θα ήταν η ευθεία του σχήματος. Παρατηρείστε ότι με αυτή τη συνθήκη, οι απαιτήσεις για Ποιότητα Εξυπηρέτησης που επηρεάζουν τον υπολογισμό της A μέσω του C', και εισέρχονται και στον υπολογισμό των ισοδυνάμων ευρών ζώνης αi. Για το πώς ορίζεται το αi βλέπε παράγραφο 2.1 (για απλές περιπτώσεις) και παράγραφο 2.3 (γενικά). Τέλος, προκύπτει ότι ισχύει mi<αi<hi.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε την άμεση σχέση μηχανισμού ΕΑΚ και  μηχανισμών χρέωσης βάσει χρήσεως.

# Ασυμπτωτικά μοντέλα πολυπλεξίας

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα πολυπλεξίας, προκείμενου να αναλύσουν την συμπεριφορά των μεταγωγέων ΑΤΜ. Χρησιμοποιώντας την έννοια του ισοδύναμου εύρους ζώνης, προσπαθούν να εγγυηθούν κάποιο επίπεδο Ποιότητας Εξυπηρέτησης (απώλεια πληροφορίας, καθυστέρηση) περιορίζοντας τον αριθμό των πηγών που εξυπηρετούνται έτσι ώστε το συνολικό ισοδύναμο εύρος ζώνης να είναι κάτω από ένα κατώφλι. Για τον προσδιορισμό διαφόρων στατιστικών μεγεθών σε αυτή την ανάλυση, γίνεται είτε χρήση της Θεωρίας Ουρών είτε, συνηθέστερα, της Θεωρίας των  Μεγάλων Αποκλίσεων. Η δεύτερη χαρακτηρίζεται ως η θεωρία των σπανίων γεγονότων, και είναι μια μοντέρνα θεωρία των Μαθηματικών. Για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση θεωρίας και εφαρμογών συστήνουμε το βιβλίο του Bucklew (1990) και το άρθρο του Weiss (1995).

Το μοντέλο που θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια βασίζεται σε προσεγγιστικές μεθόδους της Θεωρίας Μεγάλων Αποκλίσεων, είναι ένα ασυμπτωτικό αποτέλεσμα, αρκετά αξιόπιστο σύμφωνα με προσομοιώσεις.

## Σύστημα με μεγάλο πλήθος πηγών

Έστω ένας σύνδεσμος εξόδου με πολιτική εξυπηρέτησης FCFS, εξοπλισμένος με ενταμιευτή, που τροφοδοτείται με κίνηση στάσιμων και εργοδικών πηγών. Θα παρουσιάσουμε το ασυμπτωτικό αποτέλεσμα που ισχύει όταν το πλήθος των εξυπηρετούμενων πηγών, το μέγεθος του ενταμιευτή και το εύρος ζώνης του συνδέσμου αυξάνονται πολλαπλασιαστικά ταυτόχρονα.

Το πρόβλημα απασχόλησε αρχικά τον Weiss (1986), για την ειδική περίπτωση όπου οι πηγές κίνησης είναι ON/OFF MMF. Τα τελευταία χρόνια οι Courcoubetis and Weber (1996), Botvich and Duffield (1994) και Simonian and Guilbert (1994), έχουν δείξει ότι η ΠΑΚ φθίνει με εκθετικό τρόπο ως προς το πλήθος των εξυπηρετούμενων πηγών, όταν αυτό είναι μεγάλο. Το ασυμπτωτικό αυτό αποτέλεσμα είναι γνωστό ως “ασυμπτωτικό μεγάλου N”, γιατί είναι πολλές οι πηγές που πολυπλέκονται. Έχει πολύ μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής από άλλα ασυμπωτικά αποτελέσματα (π.χ. “ασυμπτωτικό μεγάλου ενταμιευτή”, σύστημα χωρίς ενταμιευτή), καλύπτοντας μια ευρεία περιοχή ενδιαφέροντος στα δίκτυα ΑΤΜ.

### Το μοντέλο και η ασυμπτωτική σχέση

Η συμπεριφορά ενός συνδέσμου εξόδου ΑΤΜ σε ένα μεταγωγέα δικτύου μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν μια ουρά αναμονής. Η  ουρά τροφοδοτείται με N όμοιες και ανεξάρτητες πηγές. Έστω b, c τα ποσά σε μέγεθος ενταμίευσης και εύρος ζώνης που αναλογούν σε καθεμία  από τις πηγές. Ο συνολικός χώρος ενταμίευσης και εύρος ζώνης, κλιμακώνεται γραμμικά ως προς το N, έτσι ώστε B=Nb και C=Nc (βλέπε Σχήμα 2.2).

Σχήμα 2.2: Το μοντέλο ανάλυσης ενός συνδέσμου εξόδου ΑΤΜ για την ασυμπτωτική μελέτη συστημάτων με μεγάλο πλήθος εξυπηρετούμενων πηγών

Υποθέτουμε ότι ο χρόνος διακριτοποιείται σε μικρά χρονικά διαστήματα n=1,2,K, και έστω Xnj η εισαγόμενη κίνηση από την j-οστή πηγή στο n. Υποθέτουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του κάθε διαστήματος ο ρυθμός άφιξης και αναχώρησης της κίνησης είναι σταθερός και ότι η χωρητικότητα αφορά δυνατότητα μετάδοσης κατά την διάρκεια αυτού του διαστήματος. Εάν Yn=j=1NXnj είναι οι συνολικές αφίξεις κατά το χρονικό διάστημα n, και Wn το μέγεθος της ουράς στην αρχή του διαστήματος, τότε ισχύει

Wn+1=minWn+Yn−C,B+

όπου x+=max0,x.

Έστω Fc,b,N=PWn=B η πιθανότητα υπερχείλισης του ενταμιευτή, στην μόνιμη κατάσταση. Για το πρόβλημα αυτό, οι Courcoubetis and Weber (1996), βασιζόμενοι στην θεωρία μεγάλων αποκλίσεων, έδειξαν ότι

limN→¥1NlogFc,b,N=-Ic,b

όπου

Ic,b=inftsupsstc+b−stαs,t

η συνάρτηση ρυθμού. Δηλαδή,

logFc,b,N»-inftsupsstC+B−stNαs,t	(2.9)

όπου αs,t το ισοδύναμο εύρος ζώνης καθεμιάς πηγής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ΠΑΚ μπορεί να εκτιμηθεί από την σχέση

Fc,b,N=exp−c,b+g1c,b,N

όπου limN→¥g1c,b,N/N=0. Το ασυμπτωτικό αυτό μας λέει στην ουσία ότι για μεγάλα συστήματα η πιθανότητα υπερχείλισης FN μπορεί να προσεγγισθεί από την

FN=e−NIc,b+oN=e−NIc,beoN=ANxe−NIc,b	(2.10)

όπου A, x σταθερές και Ic,b η συνάρτηση ρυθμού.

## Οι παράμετροι s και t

Όπως προαναφέρθηκε, οι κατάλληλες τιμές των παραμέτρων s και t, καθορίζονται όχι μόνο από την πηγή κίνησης αλλά και από τα χαρακτηριστικά του πόρου, όπως τη χωρητικότητα, το μεγέθος του ενταμιευτή αλλά και την απαιτούμενη Ποιότητα Εξυπηρέτησης.

Μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία του t (άμεση εξαγώγιμη από το ασυμπτωτικό), είναι ότι αυτή η παράμετρος αντιστοιχεί στο χρόνο κατά τον οποίο ο εξυπηρετητής είναι συνεχώς απασχολημένος πριν από μια επικείμενη υπερχείλιση ([16]).

Η ερμηνεία του s είναι λιγότερο διαισθητική. Αν χρησιμοποιήσουμε το “ασυμπτωτικό μεγάλου Ν”  για προσδιορισμό της περιοχής αποδοχής κλήσης, η ικανή και αναγκαία συνθήκη (2.8) γίνεται

j=1knjαjs,t≤C'

όπου τα s,t αποτελούν τα σημεία βελτιστοποίησης στην (2.9). Επίσης ([16]), ισχύει ότι

¶I¶c=st   êáé   ¶I¶b=s

Με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε διαισθητικά ότι η παράμετρος s σχετίζεται με τον βαθμό πολυπλεξίας.

Επομένως, το s εκφράζει την κλιμάκωση-χώρου και το t την κλιμάκωση-χρόνου. Έτσι, οι μονάδες του s μπορεί να είναι Kbits-1, και του t secs.

Η ύπαρξη ενός μηχανισμού ο οποίος θα παρέχει ακριβή και έγκαιρο υπολογισμό του ζεύγους s,t, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, επειδή τα στατιστικά της Xni δεν είναι εξ’ αρχής γνωστά πλήρως. Ένας τέτοιος μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί on-line, και λαμβάνοντας μετρήσεις να εκτιμά την ΠΑΚ, να υπολογίζει τα s,t, και να προσεγγίζει την Περιοχή Αποδοχής Κλήσης υπολογίζοντας τα αs,t των πηγών και το σύνοροC'. Όμως, όταν η ΠΑΚ είναι μικρή, δεν είναι δυνατή η άμεση εκτίμησή της βάσει του πλήθους απωλειών.

Οι Courcoubetis et al. (1995) πρότεινε μια πρωτότυπη μέθοδο ταχείας εκτίμησης της ΠΑΚ βάσει μετρήσεων, η οποία βασίζεται στο ασυμπτωτικό αποτέλεσμα για μεγάλο μέγεθος ενταμιευτή (βλέπε [12]). Ο αλγόριθμος,  γνωστός ως MINOS (Monitor to Inter Network Overflow Statistics), υλοποιείται με την τεχνική των “ιδεατών” ενταμιευτών.

Στο [13], ο Courcoubetis et al. παρουσιάζει μια παρόμοια μεθοδολογία για on-line εκτίμηση της ΠΑΚ, η οποία βασίζεται στο “ασυμπτωτικό μεγάλου Ν”.  Ακολουθώντας την ίδια ιδέα με την μέθοδο των ιδεατών ενταμιευτών, επιλέγονται “ιδεατά” υποσυστήματα με σκοπό να  προσεγγίζουν τον όρο oN της (2.11) με το άθροισμα xlogN+logA, υπολογίζοντας τα και A, x και I.