Κεφάλαιο 3

Μηχανισμοί χρέωσης για Δίκτυα ΑΤΜ

Ο καθορισμός της πραγματικής χρήσης που υφίσταται το δίκτυο είναι προβληματικός από τη στιγμή που σαν χρήση δεν μπορεί να θεωρηθεί μια απλή καταμέτρηση των bits που μεταφέρονται. Στο κόσμο των τηλεπικοινωνιών, ιδιαίτερα στην βιομηχανία, υπάρχει μια έντονη ασυμφωνία γι΄αυτό το ζήτημα, που αποτυπώνεται σε δυο ακραίες τάσεις. Η μία υποστηρίζει ότι ο χρήστης θα πρέπει να γνωστοποιεί στο φορέα μια πλήρη περιγραφή για την κίνηση που πρόκειται να εισάγει στο δίκτυο, και στην συνέχεια να αστυνομεύεται η πηγή του. Η δεύτερη τάση κατανοεί αυτή την αδυναμία πρόβλεψης του χρήστη, λόγω της φύσης των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου, και υποστηρίζει ότι είναι κύρια ευθύνη του δικτύου να αναλάβει αυτό το ζήτημα. Μολονότι και οι δύο τάσεις είναι ακραίες, αναγνωρίζουν την ανάγκη για στατιστική πολυπλεξία. Μια ισορροπημένη θέση θα στηριζόταν στην μέχρι ενός βαθμού αβεβαιότητα του χρήστη για τα στατιστικά χαρακτηριστικά της κίνησης και την ικανότητα του δικτύου να πολυπλέκει αποδοτικά διαφορετικές πηγές, βάσει των περιγραφών των χρηστών, των on-line μετρήσεων της κίνησης, και της Ποιότητας Εξυπηρέτησης.

Το ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής είναι ένα στατιστικό μέγεθος που εκφράζει την χρησιμοποίηση των κοινόχρηστων πόρων και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μηχανισμούς που επιτελούν χρέωση βάσει χρήσης. (Ουσιαστικά εκφράζει τον βαθμό εκρηκτικότητας μιας πηγής και άρα οι μηχανισμοί που βασίζονται στην έννοια αυτή, χρεώνουν και την εκρηκτικότητα των πηγών).

Ιδανικά, μια χρέωση βασισμένη στην χρήση, θα ήταν ανάλογη του ισοδυνάμου εύρους ζώνης της πηγής και της διάρκειας κλήσης. Επειδή η εκτίμηση του ισοδυνάμου εύρους ζώνης είναι δύσκολη πριν την εγκατάσταση κλήσης, λόγω της απρόβλεπτης εκρηκτικής φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν τα δίκτυα B-ISDN/ATM, καταφεύγουμε σε συναρτήσεις χρέωσης οι οποίες βασίζονται σε άνω φράγματα της συνάρτησης του ισοδυνάμου εύρους ζώνης, βάσει των περιορισμών του συμβολαίου μεταξύ χρήστη και δικτύου (τα φράγματα αυτά υπολογίζονται εύκολα).

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους δύο μηχανισμούς χρέωσης. Η βασική ιδέα είναι η εξής: ο χρήστης προσδιορίζει παραμέτρους της συνάρτησης χρέωσης. Ουσιαστικά, με αυτή του την πρόβλεψη, ο χρήστης παρέχει πληροφορία στο δίκτυο για την στατιστική συμπεριφορά της κίνησης που επιθυμεί να εισάγει. Αφού γίνει δεκτή η κλήση, η χρέωση ανακοινώνεται στο τέλος, με βάση την ακρίβεια της πρόβλεψης και την πραγματική χρήση των πόρων του δικτύου. Έτσι ο χρήστης χρεώνεται συνδυασμένα και για τους πόρους που δεσμεύονται γι΄αυτόν και γι΄αυτούς που όντως χρησιμοποιούνται.

Συνεπώς, παρατηρούμε την λειτουργία του μηχανισμού χρέωσης και σαν ευρύτερου μηχανισμού ελέγχου του δικτύου. Το δίκτυο αξιοποιεί την πληροφορία του χρήστη για να διαθέσει τους πόρους του με αποτελεσματικό τρόπο, ενώ, όπως θα φανεί αργότερα, και ο χρήστης έχει οικονομικό συμφέρον να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής στις προβλέψεις του.

Οι δύο μηχανισμοί χρέωσης που θα παρουσιάσουμε στις παραγράφους 3.1 και 3.2,  εκτελούν συνδυασμένη  χρονοχρέωση και ογκοχρέωση στις κλήσεις των χρηστών. Βασίζονται δηλαδή τόσο στην διάρκεια της κλήσης όσο και στην ποσότητα πληροφορίας που μεταφέρεται. Οι απαραίτητες μετρήσεις, όπως και η ανάλογη μεταφορά της πληροφορίας (π.χ. για λόγους λογιστικούς), είναι εφικτό να υλοποιηθούν.

Αρχικά, παρουσιάζεται η “Απλή” Φόρμουλα Χρέωσης. Στην αρχική της μορφή προτάθηκε για ON/OFF πηγές με γνωστό μέγιστο ρυθμό, και βασίστηκε σε δύο σταθερές που τις καθορίζει ο χρήστης, εκτιμώντας το μέσο ρυθμό κίνησης στην κλήση του.

Ακολουθεί ένα πιο σύνθετο σχήμα, βασισμένο σε πιο πολύπλοκες μετρήσεις για μια κλήση και όχι μόνο στην συνολική διάρκειά της και πληροφορία. Είναι το “Tax-Band” Σχήμα Χρέωσης, με δύο διαβαθμίσεις. Βασίζεται σε πιο ακριβές φράγμα του ισοδυνάμου εύρους ζώνης, και καλείται έτσι λόγω της ομοιότητάς του με το φορολογικό σύστημα με διαβαθμίσεις. Αυτό μπορεί να γενικευθεί για μεγαλύτερο αριθμό διαβαθμίσεων.

Και τα δύο σχήματα, “Απλή” φόρμουλα και “Tax-Band”, χρεώνουν την χρήση των πόρων του δικτύου, φράσσοντας άνω την καμπύλη του ισοδύναμου εύρους ζώνης κατά διαφορετικό η καθεμιά (βλέπε Παράρτημα). Για την βελτιστοποίηση της ακρίβειας υπεύθυνος είναι και ο χρήστης με τις δηλώσεις του στην αρχή της κλήσης.

Στην συνέχεια περιγράφουμε τους προσομοιωτές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία όπως και κάποια συγκριτικά αριθμητικά αποτελέσματα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και αποτίμηση των σχημάτων χρέωσης. Η κίνηση που χρησιμοποιήθηκε για χρέωση, προέρχεται είτε από πραγματικές πηγές (ακολουθίες MPEG-I video), είτε από θεωρητικά μοντέλα πηγών Markov, συνεχούς χρόνου, δύο και τριών καταστάσεων. Τα μοντέλα αυτά είναι αρκετά διαδεδομένα για χαρακτηρισμό πηγών πραγματικού χρόνου (π.χ. φωνής, εικονο-τηλεφώνου κτλ.). Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε την καταλληλότητα των σχημάτων χρέωσης για κάθε τύπο κίνησης.

# Η “Απλή” φόρμουλα χρέωσης

Το σχήμα που θα παρουσιάσουμε εισήχθη από τον Frank Kelly (1994).  Χαρακτηρίστηκε έτσι λόγω της απλότητάς της, όσον αφορά τις απαιτήσεις σε πληροφορία και τις δυνατότητες υλοποίησης. Οι βασικοί στόχοι, πέραν της απλότητας,  που ικανοποιούνται είναι οι εξής:

- Ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των χρηστών και του δικτύου

- Οι εκτιμήσεις των χρηστών είναι επισφαλείς για το δίκτυο

- Ύπαρξη οικονομικού κινήτρου στους χρήστες για όσο το δυνατό ακριβέστερες εκτιμήσεις

- Δικαιοσύνη

Η παρούσα παράγραφος βασίστηκε στο άρθρο [37] του Kelly.

Ας υποθέσουμε ότι είναι γνωστός στον χρήστη και στο δίκτυο, ο μέγιστος ρυθμός h μιας ON/OFF πηγής. Μια τέτοια υπόθεση είναι ρεαλιστική δεδομένου ότι οι χρήστες αναγκάζονται, από συσκευές αστυνόμευσης και εξομάλυνσης κίνησης, να στέλνουν τα δεδομένα τους με κάποιο μέγιστο ρυθμό. Ο χρήστης (ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την πηγή) δυστυχώς, δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το μέσο ρυθμό της κίνησης που θα εισάγει στο δίκτυο. Ουσιαστικά, δεν γνωρίζει την ποσότητα της πληροφορίας που θα στείλει κατά την διάρκεια της κλήσης. Μια υπόθεση που είναι επίσης ρεαλιστική λόγω της φύσης των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Παρόλα αυτά, υποθέτουμε ότι του είναι γνωστή η a priori κατανομή G του μέσου ρυθμού M (π.χ. από παρατηρήσεις όμοιων κλήσεων που έχει επαναλάβει στο παρελθόν).

Για την αυτή την πηγή, αν ίσχυε M=m, το ισοδύναμο εύρος ζώνης θα δινόταν από την (2.6). Θα δείξουμε ότι το “a priori” μέσο ισοδύναμο εύρος ζώνης B εξαρτάται  μόνο από την μέση τιμή EGM=xdGx και όχι από ολόκληρη την κατανομή της τυχαίας μεταβλητής G. Δηλαδή,

1stlogZ=1stlogEestX=1stlogEGEestX|M1stlogEG1+Mhesth−1=1stlog1+EGMhesth−1⇒B=BEGM

Έτσι το δίκτυο για τον υπολογισμό του μέσου ισοδύναμου εύρους ζώνης κατά τον ΕΑΚ, αρκεί να γνωρίζει μόνο το EGM. Αφού του αρκεί αυτό, πρέπει μέσω του μηχανισμού χρέωσης, να ενθαρρύνει (με οικονομικά κίνητρα) τον χρήστη να του το ανακοινώσει ή να το προβλέψει, αν δεν το ξέρει, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο χρήστης ο οποίος θα προτιμήσει το δίκτυο του οποίου η πολιτική χρέωσης βασίζεται στην “Απλή” Φόρμουλα, πρέπει απαραιτήτως πριν αρχίσει να εξυπηρετείται, να δώσει μια εκτίμηση m του M. Αυτό συνήθως γίνεται κατά την διαδικασία ΕΑΚ.

Η συνάρτηση (ή ρυθμός) χρέωσης f, λαμβάνει υπ’ όψιν δύο παραμέτρους που σχετίζονται με την μέση τιμή: τη δηλούμενη εκτίμηση m και την πραγματική (μετρούμενη) τιμή M, που είναι γνωστή στο τέλος της κλήσης, όπου και ανακοινώνεται η ταρίφα. Η συνάρτηση fm;M πρέπει να ορισθεί έτσι ώστε να πληρούνται οι στόχοι που προαναφέρθηκαν.

Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης, όπως είναι φυσιολογικό, προσπαθεί να επιλέξει το m έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει την αναμενόμενη τιμή χρέωσής του EGfm;M. Έστω m=argminEGfm;M η βέλτιστη δήλωση, η δήλωση δηλαδή που ελαχιστοποιεί την μέση χρέωση (ανά μονάδα χρόνου). Το δίκτυο έχει σαν στόχο τον υπολογισμό του ισοδύναμου εύρους ζώνης της πηγής, εξάγοντας το EGM από τη δήλωση. Η πιο επιθυμητή περίπτωση (λόγω απλότητας) είναι να ισχύει

m=EGM					(3.1)

δηλ. η φόρμουλα να δίνει κίνητρο στους χρήστες να ανακοινώνουν το καλύτερο γι’ αυτούς και ταυτόχρονα αυτή τους η απόφαση να είναι χρήσιμη και για το δίκτυο!

Μια δεύτερη ιδιότητα που πρέπει να ικανοποιεί το m, είναι ότι η αναμενόμενη ταρίφα πρέπει να ακολουθεί τη λογική της χρέωσης βάσει χρήσης, και επομένως να εξαρτάται από το ισοδύναμο εύρος ζώνης της πηγής (π.χ. να είναι ανάλογη). Ας απαιτήσουμε λοιπόν,

EGfm;M=Bm				(3.2)

Ο Kelly (1994) ορίζει μια τέτοια συνάρτηση για πηγή ON/OFF που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που θέσαμε. Είναι η εξίσωση εφαπτομένης της καμπύλης BM στο σημείο M=m (βλέπε Σχήμα 3.1),

fm;M=am+bmM				(3.3)

Η απόδειξη βασίζεται στο ότι η BM είναι κοίλη συνάρτηση.  Παραγωγίζοντας την συνάρτηση (3.3) στο σημείο m μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές της εφαπτόμενης ευθείας

bm=1stesth−1mesth−1+h,   am=Bm−mbm	(3.4)

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η σταθερά am αναφέρεται στο σταθερό κόστος της χρέωσης, ενώ η σταθερά bm στο μεταβλητό κόστος.

Πολλαπλασιάζοντας το ρυθμό χρέωσης με την χρονική διάρκεια T της κλήσης, παίρνουμε το συνολικό κόστος

CT,V=am+bmMT=amT+bmV		(3.5)

όπου V η ποσότητα πληροφορίας που μεταφέρθηκε.

Άρα η am είναι χρέωση ανά μονάδα χρόνου (π.χ. ανά δευτερόλεπτο, ώρα, μέρα), ενώ η bm είναι χρέωση ανά μονάδα κίνησης (π.χ. ανά bit, κελί, Megabit). Οι μονάδες των T, Vεξαρτώνται από τη φύση της σύνδεσης (π.χ. μόνιμη ή όχι), και της υπηρεσίας. Έτσι η “Απλή” Φόρμουλα Χρέωσης είναι ταυτόχρονα μηχανισμός χρονοχρέωσης και ογκοχρέωσης T,V. Παρατηρείστε ότι για s=0 η χρέωση είναι CT,V=V, ενώ για πολύ μεγάλο s έχουμε CT,V@hT.

## Σχολιασμός-Επεκτάσεις

Ο χρήστης ανακοινώνει τις τιμές των h, m και το δίκτυο του γνωστοποιεί τις σταθερές am, bm της φόρμουλας (απλότητα). Δηλαδή ο χρήστης ορίζει την ευθεία πάνω στην οποία θα χρεωθεί (την εφαπτομένη της καμπύλης BM στο σημείο m όπου αυτός υπέδειξε). Υπάρχουν τρία  δυνατά σενάρια χρέωσης βάσει της μετρούμενης τιμής m0 (βλέπε Σχήμα 3.1).

Σχήμα 3.: Χρέωση της “Απλής” φόρμουλας με βάση την εκτίμηση για το μέσο ρυθμό

- m0=m⇒f(m;m0)=B(m) Ο χρήστης χρεώνεται όσο περίμενε να χρεωθεί, αφού όντως χρησιμοποίησε ακριβώς όσους πόρους δεσμεύτηκαν γι’αυτόν

- m0<m⇒B(m)>f(m;m0)>B(m0) Ο χρήστης χρεώνεται λιγότερο από αυτό που περίμενε αλλά περισσότερο από αυτό που πραγματικά χρησιμοποίησε, λόγω δέσμευσης πόρων

- m0>m⇒f(m;m0)>B(m0)>B(m) Ο χρήστης χρεώνεται περισσότερο και από αυτό που περίμενε και από αυτό που χρησιμοποίησε

Παρατηρούμε, ότι αυτός ο μηχανισμός χρέωσης, “τιμωρεί” τους χρήστες στις περιπτώσεις που είναι ανακριβείς ως προς τους που δεσμεύτηκαν ότι θα χρησιμοποιήσουν. Πάνω στην καμπύλη BM οι χρήστες χρεώνονται βέλτιστα (με βάση την χρήση των πόρων του δικτύου), ενώ πάνω στην ευθεία της ταρίφας fm;M υπερχρεώνονται. Αυτό όμως είναι απόλυτα λογικό, σύμφωνα με το τρόπο λειτουργίας των ευρυζώνιων δικτύων. Στην πρώτη περίπτωση ο πελάτης υποχρησιμοποιεί τους πόρους που του ανατέθηκαν, δεδομένου ότι τους  έχει δεσμεύσει σε όλη την διάρκεια της κλήσης, με πιθανό αποτέλεσμα το δίκτυο να μην αποδεχθεί πελάτες που πραγματικά θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο, λόγω έλλειψης πόρων. Στην δεύτερη περίπτωση, ο πελάτης χρησιμοποιεί περισσότερα από αυτά που ζήτησε, επηρεάζοντας συνήθως αρνητικά την λειτουργία του δικτύου (π.χ. εξυπηρέτηση άλλων πελατών).

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αμοιβαίο κίνητρο ανάμεσα στους χρήστες και τον τηλεπικοινωνιακό φορέα για όσο το δυνατό ακριβέστερες (πιο κοντά στο m0) προβλέψεις. Έτσι, σε περίπτωση ακριβών δηλώσεων, και αυτοί χρεώνονται βέλτιστα (όσο χρησιμοποίησαν πραγματικά) και το δίκτυο αναθέτει τους πόρους του βέλτιστα (ούτε σπαταλούνται, ούτε διαταράσσεται η λειτουργία του). Επίσης υπάρχει και η έννοια της δικαιοσύνης ως προς την αντιμετώπιση των χρηστών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανείς τους να πληρώσει λιγότερο από αυτό που όντως χρησιμοποίησε, γιατί πάντοτε fm;m0³Bm. Το δίκτυο όμως φέρεται προνομιακά σ’ αυτούς που προβλέπουν ακριβέστερα.

Προκύπτει επίσης ότι οι χρήστες έχουν  κίνητρο να χρησιμοποιούν όλη τη γνώση τους για την κλήση που θα επακολουθήσει, και να βασίζουν την πρόβλεψή τους σε αυτή.

Η χρέωση λοιπόν με βάση την εφαπτόμενη της καμπύλης BM, εξασφαλίζει ότι ο χρήστης χρεώνεται βέλτιστα (ίσα με το ισοδύναμο εύρος πηγής), στην περίπτωση που προβλέψει ακριβώς το μέσο ρυθμό (ιδιότητα (3.2)).  Αν επιμείνουμε μόνο στην ιδιότητα (3.1) για την βέλτιστη δήλωση, μπορούμε να κατασκευάσουμε και άλλα σχήματα  χρέωσης, βασισμένα στις εφαπτόμενες ευθείες στο σημείο m=M, των αντίστοιχων κοίλων συναρτήσεων F(M). Θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε αντί της ευθείας οποιαδήποτε κυρτή συνάρτηση μεγαλύτερη της BM, ακόμα και μη γραμμική.

Μη-γραμμικές (ως προς M) συναρτήσεις είναι δυνατό να μην ικανοποιούν ούτε την ιδιότητα (3.1). Για παράδειγμα, έστω F(M) αύξουσα και συνεχής συνάρτηση,  ώστε η χρέωση να δίνεται από την

fm;M=F(m)+g⋅F(M)−F(m)+

όπου x+=max0,x και g σταθερά. Τότε, η βέλτιστη δήλωση m είναι τέτοια ώστε

PrM>m=1g.

Τέλος, θα κάνουμε μερικές παρατηρήσεις που βασίζονται στις ιδιότητες της συνάρτησης χρέωσης.

Στην περίπτωση που ο μέγιστος ρυθμός είναι μικρός σε σχέση με τη διαμοιρασμένη χωρητικότητα (π.χ. h=0.1Mbps, C=0.1Mbps) η σταθερά am είναι πολύ μικρή σε σχέση με την bm και άρα B(m)»M. Επομένως αυτοί οι χρήστες έχουν μικρό κίνητρο για καλή πρόβλεψη (ούτε όμως το δίκτυο το ενδιαφέρει, λόγω εύκολης πολυπλεξίας). Αντίθετα, όταν οι πηγές έχουν μέγιστο ρυθμό συγκρίσιμο με τη χωρητικότητα (π.χ. h=2Mbps, C=0.1Mbps), τότε η σταθερά am παίζει σημαντικό ρόλο.

Η ιδιότητα της B(m) ως κοίλης συνάρτησης  απαντά και στο παρακάτω ενδιαφέρον ερώτημα των χρηστών: Υποτιθέμενος χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει δύο συνδέσμους αντί ενός, για να στείλει την ίδια ποσότητα πληροφορίας σε μικρότερο  χρονικό διάστημα, αλλά με τον ίδιο μέγιστο ρυθμό h. Αυτός ο διαμοιρασμός της κίνησης δεν αποτελεί οικονομικότερο τρόπο μετάδοσης, γιατί

12B(0)+1−12Bm<B12⋅0+12⋅mÛBm<2Bm2

αφού B(0)=0. Θα δούμε στη συνέχεια ότι αυτό βοηθά και την διαχείριση πόρων του δικτύου. Σε περίπτωση όμως που ο μέγιστος και μέσος ρυθμός μειωθούν στο ήμισυ και στις δύο ταυτόχρονες συνδέσεις, ισχύει ότι 2Bm2,h2<Bm,h, που σημαίνει ότι  συμφέρει το χρήστη να διαμοιράσει την κίνηση. Για την αποφυγή αυτών των περιπτώσεων που δεν συμβάλουν στην αποδοτική διαχείριση των πόρων του δικτύου, έχει προταθεί μια επιπλέον πάγια επιβάρυνση ανά σύνδεση, όπως θα δούμε στην συνέχεια.

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει μεγάλη άγνοια για την φύση της κίνησης που θα εισάγει στο δίκτυο, μια λύση είναι να δηλώσει m=h. Αν όντως η m0 είναι κοντά στο h, η υπερχρέωση είναι αρκετά μικρότερη απ΄ότι αν είχε γίνει κάποια λάθος δήλωση m', λόγω της μορφής της καμπύλης BM, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2.

Σχήμα 3.: Δήλωση ίση με το μέγιστο ρυθμό

## Προσαρμογή της “Απλής” Φόρμουλας Χρέωσης στις σημερινές τεχνολογίες

Για να προσαρμόσουμε την “Απλή” Φόρμουλα Χρέωσης στην πραγματικότητα των ευρυζώνιων δικτύων, πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψη και άλλους παράγοντες. Αρχικά,  ας υποθέσουμε ότι ένας χρήστης ζητά μια σύνδεση από τον φορέα και δηλώνει ως εκτιμούμενη παράμετρο του μέσου ρυθμού, m=0. Σύμφωνα με την (3.5), θα χρεωθεί

CT,V=a0+b0⋅T=0⋅T+b0⋅V=b0⋅V

Αν δεν στείλει τίποτα, τότε CT,V=0. Στην πραγματικότητα το κόστος της χρέωσης δεν πρέπει να είναι μηδενικό. Για παράδειγμα, στα τηλεφωνικά δίκτυα χρεώνονται με μηνιαίο πάγιο χρήστες που δεν χρησιμοποιούν ποτέ το τηλέφωνό τους (γιατί έχουν δεσμεύσει αριθμό από το τηλεφωνικό κέντρο), ή σε ορισμένες χώρες (π.χ. Δανία) χρεώνονται για κλήσεις που έκαναν αλλά δεν απαντήθηκαν (γιατί το κύκλωμα εγκαταστάθηκε από το φορέα). Επίσης στα δίκτυα ΑΤΜ, ο μηχανισμός ελέγχου αναθέτει μια μοναδική ετικέτα δρομολόγησης (VPI/VCI) κατά την διαδικασία εγκατάστασης κλήσης, στερώντας τη δυνατότητα σε χρήστες που πραγματικά θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο να εισέλθουν (οι ετικέτες είναι πεπερασμένοι, όπως και οι πόροι του δικτύου). Έτσι εισάγουμε κάποια επιπλέον επιβάρυνση για να αποθαρρύνουμε αυτούς τους ζημιογόνους χρήστες, προσθέτοντας στη χρέωση πάγιο κόστος ανά σύνδεση. Επομένως η συνολική χρέωση είναι

am⋅T+bm⋅V+c					(3.6)

Το πάγιο c καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες της τεχνολογίας του δικτύου, του φορέα, της υπηρεσίας και σχετίζεται με τις σταθερές της ευθείας χρέωσης (π.χ. c=5a+1, ώστε να αντιπροσωπεύει την χρέωση μιας κλήσης διάρκειας 5 χρονικών μονάδων). Η ύπαρξη του παγίου αποθαρρύνει ακόμα περισσότερο τους χρήστες να διαχωρίσουν την πληροφορία, δεσμεύοντας ετικέτες δρομολόγησης, αφού χρεώνονται για κάθε επιπλέον σύνδεση που ζητάνε.

Η υλοποίηση του σχήματος είναι αρκετά εφικτή, λόγω του ότι οι μετρήσεις των T, V ανά κλήση πελάτη είναι απλές. Επίσης, το δίκτυο για να διευκολύνει τους πελάτες του μπορεί ήδη να έχει έτοιμους καταλόγους (off-line) με συντελεστές ή πίνακες με επιλογές ευθειών χρέωσης, καλύπτοντας δυνατούς τύπους χρηστών.

Στην έως τώρα μαθηματική ανάλυση του “Απλού” σχήματος χρέωσης, υπάρχει μια σιωπηλή υπόθεση ύπαρξης άπειρης χωρητικότητας. Το δίκτυο έχει κάνει την αρχική ανάθεση πόρων με βάση τις δηλώσεις των χρηστών, και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην περίπτωση χρηστών που οι εκτιμήσεις τους για το μέσο ρυθμό είναι πολύ μικρότερες του πραγματικού. Πιθανές λύσεις είναι η ύπαρξη δεύτερου φορέα ο οποίος προμηθεύει, (μεταπουλώντας ίσως) την επιπλέον χωρητικότητα, είτε η συντηρητικότητα στην αποδοχή κλήσεων.

# Σχήμα χρέωσης βασισμένο στην “Φορολόγηση με Διαβαθμίσεις” (“Tax-Band”)

## Το φορολογικό ανάλογο

Η ιδέα του σχήματος χρέωσης που θα παρουσιάσουμε, ανήκει στους Weber, Kelly και Κουρκουμπέτη ([16]). Είναι βασισμένο στην φορολόγηση με διαβαθμίσεις ή ζώνες (“Tax-Band”), που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο διαβαθμίσεις ή ζώνες φορολόγησης, και I το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, τότε ο φόρος υπολογίζεται με βάση τον Πίνακα 3-1,

| Διαβαθμίσεις Φορολόγησης | Φόρος |
| --- | --- |
| 0≤I≤k | α0+Iα3 |
| k≤I | α0+kα3+I−kα4 |

Πίνακας 3-: Φορολόγηση με Διαβαθμίσεις

όπου k>0 το μεσαίο όριο (μεταξύ των διαβαθμίσεων) και 0<α3<α4<1 συντελεστές φορολόγησης για τις δύο διαβαθμίσεις. Το α0 μπορεί να θεωρηθεί “πάγιος” φόρος, ο οποίος καταβάλλεται από όλους ανεξαρτήτως τους φορολογουμένους.

Έτσι ο συνολικός φόρος που πρέπει να καταβληθεί σε διάστημα χρόνων T είναι

α0T+α1T1+α2T2+α3I1+α4I2

όπου T1 (αντίστοιχα T2) τα χρόνια που ο φορολογούμενος ανήκε στην χαμηλή (αντίστοιχα υψηλή) βαθμίδα, I1 (αντίστοιχα I2) τα συνολικά εισοδήματα αυτών των ετών και α1=0, α2=α0+kα3−α4.

Η σημαντική παρατήρηση είναι ότι αυτή η διάκριση ετών και εισοδημάτων, επιβαρύνει περισσότερο τους φορολογούμενους, των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα μεταβάλλονται συχνά ανά έτος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δύο φορολογούμενοι δήλωσαν ίσα συνολικά εισοδήματα I τα τελευταία T χρόνια. Ο πρώτος δηλώνει σταθερά ετήσιο εισόδημα I/T, ενώ τα εισοδήματα του δευτέρου μεταβάλλονται σε I1 και I2 χρόνο με το χρόνο (I=I1+I2). Ο πρώτος θα έχει πληρώσει στην εφορία  λιγότερα σε σχέση με τον πρώτο. Αυτή η αδικία (που έχει επισημανθεί και πολλές κυβερνήσεις έχουν φροντίσει να εξαλείψουν), εξυπηρετεί τη χρέωση δικτυακών υπηρεσιών, γιατί υπερχρεώνει χρήστες με μεγάλη μεταβλητότητα όσο αναφορά τα στατιστικά χαρακτηριστικά των πηγών τους (κυρίως εκρηκτικότητα κίνησης).

## Χρέωση Δικτυακών Υπηρεσιών

Θα χρησιμοποιήσουμε το “Tax-Band” σχήμα δύο διαβαθμίσεων L=2, για χρέωση δικτυακών υπηρεσιών.

Έστω h ο μέγιστος ρυθμός με τον οποίο η πηγή στέλνει κίνηση στο δίκτυο. Τότε h είναι το άνω φράγμα της δεύτερης διαβάθμισης, 0 το κάτω φράγμα της πρώτης διαβάθμισης, και έστω k το μεσαίο φράγμα (δηλαδή το όριο μεταξύ των διαβαθμίσεων), όλα σε ίδιες μονάδες π.χ. κελιά/sec. Αν T η συνολική διάρκεια της κλήσης, διαιρούμε αυτό το διάστημα σε T/t υποδιαστήματα (όπου η παράμετρος t είναι ίδια με αυτή που εμφανίζεται στην (2.3)). Κάθε τέτοιο υποδιάστημα θα καλείται περίοδος χρέωσης (κατ΄ αναλογία με την φορολόγηση που στηρίζεται στα εισοδήματα κάθε έτους χωριστά).

Η “Απλή Φόρμουλα” χρέωσης χρεώνει σύμφωνα με την (3.5) τα εξής

a0KT+a1KV,

για οποιαδήποτε κλήση διάρκειας  T που μεταδίδει πληροφορία V. Έτσι, με βάση αυτό το μηχανισμό, οι πηγές ON/OFF του Σχήματος 3.3, θα χρεωθούν το ίδιο, παρότι η (α) είναι εκρηκτικότερη της (β) (οι εκρήξεις μεγάλης διάρκειας δυσχεραίνουν την στατιστική  πολυπλεξία).

Σχήμα 3.3: Χρέωση εκρηκτικότητας με την “Απλή” Φόρμουλα

Αν χρησιμοποιούσαμε το σχήμα “Tax-Band” για χρέωση, θα υπήρχε διάκριση αυτών των δύο πηγών. Για παράδειγμα,  ας διαιρέσουμε το T σε 12 περιόδους χρέωσης διάρκειας t, και ας υπολογίσουμε την μέση τιμή κίνησης σε καθεμιά από αυτές. Έστω επίσης k=23h το μεσαίο φράγμα (βλέπε Σχήμα 3.4). Παρατηρούμε ότι η (α) βρίσκεται 6 φορές στην υψηλή διαβάθμιση χρέωσης (η μέση κίνηση ξεπερνά το μεσαίο φράγμα), ενώ η (β) 4 φορές. Άρα η (α) πληρώνει σε δύο περιόδους χρέωσης (και συνολικά)  περισσότερο, αφού εισάγει πιο εκρηκτική κίνηση.

Σχήμα 3.4: Χρέωση εκρηκτικότητας  με το “Tax-Band” Σχήμα

### Η Φόρμουλα Χρέωσης

Ας διαιρέσουμε την συνολική διάρκεια κλήσης T σε T/t περιόδους χρέωσης, και έστω k το μεσαίο φράγμα, 0<k<h. Διαχωρίζουμε τις περιόδους χρέωσης σαν διαστήματα τύπου I ή II, ανάλογα με το αν η συνολική κίνηση που παράγεται σε αυτό το διάστημα είναι kt ή kt (βλέπε Σχήμα 3.5). Έτσι αν T1, T2 η συνολική διάρκεια των διαστημάτων τύπου I και II αντίστοιχα, ισχύει ότι: T=T1+T2. Όμοια, αν V1, V2 η συνολική κίνηση κατά τη διάρκεια των διαστημάτων τύπου I και II αντίστοιχα, ισχύει ότι: V=V1+V2.

Σχήμα 3.5: Παράδειγμα κίνησης προς χρέωση με το “Tax-Band” Σχήμα

Ορίζουμε Fi=Ti/T, i=1,2ο μέσος χρόνος στον οποίο η πηγή βρίσκεται στην i διαβάθμιση και Mi=Vi/T, i=1,2 η συνεισφορά κάθε διαβάθμισης στο μέσο ρυθμό κίνησης M (=M1+M2). Υποθέτουμε ότι fi, mi οι εκτιμήσεις του χρήστη γι’ αυτές τις παραμέτρους. Στο [16], ο Courcoubetis et al. (1997) προτείνουν για έκφραση του ρυθμού χρέωσης, τη γραμμική συνάρτηση

ff1,f2,m1,m2:F1,F2,M1,M2                       =a0¢K+a1¢KF1+a2¢KF2+b1KM1+b2KM2	(3.7)

Η έκφραση αυτή είναι η εξίσωση ενός υπερεπιπέδου το οποίο εφάπτεται σε εκτιμήτρια συνάρτηση του ισοδυνάμου εύρους ζώνης στα σημεία F1=f1, F2=f2, M1=m1 και M2=m2 (έτσι υπολογίζονται και οι σταθερές της φόρμουλας). Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την εφαπτόμενη ευθεία της “Απλής” φόρμουλας (βέβαια στην περίπτωση αυτή η εκτιμήτρια είναι συνάρτηση των Fi, Mi και παριστάνεται ως μια επιφάνεια στο χώρο). Για μια πλήρης απόδειξη της σχέσεως των  συναρτήσεων χρέωσης με άνω φράγματα του ισοδυνάμου εύρους ζώνης, παραπέμπουμε στο Παράρτημα.

Πολλαπλασιάζοντας την (3.7) με την διάρκεια T της κλήσης, προκύπτει η συνολική χρέωση  της κλήσης

CTi,Vi=a0¢KT+a1¢KT1+a2¢KT2+b1KV1+b2KV2

=a1KT1+a2KT2+b1KV1+b2KV2,  αφού T=T1+T2	    (3.8)

όπου οι συντελεστές δίνονται σαν συνάρτηση K των φραγμάτων h, k του μηχανισμού χρέωσης, των παραμέτρων s, tτου δικτύου και των εκτιμήσεων f1, f2, m1, m2 του χρήστη, από τους παρακάτω τύπους

a1'[...]=1D,

a2'...=1Dheskt−keshth−k,

b1...=1Deskt−1k,

b2...=1Desht−eskth−k,

a0'...=1stlogD−a1...f1−a2...f2−b1...m1−b2...m2,

όπου

D=f1+eskt−1km1+heskt−keshth−kf2+esht−eskth−km2.

Αν Fi=fi και Mi=mi (δηλαδή ο χρήστης προβλέψει σωστά) τότε

ff1,f2,m1,m2:F1,F2,M1,M2                     =1stlogF1+eskt−1kM1+heskt−keshth−kF2+esht−eskth−kM2	η οποία είναι η μικρότερη δυνατή χρέωση.

Το “Tax-Band” σχήμα είναι και αυτό μηχανισμός χρονοχρέωσης και ογκοχρέωσης  ταυτόχρονα. Για την χρέωση ανά μονάδα χρόνου ισχύει ότι a1K>a2..., ενώ για την χρέωση ανά μονάδα κίνησης b1...<b2.... Επομένως σε περιόδους μεγάλης κίνησης, ο χρήστης έχει μικρότερη χρονοχρέωση και μεγαλύτερη ογκοχρέωση. Τέλος, αν ο χρήστης προβλέψει την συμπεριφορά της κίνησης του, έτσι ώστε Fi=fi και Mi=mi, η χρέωση θα είναι βέλτιστη (μικρότερη δυνατή), όπως και στο μηχανισμό χρέωσης της “Απλής” Φόρμουλας.

Η θεωρητική βάση για τον υπολογισμό των συντελεστών, όπως και η σχέση της φόρμουλας με το ισοδύναμο εύρος ζώνης πηγής δίνεται στο Παράρτημα.

### Παρατηρήσεις και σχολιασμοί

Ο μηχανισμός χρέωσης λειτουργεί ως εξής: γνωστοποιούνται στο χρήστη που επιλέγει να εξυπηρετηθεί από “Tax-Band” φορέα, οι παράμετροι s, t του δικτύου. Ο χρήστης ανακοινώνει τα φράγματα και ξέρει πως είναι προς το συμφέρον του να προβλέψει κατά το δυνατόν ακριβέστερα την κίνηση που θα εισάγει, μέσω των εκτιμητριών f1, f2, m1, m2. Έτσι ουσιαστικά ορίζει τους συντελεστές χρονοχρέωσης και ογκοχρέωσης (ανά ζώνη) της φόρμουλας. Το δίκτυο για να διευκολύνει τους πελάτες του μπορεί ήδη να έχει έτοιμους καταλόγους (off-line) με συντελεστές, καλύπτοντας δυνατούς τύπους χρηστών. Η υλοποίηση του σχήματος είναι εφικτή δεδομένου ότι το δίκτυο χρειάζεται για κάθε κλήση να κατηγοριοποιεί τις περιόδους χρέωσης σε τύπου Ι, τύπου ΙΙ και να διατηρεί ένα συγκριτή και δύο αθροιστές, ώστε στο τέλος της κλήσης να επιστρέφει τα T1, T2, V1, V2. Πάντως η υλοποίηση του σχήματος είναι πιο δύσκολη από αυτή της “Απλής” Φόρμουλας, λόγω των περιοδικών συγκρίσεων.

Ο χρήστης έχει κίνητρο να κάνει λιγότερο εκρηκτική την πηγή του, πιο ομοιόμορφη δηλαδή την κίνηση που εισάγει. Έτσι οι εκτιμήσεις του θα είναι πιο εύκολο να γίνουν.

To  “Tax-Band” σχήμα μπορεί να γενικευτεί και για περισσότερες διαβαθμίσεις  (L>2), αλλά γίνεται πιο πολύπλοκο και πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. Ο χρήστης πάλι δηλώνει τις τιμές fi,mi, i=1,KL για τις παραμέτρους Fi,Mi i=1,KL, και το δίκτυο υπολογίζει την χρέωση  σύμφωνα με την φόρμουλα

f=iaiKTi+ibiKVi

η οποία είναι ανάλογη της (3.8).

# Στοχαστικά μοντέλα προσομοίωσης

## Μοντέλα πηγών

### Το ‘ON/OFF MMF’ μοντέλο

Το ON/OFF MMF μοντέλο κίνησης, περιγράφεται από μια αλυσίδα Markov συνεχούς χρόνου δύο καταστάσεων: την ενεργή κατάσταση (ON) και την ανενεργή κατάσταση (OFF). Όταν η αλυσίδα βρίσκεται στην ενεργή κατάσταση, η πηγή παράγει κίνηση με σταθερό (μέγιστο) ρυθμό h, ενώ στην ανενεργή κατάσταση δεν παράγει κίνηση. Ο χρόνος παραμονής ανά κατάσταση είναι εκθετικά κατανεμημένος, με μέση τιμή 1/λ και 1/k για τις καταστάσεις OFF και ON αντιστοίχως (βλέπε Σχήμα 3.6).

Σχήμα 3.6: To ‘ON/OFF MMF’ μοντέλο πηγής

Στο διακριτό χρόνο, οι χρόνοι παραμονής ανά κατάσταση ακολουθούν τη γεωμετρική κατανομή, που είναι το ανάλογο της εκθετικής. Έστω χρονικό διάστημα t μονάδων και X ο ρυθμός κίνησης της πηγής. Τότε, στη μόνιμη κατάσταση και ανά χρονικό διάστημα t, έχουμε

pOFF=PX=0=1−mh,   pON=PX=h=mh

όπου m ο μέσος ρυθμός κίνησης του μοντέλου (η pON είναι ουσιαστικά το ποσοστό του χρόνου που η πηγή είναι στην κατάσταση ON, και αντίστοιχα η pOFF για την κατάσταση OFF). Ο μέσος ρυθμός κίνησης γι΄αυτό το μοντέλο πηγής δίνεται από την

m=1k1k+1λh=λk+λh.			(3.9)

Αν και ο στιγμιαίος ρυθμός κίνησης μιας ρεαλιστικής πηγής μπορεί να πάρει περισσότερες από δύο διαφορετικές πηγές, το ON/OFF μοντέλο είναι πολύ δημοφιλές. Επιπλέον για δεδομένο μέσο ρυθμό  και απαιτήσεις σε ποιότητα εξυπηρέτησης, ON/OFF πηγές συχνά αποτελούν το χειρότερο τύπο κίνηση για συστήματα χωρίς ενταμιευτή.

Μια τέτοια πηγή μπορεί εύκολα να προσομοιωθεί, γεννώντας μια ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή U, επιλέγοντας ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ του 0 και του 1, και θεωρώντας τα εξής:

- Κατάσταση OFF: X=0 αν U<pOFF

- Κατάσταση ON:  X=h αν U<pON

Οι επιλογές του U λαμβάνονται ανεξάρτητα σε κάθε χρονικό διάστημα. Το Σχήμα 3.7  δείχνει παράδειγμα κίνησης μιας ON/OFF πηγής στο διακριτό χρόνο.

Σχήμα 3.7:  Κίνηση ON/OFF πηγής στο διακριτό χρόνο

### Το ‘3-καταστάσεων MMF’ μοντέλο

Η σχετική επέκταση του ON/OFF MMF μοντέλου είναι το ‘3-καταστάσεων MMF’, μια συνεχούς χρόνου αλυσίδα  Markov με τρεις καταστάσεις. Ο χρόνος παραμονής σε κάθε κατάσταση είναι επίσης εκθετικά κατανεμημένος (γεωμετρικά στον διακριτό χρόνο), με μέση τιμή 1/λ, 1/mκαι 1/k για τις καταστάσεις OFF, MED και ON αντιστοίχως (βλέπε Σχήμα 3.8). Τότε,

pOFF=1λ1λ+1m+1k,pMED=1m1λ+1m+1k  êáé pON=1k1λ+1m+1k,

και ο μέσος ρυθμός κίνησης του μοντέλου είναι

m=pON⋅h+pMED⋅hMED+pOFF⋅0.

Σχήμα 3.8: Το ‘3-καταστάσεων MMF’ μοντέλο πηγής

Έστω διάστημα διάρκειας t χρονικών μονάδων στο διακριτό χρόνο. O ρυθμός κίνησης X που παράγεται σε κάθε χρονικό διάστημα t είναι μια τυχαία μεταβλητή με δυνατές τιμές 0, hMED, και h σύμφωνα με τις πιθανότητες (στην μόνιμη κατάσταση)

pOFF=PX=0,pMED=PX=hMED,pON=PX=h1−pOFF−pMED

όπου pOFF+pMED<1 και 0<hMED<h.

Μια τέτοια πηγή μπορεί εύκολα να προσομοιωθεί, γεννώντας μια ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή U, επιλέγοντας ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ του 0 και του 1, και θεωρώντας ότι

- Κατάσταση OFF (κάτω φράγμα), X=0 αν U<pOFF

- Κατάσταση MED (μεσαίο φράγμα), X=hMED αν pOFF≤U<pOFF+pMED

- Κατάσταση ON (άνω φράγμα), X=h αν pOFF+pMED≤U≤1

Οι επιλογές του U λαμβάνονται ανεξάρτητα σε κάθε χρονικό διάστημα. Στο  Σχήμα 3.9 φαίνεται παράδειγμα κίνησης από πηγή 3-καταστάσεων στο διακριτό χρόνο.

Σχήμα 3.9: Κίνηση πηγής 3-καταστάσεων στο διακριτό χρόνο

## Προσομοίωση των αλγορίθμων χρέωσης

### Ο “Απλός” αλγόριθμος χρέωσης

Για να προσομοιώσουμε την “Απλή” φόρμουλα χρέωσης, παράγουμε κίνηση συνολικής διάρκειας T=Kt, όπου K τα χρονικά διαστήματα που διαρκεί η κλήση.  Τότε η χρέωση είναι

am+bmM⋅T=am⋅T+bm⋅V

όπου V η συνολική παραγόμενη κίνηση της πηγής, και M=VT η πραγματική (δηλ. μετρούμενη) μέση τιμή. Στο τέλος της κλήσης υπολογίζουμε την συνολική χρέωση  με βάση την δήλωση m, την μέτρηση M και το ισοδύναμο εύρος ζώνης του ON/OFF μοντέλου (απαραίτητο στον υπολογισμό των παραμέτρων am και bm στην Σχέση 3.4). Κατά την διάρκεια των K βημάτων της προσομοίωσης, δεν είναι απαραίτητο να διατηρούμε όλες τις τιμές του X, δεδομένου ότι στο τέλος μόνο το αθροιστικό φορτίο i=1KXit=V απαιτείται για τους υπολογισμός μας.

Η κίνηση μπορεί να προέρχεται είτε από κάποιο μοντέλο πηγής είτε να είναι πραγματική ακολουθία κίνησης. Ο προσομοιωτής του αλγορίθμου χρέωσης δέχεται σαν είσοδο την πρόβλεψη m του χρήστη, τη δήλωση h, και με το πέρας της κλήσης υπολογίζει την συνολική χρέωση.

### Ο “Tax-band” αλγόριθμος χρέωσης

Για να χρεώσουμε κλήση μιας πηγής με το “Tax-Band” σχήμα για L=2, μεσαίο φράγμα k και προσομοίωση, ενεργούμε ως εξής: Έστω T=Kt η συνολική διάρκεια της κλήσης και έστω επίσης K1 ο αριθμός των χρονικών διαστημάτων στα οποία η πηγή βρίσκεται στην πρώτη βαθμίδα (X≤k), και K2 τα χρονικά διαστήματα στα οποία βρίσκεται στην δεύτερη (τότε T1=K1t και T2=K2t). Ο προσομοιωτής χρέωσης διαχωρίζει σε κάθε βήμα της προσομοίωσης (περίοδο χρέωσης) τα διαστήματα σε τύπου Ι ή ΙΙ, και υπολογίζει στο τέλος της κλήσης τα μεγέθη Fi=Ti/T και Mi=Vi/T, i=1,2, όπως και τους συντελεστές της συνάρτησης χρέωσης (3.8). Τέλος, ο υπολογισμός των Ti και Vi είναι αθροιστικός σε κάθε βήμα της προσομοίωσης, ενώ στο τέλος υπολογίζεται η διάρκεια της κλήσης. Ο ίδιος προσομοιωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρέωση είτε πραγματικής κίνησης είτε  κίνησης μοντέλων.

## Οι προσομοιωτές της παρούσας εργασίας

### Οι προσομοιωτές πηγών

Οι προσομοιωτές πηγών χρησιμοποιούν τις MMF πηγές που αναφέρθηκαν σε  πειράματα διακριτού χρόνου. Κατά την διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος t δεν έχουμε περισσότερες από μια εναλλαγές κατάστασης.

Προσομοιωτής ‘ON/OFF MMF’ πηγής: Ο προσομοιωτής δέχεται σαν παραμέτρους τους τα λ, k και h, την διάρκεια του χρονικού διαστήματος t, και τη διάρκεια παραγωγής κίνησης (ακέραιο πολλαπλάσιο του t). Σε κάθε χρονικό διάστημα αποφασίζει ανεξάρτητα την κατάσταση στην οποία μεταβαίνει η αλυσίδα. Επίσης δίνεται και η παράμετρος που ενεργοποιεί την γεννήτρια τυχαίων αριθμών (seed).

Προσομοιωτής πηγής ‘3-καταστάσεων MMF’: Ο προσομοιωτής δέχεται σαν παραμέτρους του τα λ, k, m και h. Επίσης δέχεται την παράμετρο fMED έτσι ώστε hMED=fMED⋅h. Τέλος, την διάρκεια του χρονικού διαστήματος t και τη διάρκεια παραγωγής κίνησης (ακέραιο πολλαπλάσιο του t). Σε κάθε χρονικό διάστημα αποφασίζει ανεξάρτητα την κατάσταση στην οποία μεταβαίνει η αλυσίδα. Επίσης δίνεται και η παράμετρος που ενεργοποιεί την γεννήτρια τυχαίων αριθμών (seed).

Η δημιουργία τυχαίας τιμής από την ομοιόμορφη κατανομή που χρησιμοποιήσαμε στα πειράματα προσομοίωσης, βασίζεται στον αλγόριθμο του L’Ecuyer (βλέπε στο βιβλίο των Press et al. (1994), σελ. 280). Ο αλγόριθμος, αν και πολύπλοκος, κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην ταυτόχρονη δημιουργία πολλών ανεξάρτητων ψευδοτυχαίων τιμών ομοιόμορφα κατανεμημένων στο διάστημα 0,1. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του αλγορίθμου είναι η πολύ μεγάλη περίοδος (της τάξης του 1018) της ακολουθίας ψευδοτυχαίων τιμών που δημιουργεί.

### Οι προσομοιωτές των αλγορίθμων χρέωσης

Και οι δύο προσομοιωτές των αλγόριθμων χρέωσης, στο τέλος της κλήσης, συγκρίνουν τον ρυθμό χρέωσης και με το ισοδύναμο εύρος ζώνης που υπολογίζεται  εμπειρικά από την ακόλουθη έκφραση

αs,t=1stlog1T/ti=1T/tesXi−1t,it

όπου Xi−1t,it η κίνηση της πηγής (πραγματική ή προσομοίωσης) στο διάρκειας t i-οστό διάστημα. Η έκφραση αυτή προκύπτει με αντικατάσταση στην  (2.3) με τον αριθμητικό μέσο, και θεωρείται η ακριβής χρέωση βάσει του ισοδυνάμου εύρους ζώνης.

Επίσης συγκρίνεται και με την χρέωση που αντιστοιχεί στην βέλτιστη δήλωση παραμέτρων.

Προσομοιωτής “Απλής” φόρμουλας: Ο προσομοιωτής δέχεται σαν είσοδο:

- Δήλωση h

- Πρόβλεψη m

- Παραμέτρους s, t

- Ακολουθία κίνησης σε περίπτωση πραγματικής κλήσης ή

- Παραμέτρους μοντέλου οι οποίοι μεταβιβάζονται στον αντίστοιχο προσομοιωτή  πηγής

Η έξοδος, εκτός της χρέωσης, περιλαμβάνει:

- Διάρκεια κλήσης T

- Ακριβή μέτρηση M

- Ακρίβεια mM

Προσομοιωτής σχήματος “Tax-Band”: Ο προσομοιωτής δέχεται σαν είσοδο:

- Δηλώσεις h, k

- Προβλέψεις fi, mi

- Παραμέτρους s, t

- Ακολουθία κίνησης σε περίπτωση πραγματικής κλήσης ή

- Παραμέτρους μοντέλου οι οποίοι μεταβιβάζονται στον αντίστοιχο προσομοιωτή πηγής

Η έξοδος, εκτός της χρέωσης, περιλαμβάνει:

- Διάρκεια κλήσης και διάρκεια διαστημάτων τύπου Ι-ΙΙ

- Ακριβείς μετρήσεις των Fi, Mi

- Ακρίβεια προβλέψεων για τα fi, mi

# Ρεαλιστική κίνηση video με κωδικοποίηση MPEG

Το βασικό χαρακτηριστικό των πηγών πραγματικού χρόνου που συναντάμε στα δίκτυα B-ISDN/ATM είναι ο Μεταβλητός Ψηφιακός Ρυθμός (VBR) παραγωγής κίνησης. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι κωδικοποιητές κίνησης video υπερτερούν αυτών σταθερού ρυθμού (CBR), σε ζητήματα ποιότητας εικόνας και καθυστέρησης. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που θα μας απασχολήσει στο Κεφάλαιο 4, είναι η εκρηκτικότατα αυτών των πηγών.

Λόγω της μεγάλης απαίτησης σε εύρος ζώνης από την ασυμπίεστη ροή δεδομένων  πηγών video, έχουν αναπτυχθεί πολλοί αλγόριθμοι κωδικοποίησης. Αυτή τη στιγμή, το σχήμα MPEG χρησιμοποιείται ευρέως, σχεδόν σε όλους τους τύπους των video εφαρμογών. Υπάρχουν δύο σχήματα, το MPEG-Ι ([31], [40]) και το MPEG-ΙΙ ([18]), με το δεύτερο να καλύπτει την λειτουργικότητα του πρώτου. Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε και πειραματιζόμαστε με δεδομένα κωδικοποιημένα κατά MPEG-Ι.

## Η κωδικοποίηση MPEG-I

Η είσοδος στον κωδικοποιητή MPEG είναι μια σειρά από καρέ ή πλαίσια, καθένα αποτελούμενο από ένα διδιάστατο πίνακα με pixels. Η λωρίδα, είναι ένα οριζόντιο κομμάτι της εικόνας και αποτελεί τη μικρότερη αυτόνομη μονάδα του MPEG-I, καθώς η κωδικοποίηση καθεμίας λωρίδας γίνεται ανεξάρτητα από τις γειτονικές της. Ο αριθμός των καρέ ανά δευτερόλεπτο όπως επίσης ο αριθμός των λωρίδων ανά καρέ και των pixels ανά λωρίδα εξαρτώνται από τα πρότυπα που ακολουθούν οι διάφορες χώρες.

Η βασική ιδέα του MPEG-Ι είναι να κωδικοποιούνται περιοδικά ορισμένα καρέ και οι διαφορές γειτονικών σε σχέση με κάποιο καρέ αναφοράς. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αρχικά η κίνηση από καρέ σε καρέ (πλεονασμός στον χρόνο) και κατόπιν να χρησιμοποιείται ο μηχανισμός DCT (Discrete Cosine Transform) για την κωδικοποίηση και την οργάνωση της περιττής πληροφορίας σε κάθε καρέ (πλεονασμός στο χώρο). Κατόπιν, κάθε καρέ συμπιέζεται με  κωδικοποίηση εντροπίας Huffman. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς τύπους καρέ:

- I-καρέ: δεν χρησιμοποιούν πληροφορία από τα γειτονικά καρέ και κωδικοποιούνται σαν μια μεμονωμένη εικόνα και όχι σαν μέρος ταινίας (χρησιμοποιείται μόνο κωδικοποίηση εσωτερικά στο καρέ, βασισμένη σε DCT και Huffman)

- P-καρέ: χρησιμοποιούν τον ίδιο αλγόριθμο κωδικοποίησης με τα Ι-καρέ, αλλά με προσθήκη αποκατάστασης κίνησης με βάση το προηγούμενο Ι ή P-καρέ

- B-καρέ:  είναι όμοια με τα P-καρέ, με τη διαφορά ότι η κίνηση προβλέπεται από το προηγούμενο Ι ή P-καρέ, το επόμενο Ι ή P-καρέ ή κάποιο συνδυασμό αυτών.

Τυπικά, τα Ι-καρέ απαιτούν περισσότερα bits από τα P-καρέ, ενώ τα B-καρέ έχουν την μικρότερη απαίτηση σε εύρος ζώνης.

Μετά την κωδικοποίηση, τα καρέ στέλνονται με μια προκαθορισμένη περιοδική ακολουθία κωδικοποίησης, π.χ. “IBBPBB” “IBBPBBPBBPBB”, η οποία καλείται Group of Pictures (GOP). Έτσι, μια ταινία MPEG μπορεί να εισάγει στο δίκτυο διαφορετική κίνηση, ανάλογα με το GOP που χρησιμοποιήθηκε κατά την κωδικοποίησή της (μέγεθος και ακολουθία κωδικοποίησης). Για περισσότερες πληροφορίες για την κωδικοποίηση του προτύπου MPEG-I παραπέμπουμε στο άρθρο του Le Gall (1991).

## Ταινίες που χρησιμοποιήθηκαν για χρέωση

Το κριτήριο επιλογής των αποσπασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για χρέωση, ήταν οι ταινίες τους να καλύπτουν όσο το δυνατό πληρέστερα την θεματολογία της κίνησης video που συναντούμε στα δίκτυα υπολογιστών. Χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από αρκετές κινηματογραφικές ταινίες, αθλητικά γεγονότα και τηλεοπτικές σειρές. Οι ακολουθίες αυτές φαίνονται στον Πίνακα 3-2.

| Περιεχόμενο Ταινίας | Συντομογραφία |
| --- | --- |
| Ταινίες (εμπορικές κασέτες) |  |
| “Jurassic Park” | dino |
| “The Silence of the Lambs” | lamps |
| Αθλητικά Γεγονότα (μαγνητοσκοπημένα από καλωδιακή TV) |  |
| Τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 1994: Βραζιλία - Ιταλία | soccer |
| Τελικός Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου 1995: San Diego-San Francisco | sbowl |
| Αγώνας της Formula-1 στο Hockenheim της Γερμανίας 1994 | race |
| Τελικός στο ATP τένις: Becker-Sampras | atp |
| Τηλεοπτικές Σειρές & Ταινίες (μαγνητοσκοπημένες από καλωδιακή TV) |  |
| Κινούμενα Σχέδια | asterix |
| Δύο επεισόδια από τη σειρά Κιν. Σχεδίων “The Simpsons” | simpsons |
| Talk show | talk1 |
| Πολιτική συζήτηση | talk2 |
| Ειδήσεις από την Γερμανική τηλεόραση | news |
| “Terminator ΙΙ” | terminator |
| Τρία επεισόδια της κωμικής σειράς “Mr.Bean” | mr.bean |
| MTV μουσικά clips | mtv |
| “Star Wars” | starwars |

Πίνακας 3-2: Οι  MPEG ακολουθίες που χρησιμοποιούνται για χρέωση

Τα ίχνη αυτών των αποσπασμάτων, είναι αρχεία δεδομένων που αναπαριστούν τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης της εξόδου ενός VBR video κωδικοποιητή που ακολουθεί το πρότυπο MPEG. Κάθε αρχείο περιέχει το μέγεθος των καρέ video του αποσπάσματος σε bits. Τα δεκατέσσερα πρώτα είναι  διαθέσιμα δημόσια από τον O. Rose στο: ftp://ftp-info3.informatik.uni-wuerzburg.de/pub/. Κατασκευάστηκαν στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Wuerzburg της Γερμανίας, χρησιμοποιώντας τον κωδικοποιητή MPEG-I του UC-Berkeley (έκδοση 1.3) ([27]), με τις εξής παραμέτρους:

- Καρέ/sec: 25

- Λωρίδες/καρέ: 1

- Μέγεθος GOP: 12

- Ακολουθία κωδικοποίησης: IBBPBBPBBPBB

- Τιμές κβαντιστή: I=10, P=14, B=18

- Πλήθος καρέ: 40,000 (περίπου 30 min διάρκεια)

- Ανάλυση (pixel): 384 ´ 288

Το τελευταίο ίχνος, αναφέρεται σε απόσπασμα διάρκειας 20 λεπτών από την ταινία του Mark Garrett, Star Wars, και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο επόμενο κεφάλαιο.  Κατασκευάστηκε στα εργαστήρια της Bellcore, και είναι διαθέσιμο δημόσια από τον M. Garett στο: ftp://thumper.bellcore.com/pub/. Η κωδικοποίηση έγινε με ρυθμό 24 καρέ/sec.

# Σύγκριση των σχημάτων χρέωσης με αριθμητικά αποτελέσματα

Σε αυτή την παράγραφο εξετάζουμε τα σχήματα χρέωσης με βάση αριθμητικά  αποτελέσματα. Συγκρίνουμε του δύο αλγορίθμους χρέωσης, δοκιμάζοντας διαφορετικές πηγές κίνησης είτε ρεαλιστικές είτε μοντέλα πηγών με προσομοίωση. Σκοπός μας είναι να επαληθεύσουμε τα όσα θεωρητικά διατυπώθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.

## Χρέωση κίνησης MPEG

Θεωρούμε τα αποσπάσματα κίνησης video που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Καθεμία αποτελεί και μια κλήση-υπηρεσία δικτύου, που τροφοδοτεί ένα σύνδεσμο ΑΤΜ χωρητικότητας C=155Mbps και χώρου ενταμίευσης B=1000κελιών. Με βάση τη σχέση (2.9) του “ασυμπτωτικού μεγάλου Ν” για F»10−5, υπολογίζουμε τις τιμές s=0.011kbits-1, t=40ms για τα ίχνη του Wuerzburg και t=41ms για την ταινία “Star Wars”. Οι συγκρίσεις βασίζονται σε βέλτιστες δηλώσεις του χρήστη τόσο για την “Απλή” φόρμουλα χρέωσης (m) όσο και για το “Tax-band” σχήμα (fi,mi). Το μεσαίο φράγμα του “Tax-band” σχήματος ισούται με h3, όπου h είναι ο μέγιστος ρυθμός της κάθε ακολουθίας (η επιλογή αυτή δικαιολογείται στη συνέχεια). Σημειωτέον ότι η χρέωση έχει γίνει αφού προηγηθεί η δημιουργία κελιών ΑΤΜ, η οποία προσαύξησε τους ρυθμούς κατά 5348. Επίσης η χρέωση εκφράζεται σαν ρυθμός (Mbps), ώστε να είναι άμεση η σύγκριση με το ισοδύναμο εύρος ζώνης.

| MPEG Ακολουθίες | Ισ. Εύρος Ζώνης [Mbps] | Tax-Band [Mbps] | “Απλή” [Mbps] |
| --- | --- | --- | --- |
| dino | 0.408 | 0.473 (+ 16%) | 0.705 (+ 72 %) |
| lambs | 0.231 | 0.270 (+ 17%) | 0.470 (+102 %) |
| soccer | 0.892 | 1.085 (+ 22%) | 1.867 (+109 %) |
| sbowl | 0.722 | 0.828 (+ 15%) | 1.289 (+ 78 %) |
| race | 0.943 | 1.147 (+ 22%) | 2.205 (+133 %) |
| atp | 0.697 | 0.870 (+ 25%) | 1.645 (+135 %) |
| asterix | 0.702 | 0.820 (+ 17%) | 1.289 (+ 83 %) |
| simpsons | 0.606 | 0.798 (+ 32%) | 1.960 (+223 %) |
| talk1 | 0.461 | 0.527 (+ 14%) | 0.711 (+ 54 %) |
| talk2 | 0.569 | 0.679 (+ 19%) | 0.993 (+ 74 %) |
| news | 0.511 | 0.652 (+ 28%) | 1.289 (+146 %) |
| terminator | 0.325 | 0.354 (+ 09%) | 0.466 (+ 74 %) |
| mr.bean | 0.583 | 0.764 (+ 31%) | 1.773 (+204 %) |
| mtv | 0.792 | 1.006 (+ 27%) | 2.209 (+178 %) |
| starwars | 0.487 | 0.590 (+ 21%) | 1.026 (+110 %) |

Πίνακας 3-3: Συγκριτική χρέωση MPEG ακολουθιών σε δίκτυο ΑΤΜ

Ο Πίνακας 3-3 επιβεβαιώνει ότι το σχήμα “Tax-Band” φράσσει ακριβέστερα το ισοδύναμο εύρος ζώνης. Συγκεκριμένα, ενώ η “Απλή” Φόρμουλα ενδέχεται να υπερχρεώσει τον χρήστη μέχρι και 200% (περιπτώσεις simpsons, mr.bean), η “Tax-Band” υπερχρέωση δεν υπερβαίνει το 32% για τις ίδιες κλήσεις.

### Η επιλογή του μεσαίου φράγματος

Για να επιλέξουμε βέλτιστα το φράγμα k (όριο μεταξύ των δύο ζωνών), πειραματιστήκαμε με διάφορες τιμές αυτού, θεωρώντας το ποσοστό του μεγίστου ρυθμού h. Και σε αυτά τα πειράματα του  “Tax-Band” σχήματος, θεωρήσαμε βέλτιστη δήλωση παραμέτρων. Το Σχήμα 3.10 απεικονίζεται η υπερχρέωση (σαν ποσοστιαία αύξηση του ισοδυνάμου εύρους ζώνης) σε πειράματα για τις ταινίες sbowl, starwars και lambs. Η επιλογή των ενδεικτικών αυτών ταινιών έγινε με βάση τον λόγο μεγίστου/μέσου ρυθμού (καλύπτουν μεγάλο εύρος του λόγου αυτού). Είναι φανερό ότι υπάρχει μια περιοχή (kÎ0.2⋅h,0.4⋅h), στην οποία η ακρίβεια βελτιστοποιείται (ελαχιστοποιείται το  ποσοστό της υπερχρέωσης). Έτσι θεωρήσαμε ότι για αυτού του τύπου κίνησης ΑΤΜ και για το συγκεκριμένο σύστημα, η επιλογή k=h3 είναι λογική. Σημειώστε επίσης ότι στα δύο άκρα του διαστήματος, όσο δηλαδή θεωρούμε για το k τιμές κοντά στο 0 ή το h, η χρέωση αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, ώστε για k=0 ή h, να ταυτίζεται με αυτή της “Απλής” Φόρμουλας. Αυτό είναι διαισθητικά προφανές, γιατί μια από τις ζώνες εξασφαλίζεται και η άλλη καλύπτει όλο το εύρος 0,h.

Σχήμα 3.10: Επιλογή κατάλληλου μεσαίου φράγματος για χρέωση MPEG ακολουθιών από το “Tax-band” Σχήμα

## Χρέωση κίνησης ON/OFF πηγής με την “Απλή” φόρμουλα

Δημιουργήσαμε κίνηση διάρκειας 5 λεπτών με τον προσομοιωτή ON/OFF MMF πηγής. Η μέση διάρκεια της κατάστασης ON είναι 350ms και της OFF 450ms. Επομένως, λ=10.65=1.5384sec−1και k=10.35=2.8571sec−1. Στην ενεργή κατάσταση η πηγή δημιουργεί κίνηση (bits), με σταθερό ρυθμό 64Kbps. Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται συχνά στην βιβλιογραφία για να περιγράψουν μια τυπική πηγή φωνής (βλέπε [28]). Έτσι ο μέσος ρυθμός κίνησης του μοντέλου είναι σύμφωνα με την (3.9) ίσος με 0.35⋅64=22.4Kbps. Η πραγματική μέση τιμή της κίνησης που χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο πείραμα (seed=1), ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτή του μοντέλου (M=20.7Kbps).

Στην συνέχεια, η κίνηση με αυτά τα χαρακτηριστικά διοχετεύεται σε σύνδεσμο ΑΤΜ με C=155Mbps και B=200κελιά, αφού προηγουμένως μετατραπεί  σε αντίστοιχη ΑΤΜ (με την ανάλογη επιβάρυνση της επικεφαλίδας του κελιού ΑΤΜ), για να ικανοποιηθεί απαίτηση σε Ποιότητα Εξυπηρέτησης της τάξης F»10−7. Από  την σχέση (2.9) βρίσκουμε τις βέλτιστες τιμές s=0.021Kbits-1  και  t=100ms.

| Δήλωση Χρήστη (m) | Υπερχρέωση (%) |
| --- | --- |
| -15% Μ | 1.024 |
| -10% Μ | 1.014 |
| -5% Μ | 1.004 |
| 5% Μ | 0.981 |
| 10% Μ | 0.969 |
| 15% Μ | 0.956 |

Πίνακας 3-4: Υπερχρέωση της “Απλής” φόρμουλας για πηγές ‘ON/OFF MMF’

Παρατηρήσαμε ότι για την συγκεκριμένη κλήση, η υπερχρέωση είναι κοντά στο  1% της βέλτιστης, για προβλέψεις στην περιοχή ±15% του M (βλέπε Πίνακα 3-4).

## Χρέωση κίνησης πηγής 3-καταστάσεων

Στην σειρά αυτή πειραμάτων αναλύσαμε την χρέωση κίνησης πηγών MMF 3-κατστάσεων. Ο προσομοιωτής πηγής ‘3-καταστάσεων MMF’ ενεργοποιήθηκε στην κάθε περίπτωση για  5 λεπτά. Θεωρούμε ότι η αλυσίδα βρίσκεται ισοπίθανα σε καθεμιά από τις τρεις καταστάσεις (λ=k=m), και ότι ο μέσος χρόνος παραμονής στην κάθε κατάσταση είναι 333ms (η επιλογή αυτή έγινε θεωρώντας ότι ο συνολικός χρόνος παραμονής και στις τρεις καταστάσεις θα ισούται με τον αντίστοιχο χρόνο του ON/OFF  MMF μοντέλου). Ενεργοποιούμε τον προσομοιωτή της πηγής μεταβάλλοντας σε κάθε πείραμα την παράμετρο fMED, το ρυθμό δηλαδή της κατάστασης MED hMED. Ο μέγιστος ρυθμός κίνησης είναι ξανά 64Kbps.

Στην συνέχεια δημιουργούμε την αντίστοιχη κίνηση ΑΤΜ, η οποία τροφοδοτεί σύνδεσμο ΑΤΜ με χαρακτηριστικά C=155Mbps και B=200κελιά. Οι παράμετροι s=0.031Kbits-1 και t=100ms που χρησιμοποιήθηκαν εξασφαλίζουν απώλειες της τάξης F»10−7.

Θεωρούμε ξανά βέλτιστη δήλωση παραμέτρων για τη χρέωση. Η επιλογή μεσαίου φράγματος ίση με την πραγματικό μέσο ρυθμό της κίνησης, k=M, δικαιολογείται στην συνέχεια.

| Ρυθμός στην MED [Κbps] | Ισ. Εύρος Ζώνης [Κbps] | Υπερχρέωση του Tax-Band [Κbps] | Υπερχρέωση της “Απλής” φόρμουλας [Κbps] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0*h | 25.4 | 0.05 | 1.16 |
| 0.1*h | 28.7 | 0.14 | 0.51 |
| 0.2*h | 31.3 | 0.17 | 0.69 |
| 0.3*h | 34.0 | 0.15 | 0.80 |
| 0.4*h | 35.5 | 0.13 | 0.84 |
| 0.5*h | 38.3 | 0.09 | 0.85 |
| 0.6*h | 41.0 | 0.15 | 0.80 |
| 0.7*h | 42.7 | 0.16 | 0.74 |
| 0.8*h | 45.5 | 0.16 | 0.59 |
| 0.9*h | 48.4 | 0.11 | 0.37 |
| 1.0*h | 50.0 | 0.07 | 0.22 |

Πίνακας 3-5: Ακρίβεια χρέωσης σε MMF πηγή 3-καταστάσεων

Είναι προφανές από τον Πίνακα 3-5 ότι για το συγκεκριμένο μοντέλο πηγής, και τα δύο σχήματα χρεώνουν πολύ κοντά στο βέλτιστο, με το “Tax-Band” σχήμα να προσεγγίζει το ισοδύναμο εύρος ζώνης με μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως αναμενόταν (ο πίνακας δεν δίνει ποσοστά υπερχρέωσης γιατί είναι ελάχιστα).

### Η επιλογή του μεσαίου φράγματος

Για να επιλέξουμε βέλτιστα το φράγμα k (όριο μεταξύ των δύο ζωνών), πειραματιστήκαμε ξανά με τον ίδιο τρόπο, θεωρώντας δηλαδή διάφορα ποσοστά του μεγίστου ρυθμού h και βέλτιστη δήλωση παραμέτρων. Το Σχήμα 3.11 αναφέρεται σε πειράματα τριών πηγών με hMED=0, 0.5⋅h,h αντίστοιχα (παρατηρείστε ότι οι πηγές 1 και 3 είναι ON/OFF).

Σχήμα 3.11: Επιλογή κατάλληλου μεσαίου φράγματος για χρέωση MMF πηγής ‘3-καταστάσεων’ από το “Tax-band”

Όπως είναι φανερό, υπάρχει μια περιοχή, (kÎ0.3⋅h,0.7⋅h), στην οποία οι συναρτήσεις υπερχρέωσης είναι αρκετά ομαλές, και στην οποία υπάρχει ελάχιστο σημείο. Σημαντικό είναι ότι σε αυτή την περιοχή ανήκουν και οι μέσες τιμές της συγκεκριμένης κίνησης (M=24.4,38.3,50Kbps).  Έτσι θεωρήσαμε ότι για αυτού του τύπου ΑΤΜ κίνησης και για το συγκεκριμένο σύστημα, η επιλογή k=M είναι λογική. Τέλος, και σε αυτά τα πειράματα για k=0 ή h, η χρέωση ταυτίζεται με την χρέωση της “Απλής” Φόρμουλας.

# Συμπεράσματα - Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Στα δίκτυα B-ISDN/ATM πολλαπλών υπηρεσιών, οι χρήστες απαιτούν συγκεκριμένα επίπεδα Ποιότητας Εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα το δίκτυο να διακρίνει και να επιλέγει τους πελάτες του. Η χρέωση και κοστολόγηση υπηρεσιών, είναι εκείνος ο μηχανισμός ελέγχου που συμμερίζεται αυτή την πραγματικότητα και ενεργεί κατάλληλα. Για παράδειγμα, οι μηχανισμοί χρέωσης που περιγράψαμε, ωθούν τους χρήστες προς μια εξομάλυνση της κίνησης της πηγής. Είναι σημαντικό το ότι με αυτή την ενέργεια επωφελείται ολόκληρο το σύστημα: οι πελάτες και το δίκτυο. Με αυτό τον έμμεσο τρόπο ελέγχου ανάδρασης, το σύστημα ωθείται σε ένα αποδοτικό σημείο λειτουργίας όπου οι χρήστες ελαχιστοποιούν τα έξοδά τους και το δίκτυο λειτουργεί αποδοτικά, με αποτέλεσμα τη συνολική κοινωνική ευημερία.

Μια άλλη σημαντική ιδιότητα που ικανοποιούν τα σχήματα χρέωσης που μελετήσαμε, είναι η δικαιοσύνη. Οι χρήστες χρεώνονται αναλογικά με την χρήση που επιφέρουν στο δίκτυο, δεν γίνεται καμιά διάκριση αυτών δεδομένου ότι λαμβάνονται υπ’ όψη  οι ανακρίβειες στις δηλώσεις παραμέτρων. Επίσης, και οι δύο μηχανισμοί είναι εύκολο να υλοποιηθούν, χωρίς να απαιτούν εξεζητημένες μετρήσεις. Έτσι με απλούς, παραδοσιακούς, τρόπους ογκοχρέωσης και χρονοχρέωσης, και με απαιτήσεις για περιγραφή πηγών που συναντάμε στα σύγχρονα δίκτυα, αναπτύχθηκαν οι μηχανισμοί της παρούσας εργασίας.

Με την βοήθεια πειραμάτων προσομοίωσης μελετήθηκαν τα αριθμητικά αποτελέσματα των ρυθμών χρέωσης σε κίνηση ΑΤΜ διαφορετικού τύπου (MPEG-I  video, ON/OFF MMF, ‘3-καταστάσεων MMF’). Ως κριτήριο για βέλτιστη χρέωση θεωρήσαμε το πραγματικό, μετρούμενο στο τέλος της κλήσης, ισοδύναμο εύρος ζώνης. Έτσι , η “Απλή” Φόρμουλα χρέωσης αποδείχθηκε ικανοποιητικά ακριβής όσο αφορά την κίνηση των στοχαστικών μοντέλων προσομοίωσης. Αντίθετα, το “Tax-Band” Σχήμα υπερτερεί στην ακρίβεια χρέωσης της πραγματικής κίνησης. Επίσης διερευνήσαμε την επιλογή κατάλληλου μεσαίου φράγματος, διαπιστώνοντας την διαφορετικότητα των βέλτιστων φραγμάτων για διαφορετικές περιπτώσεις κίνησης (k=h3 για τις ταινίες MPEG, k=M για κίνηση μοντέλων). Όλα τα πειράματα προσομοίωσης εκτελέστηκαν με την υπόθεση βέλτιστων προβλέψεων από την πλευρά του χρήστη, για λόγους αντικειμενικότητας. Τέλος, διερευνήσαμε το αποτέλεσμα της ακρίβειας στην πρόβλεψη του χρήστη στον μηχανισμό “Απλής” χρέωσης, για κίνηση ON/OFF πηγής.

Κάποιες κατευθύνσεις προς τις οποίες θα μπορούσαμε να κινηθούμε μελλοντικά, είναι οι παρακάτω:

- Χρέωση περαιτέρω πραγματικής κίνησης (π.χ. κίνηση που συναντούμε σε LANs/WANs). Εύρεση κατάλληλων βαθμίδων για το “Tax-Band” Σχήμα.

- Χρέωση άλλων διαδεδομένων μοντέλων κίνησης (π.χ. AR(k), αυτοπαρεμφερή μοντέλα).

- Ανάπτυξη πιθανοθεωρητικού μοντέλου για την μελέτη της ακρίβειας στην δήλωση παραμέτρων του “Tax-Band” σχήματος που εξετάσαμε

- Σύγκριση με άλλα σχήματα χρέωσης βάσει χρήσης