Κεφάλαιο 4

Υποκατάσταση Κίνησης ΑΤΜ

Στα δίκτυα B-ISDN/ATM, σύντομα ο κυρίαρχος τύπος κίνησης θα οφείλεται σε πηγές πολυμέσων, όπως το εικονο-τηλέφωνο, τα τερματικά τηλεδιασκέψεων, οι εξυπηρετητές για video-κατ’απαίτηση κτλ. Ο αλγόριθμος κωδικοποίησης κίνησης video αναμένεται να χρησιμοποιεί το πρότυπο MPEG (Moving Picture Expert Group) της ISO ([31], [40], [18]). O νέος αυτός τύπος κίνησης, εγείρει σημαντικά ζητήματα επίδοσης και αρχιτεκτονικής υπηρεσιών στα σύγχρονα ευρυζώνια δίκτυα. Για να αντιμετωπίσουν και να κατανοήσουν τη φύση και συμπεριφορά αυτών των εφαρμογών, οι επιστήμονες καταφεύγουν στο στατιστικό χαρακτηρισμό και την αναζήτηση κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά ανοιχτά ερευνητικά ζητήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών video: κατάλληλος σχεδιασμός του υλικού των μεταγωγέων ΑΤΜ, μορφοποίηση της κίνησης με κατάλληλες συσκευές, ανάλυση επίδοσης, κτλ.

Το αρχικό στάδιο της προσπάθειας ανεύρεσης κατάλληλων θεωρητικών μοντέλων, είναι η στατιστική ανάλυση και περιγραφή των δεδομένων, ώστε να κατανοηθεί επακριβώς η στοχαστική συμπεριφορά της πραγματικής πηγής. Γνωστά στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το λόγο είναι οι ροπές τυχαίων μεταβλητών, το QQ-διάγραμμα, συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης σε διάφορες χρονικές κλίμακες, το RS-διάγραμμα, η παράμετρος Hurst, ο δείκτης διασποράς κτλ.

Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την παραγωγή ισοδύναμης κίνησης προς αυτή που παράγει μια πραγματική video πηγή, ώστε να διατηρείται η ίδια Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Χρησιμοποιούμε δύο μοντέλα πηγών για να υποκαταστήσουμε την ρεαλιστική κίνηση. Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα, μελετήσαμε εκτεταμένο απόσπασμα τυπικής MPEG-I ταινίας. Η στατιστική ανάλυση και περιγραφή είναι βασισμένη σε τεχνικές Ανάλυσης Χρονοσειρών, ένα κλάδο της θεωρίας στοχαστικών ανελίξεων. Εκτός των απλών στατιστικών μεγεθών, χρησιμοποιήσαμε το διάγραμμα αυτοσυσχέτισης, προκειμένου να χαρακτηρίσουμε τη  στατιστική εξάρτηση του ρυθμού κίνησης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ενώ ως κατάλληλο μέτρο απαίτησης πόρων θεωρήσαμε το ισοδύναμο εύρος ζώνης.

Το πρώτο μοντέλο είναι μια Markov αλυσίδα γεννήσεων-θανάτων M  καταστάσεων, που συμπίπτει με την επαλληλία M ομοειδών και ανεξάρτητων ON/OFF MMF πηγών. Το βασικό πλεονέκτημα του ON/OFF MMF μοντέλου, το οποίο περιγράφεται και στο προηγούμενο κεφάλαιο (παράγραφος 3.3), είναι ότι είναι ταυτόχρονα απλό και ευέλικτο. Είναι πειστικό στην αναλυτική μελέτη, και αυτό έχει σαν συνέπεια την ύπαρξη μιας σειράς χρήσιμων αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Το δεύτερο μοντέλο πηγής, είναι ένα αυτοπαλινδρομούμενο Gaussian πρώτης τάξης (AR(1)). Τα μοντέλα αυτής της κλάσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν πηγή εικόνας με χαμηλό βαθμό κίνησης, όταν το σχήμα κωδικοποίησης-συμπίεσης λαμβάνει υπ’όψη την πληροφορία από τις γειτονικές εικόνες, και η χρονική μονάδα παραγωγής κίνησης είναι αυτή του καρέ (βλέπε σχετικά άρθρα των Maglaris et al. (1988), και Nomura et al. (1989)). Και οι δύο πηγές, ON/OFF MMF και AR(1), εμφανίζουν ασθενείς εξαρτήσεις στο ρυθμό κίνησης. Το πρώτο είναι μοντέλο συνεχούς χρόνου ενώ το δεύτερο  διακριτού.

Η υποκατάσταση στηρίχθηκε σε δύο μεθόδους επιλογής παραμέτρων των μοντέλων: η πρώτη μέθοδος βασίζεται στην συμφωνία βασικών στατιστικών μεγεθών και η δεύτερη στις ασυμπτωτικές ιδιότητες της συνάρτησης του ισοδυνάμου εύρους ζώνης.  Για τον προσδιορισμό των τιμών των παραμέτρων, χρησιμοποιήσαμε τεχνικές επίλυσης γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων. Κατόπιν αξιολογήσαμε την ισοδύναμη κίνηση χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την εγγύτητα της ΠΑΚ στον ενταμιευτή ενός συνδέσμου FCFS οποίος τροφοδοτείται με την κίνηση του κάθε μοντέλου, με την αντίστοιχη πιθανότητα όταν ο σύνδεσμος τροφοδοτείται με την πραγματική κίνηση. Με αριθμητικά αποτελέσματα και πειράματα προσομοίωσης, αξιολογούμε τις δύο μεθόδους υποκατάστασης.

# Ορισμός του Προβλήματος

Έστω N όμοιες ανεξάρτητες πηγές πραγματικής κίνησης. Θεωρώντας την επαλληλία αυτών των πηγών, δημιουργούμε αθροιστική κίνηση η οποία διοχετεύεται σε σύνδεσμο ΑΤΜ χωρητικότητας C=Nc και συνολικού χώρου ενταμίευσης B=Nb. Για την μελέτη του προβλήματος θα θεωρήσουμε το ασυμπτωτικό μοντέλο πολυπλεξίας “μεγάλου N” που μελετήσαμε στο Κεφάλαιο 2. Έτσι, c είναι το εύρος ζώνης που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις πηγές που πολυπλέκονται και b ο αντίστοιχος χώρος ενταμίευσης. Χρησιμοποιώντας την ασυμπτωτική σχέση (2.9), υπολογίζουμε τις τιμές των παραμέτρων s, t ώστε να εξασφαλίζεται κάποιο επίπεδο στην Ποιότητα Εξυπηρέτησης, π.χ. ΠΑΚe−g. Το ζεύγος s,t, καλείται Σημείο Λειτουργίας του συστήματος (έχουμε αναφερθεί στην διαισθητική ερμηνεία αυτών των παραμέτρων τους παράγοντες που τους επηρεάζουν). Σκοπός είναι να διερευνήσουμε την ύπαρξη ισοδύναμης προς την πραγματική κίνηση. Ισοδύναμη καλείται μια κίνηση η οποία μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την πραγματική, χωρίς να μεταβληθεί το σημείο λειτουργίας του συστήματος και η ΠΑΚ.

Για την ανεύρεση ισοδύναμης κίνησης, θεωρήσαμε κάποια απλά, γενικά, θεωρητικά μοντέλα Markov που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην βιβλιογραφία. Επιδιώξαμε τον προσδιορισμό κατάλληλων τιμών για τις παραμέτρους αυτών των μοντέλων, με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται σε εξισώσεις που εξασφαλίζουν ταύτιση κάποιων βασικών στατιστικών μεγεθών (π.χ. ροπές πρώτου και δευτέρου βαθμού), ενώ η δεύτερη σε εξισώσεις που βασίζονται στο ασυμπτωτικό και στην τοπική συμπεριφορά της συνάρτησης του ισοδυνάμου εύρους ζώνης πηγής. Στην εργασία μας αναζητάμε την κίνηση μιας μοντελοποιημένης πηγής (τα μοντέλα είναι τέτοια ώστε  η επαλληλία πολλών τέτοιων πηγών να συνιστά πηγή ίδιου τύπου).

Στα πειράματα, δημιουργούμε γεννήτριες κίνησης για αυτά τα μοντέλα, οι οποίες ενεργοποιούνται με τις παραμέτρους των μοντέλων, κάποιες παραμέτρους για την εξασφάλιση τυχαιότητας και παραμέτρους χρονικής διάρκειας.

Αξιολογούμε τα υποθετικά ισοδύναμα συστήματα με πειράματα προσομοίωσης. Στα πειράματα αυτά, τροφοδοτούμε τον σύνδεσμο ΑΤΜ με την νέα κίνηση και ελέγχουμε την αξιοπιστία της μεθόδου υποκατάστασης, με βάση την απώλεια  κελιών. Συμπερασματικά, μας δίνεται η δυνατότητα να κρίνουμε τη γενικότερη θεώρηση γύρω από την μοντελοποίηση πραγματικών πηγών MPEG, την καταλληλότητα των μοντέλων, και τα καθοριστικά χαρακτηριστικά κίνησης που πρέπει να ενσωματώνουν οι παράμετροι των μοντέλων.

# Χαρακτηρισμός ρεαλιστικής κίνησης video

## Στατιστικά εργαλεία

Η Θεωρία των Στοχαστικών Ανελίξεων αποτελεί τη δυναμική της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, καθώς οι στοχαστικές ανελίξεις περιγράφουν την εξέλιξη των φαινομένων στο χρόνο σύμφωνα με τους νόμους των πιθανοτήτων.

Η Στοχαστική Ανέλιξη ορίζεται ως μια απειροπληθής οικογένεια τυχαίων μεταβλητών Xt,tÎT, όπου T είναι το σύνολο των χρονικών στιγμών στις οποίες ορίζεται η ανέλιξη. Η τυχαία μεταβλητή στη χρονική στιγμή t θα συμβολίζεται με Xt εάν το σύνολο T είναι συνεχές, και με Xt εάν το T είναι διακριτό σύνολο. Μια εκτενής παρουσίαση του θέματος γίνεται στο βιβλίο του  Papoulis (1990).

Η Χρονοσειρά είναι μια συλλογή παρατηρήσεων που έγιναν με κάποια συγκεκριμένη σειρά. Συνήθως, τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των παρατηρήσεων είναι ισομήκη. Κάποια συγκεκριμένη χρονική σειρά μπορούμε να τη δούμε ως μια πραγματοποίηση μιας στοχαστικής ανέλιξης. Η Ανάλυση Χρονοσειρών ασχολείται με τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του πιθανοτικού μοντέλου επί του οποίου δημιουργήθηκε η παρατηρούμενη χρονική σειρά. Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία της Ανάλυσης Χρονοσειρών, τα οποία χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία. Το βιβλίο του Chatfield (1975) είναι ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο αυτής της θεωρίας, το οποίο συμβουλευτήκαμε και συστήνουμε στον αναγνώστη.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος περιγραφής μιας στοχαστικής ανέλιξης είναι ο προσδιορισμός των ροπών της, και συγκεκριμένα των ροπών πρώτης και δεύτερης τάξης, που καλούνται συναρτήσεις μέσης τιμής, διασποράς και αυτοσυνδιασποράς, συμβολίζονται με mt, s2t και gt1,t2 αντίστοιχα, και ορίζονται ως εξής:

- Συνάρτηση μέσης τιμής mt=EXt,

- διασποράς s2t=VarXt και

- αυτοσυνδιασποράς gt1,t2=CovXt1,Xt2=EXt1−mt1Xt2−mt2

Η συνάρτηση διασποράς είναι μια ειδική περίπτωση της gt1,t2 όταν t1=t2. Για στάσιμες διεργασίες ισχύει  gt1,t2=gt2−t1.

Δύο μεγέθη που έχουν χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσουν την εκρηκτικότητα μιας πηγής είναι ο συντελεστής μεταβλητότητας του ρυθμού κίνησης (ορίζεται ως το πηλίκο s2/m) και ο λόγος του μεγίστου προς τον μέσο ρυθμό κίνησης. Διαισθητικά, μια πηγή χαρακτηρίζεται ως εκρηκτική όταν η κίνηση παρουσιάζει ορατές συστοιχίες (εκρήξεις)  κατά την απεικόνιση στον άξονα του χρόνου. Με άλλα λόγια, όταν μια σειρά αφίξεων σε μικρά διαδοχικά διαστήματα ακολουθείται από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αδράνειας. Και τα δύο παραπάνω μεγέθη δε λαμβάνουν υπ’όψη το χρονικό συσχετισμό της κίνησης. Όμως, τα στατιστικά που εξαρτώνται από το χρόνο, είναι σημαντικά στην περίπτωση της κίνησης video που μελετάμε, γιατί η χρονική συσχέτιση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης δικτύου (κύρια την συχνή υπερχείλιση των ενταμιευτών στους μεταγωγείς). Για το λόγο αυτό, ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε για την στατιστική ανάλυση μιας χρονοσειράς είναι ο συντελεστής  αυτοσυσχέτισης, συμβολίζεται με ρt σαν συνάρτηση της χρονικής απόστασης t, που μετρά το συσχετισμό μεταξύ των παρατηρήσεων Xt και Xt+t της σειράς. Στην πράξη, οι δείκτες αυτοσυσχέτισης μιας στάσιμης εργοδικής σειράς υπολογίζονται συναρτήσει της αυτοσυνδιασποράς της από τον τύπο

ρt=gt/g0

όπου gt είναι μια εκτίμηση της αυτοσυνδιασποράς t-τάξεως της σειράς. Για μια χρονική σειρά N παρατηρήσεων, μια συνεπής εκτιμήτρια της gt, που αποτελεί άμεση εφαρμογή του ορισμού της, είναι η ακόλουθη

gt=1N−tt=1N−tXt−XXt+t−X,  t³0

όπου X=1/NXt.

Μια βασική ιδιότητα του συντελεστή αυτοσυσχέτισης, που προκύπτει άμεσα από τον ορισμό της, είναι ότι ρt≤1, με ρ0=1.

Το διάγραμμα αυτοσυσχέτισης είναι η γραφική απεικόνιση του συντελεστή αυτοσυσχέτισης ως προς την χρονική απόσταση t, και αποτελεί ένα σημαντικό εποπτικό εργαλείο για την ερμηνεία και την κατανόηση της στατιστικής συμπεριφοράς χρονοσειρών. Συγκεκριμένα οι χρονοσειρές των οποίων ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης ρt φθίνει εκθετικά, παρουσιάζουν ασθενείς εξαρτήσεις (ή συσχετίσεις). Αντίθετα, οι σειρές με ισχυρές εξαρτήσεις χαρακτηρίζονται από μια συνάρτηση αυτοσυσχέτισης που φθίνει καθ’ υπερβολή.

## Στατιστική ανάλυση ταινιών MPEG-I

Στον Πίνακα 4-1 φαίνονται κάποια απλά στατιστικά χαρακτηριστικά των πηγών MPEG που χρησιμοποιήσαμε για χρέωση (τα μεγέθη αναφέρονται μετά την μετατροπή της κίνησης σε κελιά). Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι τυπικές ακολουθίες που αναφέρονται σε ειδήσεις, σπορ, μουσικά video clips, έχουν υψηλό μέγιστο ρυθμό και υψηλό λόγο μεγίστου/μέσου. Αντίθετα, στα αποσπάσματα από τις ακολουθίες ταινιών (terminator, lambs) και τα κινούμενα σχεδία (simpsons, asterix), δεν έχουμε απότομες αλλαγές στην απαιτούμενη πληροφορία κωδικοποίησης.

| MPEG Ακολουθίες | Μέσος Ρυθμός [Mbps] | Τυπική Απόκλιση [Mbps] | Συντελεστής Μεταβολής | Λόγος Μεγίστου/ Μέσου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dino | 0.366 | 0.407 | 1.11 | 9.0 |
| lambs | 0.207 | 0.309 | 1.49 | 17.9 |
| soccer | 0.754 | 0.716 | 0.95 | 6.8 |
| sbowl | 0.654 | 0.516 | 0.78 | 5.9 |
| race | 0.854 | 0.584 | 0.68 | 6.5 |
| atp | 0.609 | 0.563 | 0.92 | 8.6 |
| asterix | 0.622 | 0.556 | 0.89 | 6.5 |
| simpsons | 0.518 | 0.570 | 1.10 | 12.8 |
| talk1 | 0.406 | 0.456 | 1.12 | 7.2 |
| talk2 | 0.499 | 0.503 | 1.00 | 7.3 |
| news | 0.429 | 0.525 | 1.25 | 12.2 |
| terminator | 0.306 | 0.280 | 0.91 | 7.1 |
| mr.bean | 0.492 | 0.569 | 1.15 | 12.8 |
| mtv | 0.684 | 0.636 | 0.92 | 8.6 |

Πίνακας 4-1: Απλά στατιστικά χαρακτηριστικά των ακολουθιών MPEG που χρησιμοποιήθηκαν για χρέωση. Σημ. Τα μεγέθη αναφέρονται στην αντίστοιχη κίνηση ΑΤΜ.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των πηγών MPEG που έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές, και έχει τονισθεί τα τελευταία χρόνια, είναι οι πολλαπλές κλίμακες χρόνου. Η συσχέτιση (ή εξάρτηση) δηλαδή που παρουσιάζει ο ρυθμός κίνησης είναι διαφορετικός στις διάφορες χρονικές κλίμακες. Οι εξαρτήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τα διάφορα επίπεδα θεώρησης της κίνησης MPEG στα δίκτυα ΑΤΜ (επίπεδο καρέ, κελιού κτλ.). Ο Πίνακας 4-2 αναφέρεται στις χρονικές εξαρτήσεις που παρουσιάζει η πληροφορία σε καθένα από αυτά τα επίπεδα. Ένα μοντέλο κίνησης είναι δύσκολο να είναι αρκετά γενικό ώστε να καλύψει τα στατιστικά χαρακτηριστικά σε όλες αυτές τις κλίμακες. Τα περισσότερα μοντελοποιούν την πληροφορία σε επίπεδο καρέ, και αυτό το επίπεδο μας απασχολεί στην παρούσα εργασία.

| Επίπεδο | Χρονικές Κλίμακες | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| Ολόκληρη ταινία ή κλήση video | Λεπτά ή ώρες | Ολόκληρη η ακολουθία |
| Σκηνή | Μερικά secs | Διαστήματα όπου το περιεχόμενο των εικόνων είναι σχεδόν το ίδιο |
| GOP | msecs (εκατοντάδες) | Περίοδος ενός GOP |
| Καρέ | msecs (δεκάδες) | Περίοδος ενός καρέ |
| κελί ΑΤΜ | microsecs | Περίοδος ενός κελιού |

Πίνακας 4-2: Εξάρτηση του ρυθμού MPEG κίνησης στις διάφορες χρονικές κλίμακες (επίπεδα).

### Ανάλυση της προς υποκατάσταση κίνησης

Αναλύσαμε μια εκτεταμένη (20 min) χρονική σειρά πραγματικής κίνησης από πηγή MPEG, και συγκεκριμένα, ένα απόσπασμα από την αρχή της ταινίας “Star Wars”. Είναι ένα αρκετά διαδεδομένο ίχνος που έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην βιβλιογραφία.

Ο Πίνακα 4-3 περιέχει μερικά στατιστικά δεδομένα για τα μεγέθη των καρέ.

| Τίτλος Ταινίας | Star Wars |
| --- | --- |
| Διάρκεια (min) | 20 |
| GOP | IBBPBBPBBPBB |
| Καρέ/sec | 24 |
| Ανάλυση (pixel) | 352´ 240 |
| Μέγιστος Ρυθμός [Mbps] | 3.944 |
| Ελάχιστος Ρυθμός [Mbps] | 0.013 |
| Μέσος Ρυθμός [Mbps] | 0.373 |
| Λόγος Μεγίστου/Μέσου | 10.57 |
| Τυπική Απόκλιση [Mbps] | 0.452 |
| Συντελεστής Μεταβολής | 0.825 |

Πίνακας 4-3: Χαρακτηριστικά της ταινίας “Star Wars” της οποίας κίνηση ΑΤΜ χρησιμοποιήθηκε για χρέωση. Σημ. Τα μεγέθη αναφέρονται πριν την δημιουργία κελιών ΑΤΜ.

Το Σχήμα 4.1 απεικονίζει τα μεγέθη των καρέ από το ίχνος της ταινίας, όπου διακρίνονται αρκετές απότομες μεταβολές.

Σχήμα 4.: Διάγραμμα του ρυθμού κίνησης ως προς το χρόνο για την ταινία Star Wars

Το Σχήμα 4.2 απεικονίζει το διάγραμμα αυτοσυσχέτισης. Η καμπύλη ρt φθίνει καθ’ υπερβολή, και αυτό οφείλεται στην περιοδικότητα της ακολουθίας κωδικοποίησης και στα χαρακτηριστικά των διαφορετικού τύπου καρέ (Ι, Β, P). Έτσι βλέπουμε ότι και για χρονική απόσταση της τάξεως των 1000 καρέ (διάρκεια περίπου 41 secs), η συσχέτιση όχι μόνο δεν εκμηδενίζεται αλλά εξακολουθεί να είναι ισχυρή. Η συσχέτιση των Ι-καρέ φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τις απότομες, περιοδικές, μεταβολές της συνάρτησης.

Σχήμα 4.2: Διάγραμμα αυτοσυσχέτισης από την στατιστική ανάλυση της ταινίας Star Wars

# Το αθροιστικό MMF μοντέλο

Θεωρείστε το ‘ON/OFF Markov Modulated Fluid (MMF)’ μοντέλο κίνησης, το οποίο χρησιμοποιήσαμε εκτενέστατα στο προηγούμενα κεφάλαια και απεικονίζουμε στο  Σχήμα 4.3. Η μέση τιμή m δίνεται από την σχέση (3.9) και η αυτοσυνδιασπορά gt του ρυθμού παραγωγής κίνησης δίνεται από την

gt=λ  k   h2λ+k2e−λ+kt,   t³0

Η διασπορά s2 δίνεται για t=0 και είναι

s2=λ  k   h2λ+k2.

Όπως παρατηρούμε από την παραπάνω σχέση, η συνάρτηση αυτοσυνδιασποράς  φθίνει με εκθετικό τρόπο, οπότε οι ON/OFF MMF πηγές κίνησης χαρακτηρίζονται ως πηγές με ασθενείς εξαρτήσεις. Δίνοντας κατάλληλες τιμές στις παραμέτρους λ, k και h του μοντέλου, μπορούμε να δημιουργήσουμε κίνηση διαφορετικής εκρηκτικότητας.

Σχήμα 4.3: Η ON/OFF MMF mini-πηγή

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι το ‘ON/OFF MMF’ έχει μελετηθεί εκτενέστατα στο παρελθόν και έχουν ήδη δημοσιευθεί χρήσιμα αναλυτικά αποτελέσματα (ενδεικτικά αναφέρουμε την μέθοδο AMS ([3])), με την οποία υπολογίζεται αναλυτικά ένα άνω φράγμα της πιθανότητας υπερχείλισης του ενταμιευτή ενός συνδέσμου FCFS όπου η διεργασία άφιξης χαρακτηρίζεται από την επαλληλία ομοειδών πηγών κίνησης). Επίσης, το μοντέλο αυτό κίνησης είναι απλό, ευέλικτο (περιγράφει πηγές  διαφορετικής εκρηκτικότητας), και εύκολα υλοποιήσιμο όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3.

Οι  Gibbens and Hunt (1991) έχουν αποδείξει ότι το ισοδύναμο εύρος ζώνης για μια ON/OFF MMF πηγή ισούται με (βλέπε (2.7))

αs,t=1stlogλλ+kkλ+kexp−k+hskλ−λt11

δηλαδή ([15])

αs,t=1stlogw2k+λw2−shw2−w1λ+kew1t+−w1k+λsh−w1w2−w1λ+kew2t, (4.1)

όπου

w1=−λ+k−sh−λ+k−sh2+4shλ2,

w2=−λ+k−sh+λ+k−sh2+4shλ2.

Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε για υποκατάσταση κίνησης προέρχεται από την επαλληλία M ανεξάρτητων και ομοειδών ON/OFF MMF πηγών που στην βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται σαν mini-πηγές. Είναι ένα αθροιστικό μοντέλο πηγής με μια μόνο μετάβαση ανά χρονική στιγμή. Σύμφωνα με αυτό, η κατάσταση k υποδηλώνει την ύπαρξη k mini-πηγών στην ενεργή (ON) κατάσταση (βλέπε Σχήμα 4.4). Είναι ένα Markov μοντέλο συνεχούς χρόνου με πεπερασμένο πλήθος καταστάσεων.

Έστω ότι η Xn;n=1,2,K,N στοχαστική ανέλιξη περιγράφει το ρυθμό κίνησης  στην n-οστή μονάδα χρόνου. Τότε, στη  μόνιμη κατάσταση, η Xn ακολουθεί την Διωνυμική κατανομή binM,p, δηλαδή

PXn=kh=M

με

p=λλ+k,

και μπορεί εύκολα και αυτό να αναλυθεί μαθηματικά. Συγκεκριμένα η μέση τιμή, η διασπορά και η αυτοσυνδιασπορά δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις

m=Mhp					(4.2)

s2=Mh2p1−p				(4.3)

gt=s2e−λ+kt

Επίσης ο μέγιστος ρυθμός του μοντέλου είναι η κίνηση που δημιουργεί βρισκόμενο στην κατάσταση M, όπου όλες οι mini-πηγές είναι ενεργές. Ο ρυθμός αυτός  είναι

A=Mh						(4.4)

Λόγω της ανεξαρτησίας των ON/OFF MMF mini-πηγών που υποθέσαμε, εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα του ισοδυνάμου εύρους ζώνης που αναφέραμε στην παράγραφο 2.1 του Κεφαλαίου 2. Έτσι το ισοδύναμο εύρος ζώνης του μοντέλου ισούται με Mαs,t, όπου αs,t το ισοδύναμο εύρος ζώνης κάθε mini-πηγής (δίνεται από την (4.1)).

Σχήμα 4.4: Το αθροιστικό MMF μοντέλο

Οι Maglaris et al. (1988), χρησιμοποίησαν το μοντέλο αυτό για να περιγράψουν μία πηγή εικονο-τηλεφώνου, αλλά και γενικότερα μια πηγή video χαμηλού βαθμού κίνησης στην οποία δεν παρατηρούνται απότομες μεταβολές σκηνών (short-term variability model) π.χ. video τηλεδιάσκεψης. Η κωδικοποίηση του εικονο-τηλεφώνου ήταν PCM (Pulse Code Modulation) και ο μηχανισμός συμπίεσης βασιζόταν σε μια τεχνική κατά την οποία μεταφέρονται μόνο εκείνα τα μέρη του τρέχοντος καρέ που έχουν αλλάξει από το προηγούμενο καρέ. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή ως conditional replenishment. Το μέγεθος του κάθε καρέ ήταν 250,000 pixels και ο ρυθμός απεικόνισης των εικόνων ήταν σταθερός και ίσος με 30 καρέ/sec. Οι τιμές παραμέτρων που χρησιμοποίησαν ήταν M=20, h=945 Kbps, λ=0.7856 sec-1, και k=3.1144 sec-1.

Σε μια μεταγενέστερη εργασία, οι Sen et al. (1989), χρησιμοποίησαν την επαλληλία ετερογενών ON/OFF MMF πηγών για να περιγράψουν πηγές εικόνας με πολλαπλά επίπεδα κίνησης.

Δεδομένου ότι οι mini-πηγές είναι ανεξάρτητες ON/OFF MMF, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τις παραμέτρους M, h, λ, k του αθροιστικού μοντέλου βασιζόμενοι είτε στα στατιστικά μεγέθη της πραγματικής κίνησης είτε στην έννοια του ισοδυνάμου εύρους ζώνης. Είναι προφανές ότι η επαλληλία πολλών ομοειδών και ανεξάρτητων τέτοιων πηγών μοντέλου, συνιστούν επίσης μια  αλυσίδα Markov γεννήσεων-θανάτων ίδιου τύπου. (Οι Maglaris et al.,  πρότειναν M=20´N, για N όμοιες με το εικονο-τηλέφωνο που μελετούσαν πηγές).

Τέλος, το μοντέλο είναι γνωστό στη Θεωρία Ουρών σαν ένα σύστημα γεννήσεων-θανάτων σε πεπερασμένο πληθυσμό πελατών με ανατροφοδότηση - άπειρο αριθμό εξυπηρετητών (MM¥//M) (δες το βιβλίο του L. Kleinrock (1975)).

## Ο προσομοιωτής για το MMF μοντέλο

Για την παραγωγή κίνησης που προέρχεται από την επαλληλία M ανεξάρτητων και ομοειδών ON/OFF MMF πηγών, χρησιμοποιήσαμε τον προσομοιωτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.1 του προηγούμενου κεφαλαίου. Για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας κίνησης των πηγών αυτών τροποποιήθηκε ο αλγόριθμος L’Ecuyer ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη δημιουργία πολλών ανεξάρτητων ακολουθιών ψευδοτυχαίων τιμών. Η γεννήτρια κίνησης, δέχεται εκτός των παραμέτρων του προσομοιωτή (λ, k, h, t),  τη διάρκεια παραγωγής κίνησης, το seed, και το πλήθος M των ON/OFF MMF mini-πηγών. Για αυτή την σειρά πειραμάτων, η ισοδύναμη κίνηση ήταν διάρκειας 20 λεπτών με t=41 ms, ίσο με το χρόνο πλαισίου (ο προσομοιωτής δηλαδή παραμένει στην ίδια κατάσταση για 41 ms), ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμη με την πραγματική.

# To αυτοπαλινδρομούμενο Gaussian μοντέλο AR(1)

Το μοντέλο αυτό, είναι μια αυτοπαλινδρομούμενη διεργασία πρώτης τάξης, AR(1), διακριτού χρόνου, που περιγράφει το ρυθμό παραγωγής κίνησης για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα συναρτήσει του ρυθμού παραγωγής στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Δηλαδή αν η Xn;n=1,2,K,N περιγράφει το ρυθμό κίνησης στην n-οστή μονάδα χρόνου, το AR(1) μοντέλο θα είναι το ακόλουθο

Xn=aXn−1+1−am+en,   n=1,K,N

όπου a<1 σταθερά, m η μέση τιμή και en μια ανεξάρτητη Gaussian τυχαία μεταβλητή με μηδενική μέση τιμή και διασπορά  h2 (λευκός θόρυβος).

Η διασπορά του ρυθμού παραγωγής κίνησης μπορεί εύκολα να δειχθεί ότι δίνεται από την σχέση

s2=h21−α2.					(4.5)

Οι Courcoubetis and Weber (1996), δίνουν το ισοδύναμο εύρος ζώνης για αυτή την πηγή κίνησης που είναι

αs,t=m+st2s/2				(4.6 )

όπου

tst2=vari=1tXi=tg−2a1−at1−a2s2		(4.7)

και

g=1+a1−as2.

Θα σταθούμε λίγο στην εξίσωση (4.7), την οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην μέθοδο υποκατάστασης. Για t=2, και σύμφωνα με τους ορισμούς που δώσαμε, ισχύει

2s22=21+a1−as2−2a1−a21−a2s2=21+as2.	(4.8)

Τέλος, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η επαλληλία M ανεξαρτήτων και ομοειδών AR(1) πηγών, a συνιστά AR(1) πηγή επίσης. Έτσι, στα πειράματα για υπολογισμό ισοδύναμης κίνησης, θα υποκαταστήσουμε το σύνολο των πραγματικών πηγών με μια μόνο πηγή μοντέλου AR(1), αποφεύγοντας την στατιστική πολυπλεξία. Πράγματι, έστω i όμοιες πηγές με ίδιο a, μέση τιμή m και διασπορά s2. Η καθεμία από αυτές δημιουργεί κίνηση

Xni=aXn−1(i)+1−am+eni

ανεξάρτητα από τις άλλες. Τότε το αθροιστικό μοντέλο περιγράφεται από την

i=1MXni=ai=1MXn−1i+1−aMm+i=1MeniÛ Zn=aZn−1+1−aMm+wn

Είναι δηλαδή και αυτό AR(1) πηγή με την ίδια σταθερά a, μέση τιμή Mm και λευκό θόρυβο wn διασποράς Mh2.

## Ο προσομοιωτής AR(1) πηγής

Η υλοποίηση του μοντέλου AR(1) είναι εύκολη και απαιτεί τη δημιουργία τυχαίων τιμών από την Gaussian κατανομή με μέση τιμή m και διασπορά s2, δηλ. X~Nm,s2. Αν και η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της Gaussian κατανομής δεν είναι αντιστρέψιμη, ο αλγόριθμος δημιουργίας των τιμών που χρησιμοποιούμε είναι σχετικά απλός, βασίζεται στο Κεντρικό Οριακό Θεώρημα  και περιγράφεται στο βίβλο του Knuth (1981). Συγκεκριμένα ο αλγόριθμος εκτελεί τα εξής βήματα:

- Δημιούργησε 12 τυχαίες τιμές U1,K,U12 από την ομοιόμορφη κατανομή Un0,1

- Z¬Ui−6

- X¬m+Zs

- Επέστρεψε την τιμή X.

Η γεννήτρια κίνησης δέχεται σαν παραμέτρους εκτός από αυτές του προσομοιωτή πηγής (a, m, h), την διάρκεια του χρονικού διαστήματος t=41 ms παραγωγής ενός καρέ (όπως και στον προσομοιωτή του προηγούμενου μοντέλου), και τη συνολική διάρκεια της κίνησης σαν ακέραιο πολλαπλάσιο του t (περίπου 20 λεπτά). Ο αλγόριθμος δημιουργίας λευκού θορύβου, καλείται ανεξάρτητα σε κάθε χρονικό διάστημα t. Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου Xn<0, αποφασίζουμε Xn=0 (αυτό έχει σαν συνέπεια την όχι σημαντική αλλοίωση των στατιστικών χαρακτηριστικών της μοντελοποιημένης κίνησης σε σχέση με την πραγματική).

# Υποκατάσταση βάσει στατιστικών χαρακτηριστικών

Χρησιμοποιήσαμε τα μοντέλα πηγών και τις γεννήτριες αντίστοιχης κίνησης, με σκοπό να υποκαταστήσουμε την κίνηση που δημιουργούν N πηγές όμοιες με αυτή που εξετάσαμε. Υπολογίσαμε κατάλληλες τιμές για τις παραμέτρους των δύο μοντέλων (αθροιστικό Markov, AR(1)), βασιζόμενοι σε τεχνικές που στηρίζονται στην στατιστική συμπεριφορά της πραγματικής κίνησης. Σε αυτή την παράγραφο περιγράφουμε αυτή την μεθοδολογία υπολογισμού ισοδύναμης κίνησης για υποκατάσταση της πραγματικής.

## Πηγές αθροιστικού MMF μοντέλου

Οι παράμετροι των MMF πηγών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την σειρά πειραμάτων επελέγησαν με βάση τις εξισώσεις (4.4), (4.2) και (4.3), δηλαδή

A=3944N,   Ap=373N,   Mh2p1−p=4522N

(τα μεγέθη εκφράζονται σε Kbps), επιδιώκοντας την ταύτιση βασικών μεγεθών της στατιστικής συμπεριφοράς των δύο κινήσεων.

Για τον υπολογισμό της τιμής της τέταρτης παραμέτρου του μοντέλου, ενεργήσαμε με βάση μια ευριστική τεχνική. Θέσαμε κάποιο κατώφλι (Thr), στο μέγεθος καρέ της ταινίας (π.χ. 0.1⋅373⋅41bits που αποτελεί το 10% της μέσης κίνησης). Θεωρήσαμε ότι εάν σε ένα χρονικό διάστημα παραγωγής καρέ (41 ms), το μέγεθος του καρέ είναι μικρότερο από αυτό το κατώφλι, η πηγή βρίσκεται σε μια υποθετική ανενεργή κατάσταση. Μετρήσαμε το μέσο χρόνο συνεχούς παραμονής στην κατάσταση αυτή και υπολογίσαμε την παράμετρο της αλυσίδας από την σχέση

1λ=meansojurnOFF,

όπου λ@0.0182 sec-1, για διάφορες τιμές του Thr στο 13⋅41,0.1⋅373 (σημειώστε ότι 13 Kbps είναι ο ελάχιστος ρυθμός κίνησης και 373 Kbps ο μέσος).

Από τα παραπάνω βλέπουμε, ότι η τιμή της πιθανότητας p είναι ανεξάρτητη από το πλήθος N των πηγών, και ίση με 0.094 σε όλα τα πειράματα που εκτελέσαμε. Επομένως, και η τιμή της παραμέτρου k είναι σταθερή και ίση με 0.1742 sec-1. Έτσι υπολογίζεται και ο μέγιστος ρυθμός της κάθε mini-πηγής, h@605 Kbps. Τέλος, το πλήθος των καταστάσεων της αλυσίδας δίνεται σαν συνάρτηση του N για κάθε πείραμα, από την σχέση M=Ah@3944605N.

## Οι AR(1) πηγές

Οι παράμετροι των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για παραγωγή κίνησης, επελέγησαν πάλι με σκοπό την προσέγγιση βασικών στατιστικών μεγεθών των N πραγματικών πηγών.

Για να αξιοποιήσουμε την εξίσωση (4.8), υπολογίσαμε το στατιστικό αυτό μέγεθος για την πραγματική πηγή κίνησης, δημιουργώντας την κατάλληλη ακολουθία. Προσθέτοντας το  μέγεθος γειτονικών καρέ, βρέθηκε ότι 2s22=5882 Kbps.

Ο μέσος ρυθμός κίνησης του μοντέλου θα πρέπει να είναι m=373N Kbps και η τυπική απόκλιση να ισούται με s=452N Kbps. Έτσι από το σύστημα εξισώσεων  (4.8) και (4.5), έχουμε

21+as2=5882N,   h2N1−a2=4522N

απ΄ όπου μπορούν να προκύψουν οι τιμές των άλλων δύο παραμέτρων a και h.

Παρατηρείστε ότι οι τιμές αυτές είναι ανεξάρτητες από το πλήθος N των προς υποκατάσταση πραγματικών πηγών. Για την σειρά των πειραμάτων που πραγματοποιήσαμε, οι τιμές αυτές είναι a=-0.15389635 και h@446 Kbps. Έτσι κάθε πηγή διαφέρει από αυτές των άλλων πειραμάτων μόνο στην τιμή της παραμέτρου m.

# Υποκατάσταση με βάση τις ασυμπτωτικές ιδιότητες του ισοδυνάμου εύρους ζώνης

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην ταύτιση των ασυμπτωτικών ιδιοτήτων της συνάρτησης, και συγκεκριμένα της τοπικής συμπεριφοράς των ισοδυνάμων ευρών ζώνης της πραγματικής πηγής και της ισοδύναμής της. Έστω αRs,t το ισοδύναμο εύρος ζώνης της πραγματικής πηγής, και αMs,t της μοντελοποιημένης, στο σημείο λειτουργίας του συστήματος s,t. Προφανώς, η πρώτη θεμελιώδης σχέση αφορά την ισότητα στο σημείο λειτουργίας, και δίνεται από την εξίσωση

αRs,t⋅N=αMs,t			(4.9)

(Παρατηρείστε ότι λόγω ανεξαρτησίας των N πηγών λάβαμε αRs,t⋅N το ολικό εύρος ζώνης). Θεωρήσαμε ότι N όμοιες πηγές του τύπου της MPEG ταινίας που μελετήσαμε στην παράγραφο 4.2.2.1, τροφοδοτούν σύνδεσμο ΑΤΜ χωρητικότητας C=34 Mbps και ενταμιευτή B=100 κελιών. Αυτή η αθροιστική κίνηση συνιστά και την πραγματική που επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε με ισοδύναμη. Προκείμενου να προσδιορίσουμε τα σημεία λειτουργίας αυτού του συνδέσμου, χρησιμοποιήσαμε το ασυμπτωτικό της σχέσης (2.9) για διάφορες απαιτήσεις σε απώλειας κελιών. Τα σημεία λειτουργίας προσδιορίζονται από τις τιμές του Πίνακα 4-4.

| N | −log10F | s(Kbits-1) | t(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0.022 | 0.001 | 41 |
| 75 | 0.059 | 0.001 | 41 |
| 70 | 0.177 | 0.011 | 41 |
| 65 | 0.655 | 0.011 | 41 |
| 60 | 1.132 | 0.011 | 41 |
| 55 | 1.609 | 0.011 | 41 |
| 50 | 2.128 | 0.021 | 41 |
| 45 | 3.225 | 0.021 | 41 |
| 40 | 4.322 | 0.021 | 41 |

Πίνακας 4-4: Σημεία λειτουργίας συνδέσμου ΑΤΜ με C=34 Mbps, B=100 κελιά και πραγματική κίνηση MPEG.

Για να μπορέσει να διατηρηθεί ίδια η ΠΑΚ στην ασυμπτωτική σχέση (2.9), θα πρέπει το σημείο s,t να εξακολουθεί να είναι σημείο βελτιστοποίησης για το συγκεκριμένο σύστημα. Επομένως, βασισμένοι στην τοπική συμπεριφορά της συνάρτησης αs,t, στο γεγονός δηλαδή ότι τα σημεία βελτιστοποίησης του ασυμπτωτικού δεν μεταβάλλονται πολύ (ειδικά για μεγάλα συστήματα), θα θέλαμε οι  συναρτήσεις αRs,t και αMs,t να παραμένουν ίσες σε μια περιοχή μικρών διακυμάνσεων των s και t. Για να εκφράσουμε τις μεταβολές αυτές, χρησιμοποιήσαμε τις μερικές παραγώγους των συναρτήσεων αRs,t και αMs,t, ως προς τις  μεταβλητές s και t, στο σημείο s,t. Έτσι, οι δύο ακόλουθες σχέσεις συμπληρώνουν το σύστημα εξισώσεων της μεθόδου υποκατάστασης,

¶¶   sαRs,t|s=s⋅N=¶¶   sαMs,t|s=s		(4.10)

¶¶   tαRs,t|t=t⋅N=¶¶   tαMs,t|t=t		(4.11)

Εξισώσαμε δηλαδή το ολικό ισοδύναμο εύρος ζώνης κάθε κίνησης, όπως και τις μερικές παραγώγους στο σημείο s,t. Θα αποκαλούμε αυτή τη μέθοδο, “Μέθοδο των Ασυμπτωτικών Ιδιοτήτων”.

Η επίλυση αυτού του συστήματος εξισώσεων δεν είναι συχνά εύκολη, για το λόγο ότι οι εξισώσεις μπορεί να είναι μη-γραμμικές. Για εύρεση ριζών, έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι Αριθμητικής Ανάλυσης, όπως αυτή των Newton-Raphson (βλέπε σελ. 379 στο βιβλίο των Press et al. (1994)).

Μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ισότητες των εξισώσεων μερικών παραγώγων με μεταβολές. Έστω λοιπόν,  t'=t+Dt και s'=s+Ds γειτονικό σημείο του s,t. Τότε οι εξισώσεις (4.10), (4.11) γράφονται ως εξής

aRs+Ds,t⋅N=aMs+Ds,t@aMs,t+¶¶   saMs,t|s=s⋅Ds	(4.12)

και

aRs,t+Dt⋅N=aMs,t+Dt@aMs,t+¶¶   taMs,t|t=t⋅Dt	(4.13)

Από τις τρεις εξισώσεις (4.9), (4.12) και (4.13), προκύπτει το σύστημα των μη-γραμμικών εξισώσεων, Fx1,x2,Kxn=0, n³3, που λύνουμε αριθμητικά.

Θεωρήσαμε Dt=1 ms και Ds=0.001 Kbits-1. Στον Πίνακα 4-5 αναφέρονται οι τιμές του ισοδυνάμου εύρους ζώνης στα σημεία s,t, s',t, s,t', όπου s'=s+Ds και t'=t+Dt.

| Σημεια λειτουργιασ | αRs,t[Kbps] | aRs',t[Kbps] | aRs,t'[Kbps] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ν=80,75 | 422.4 | 417.6 | 412.3 |
| Ν=70,65,60,55 | 487.5 | 495.6 | 475.9 |
| Ν=50,45,40 | 586.8 | 599.4 | 572.8 |

Πίνακας 4-5: Το ισοδύναμο εύρος ζώνης MPEG πηγής σε γειτονικά σημεία των σημείων λειτουργίας s,t.

Στην περίπτωση του MMF μοντέλου, δεδομένου ότι οι εξισώσεις δεν επαρκούν για τον υπολογισμό και των τεσσάρων αγνώστων  του μοντέλου ( M, h, k και λ), θεωρούμε την τιμή του λ=0.0182 sec-1, με το σκεπτικό που αναλύθηκε στην  προηγούμενη μέθοδο. Κατόπιν, εισάγουμε την τιμή αυτή του λ στις άλλες τρεις εξισώσεις.

# Πειραματική αξιολόγηση των μεθόδων υποκατάστασης

Σε αυτή την παράγραφο, αξιολογούμε τις προτεινόμενες μεθόδους υποκατάστασης με πειράματα προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, προσομοιώσαμε την συμπεριφορά ενός συνδέσμου ΑΤΜ, με πολιτική εξυπηρέτησης FCFS, όταν τροφοδοτείται με τις πηγές κίνησης του κεφαλαίου αυτού. Το κύριο εκτιμώμενο μέγεθος ήταν η ΠΑΚ και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των πειραμάτων, ήταν το μεγάλο χρονικό διάστημα προσομοίωσης που απαιτείται για την ακριβή εκτίμηση αυτού του μεγέθους. Ένα  σημαντικό πρόβλημα είναι το πότε το εκτιμώμενο μέγεθος έχει εισέλθει σε ένα επιθυμητό διάστημα εμπιστοσύνης και πότε έχει συγκλίνει σε μια συγκεκριμένη τιμή, ώστε να τερματιστεί η εκτέλεση του πειράματος.  Στα πειράματά μας, επιλέξαμε ως κριτήριο τερματισμού και ακρίβειας, την πραγματοποίηση 500,000 υπερχειλίσεων του ενταμιευτή. Η εμπειρία μας έδειξε ότι η συνθήκη αυτή ήταν αρκετή για να θεωρηθεί η εκτίμηση της ΠΑΚ αξιόπιστη.

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση που εξάγαμε από τα πειράματα προσομοίωσης, σχετίζεται με την διαισθητική ερμηνεία του t. Παρατηρήσαμε όλα τα διαστήματα κατά τα οποία ο ενταμιευτής είναι συνεχώς γεμάτος κελιά και καταλήγουν στην υπερχείλιση. Διαπιστώσαμε ότι η μέση τιμή αυτών των διαστημάτων είναι πολύ κοντά στην τιμή του t, που χρησιμοποιήσαμε στους υπολογισμούς του ισοδυνάμου εύρους ζώνης.

Τέλος, μας δόθηκε η ευκαιρία να ελέγξουμε την συντηρητικότητα του ασυμπτωτικού για “μεγάλο N”, συγκρίνοντας τις τιμές ΠΑΚ του Πίνακα 4-4 με αυτές τις προσομοίωσης, για τον σύνδεσμο ΑΤΜ με C=34 Mbpsκαι B=100κελιά.

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το μοντέλο του προσομοιωτή που αναπτύξαμε.

## Η προσομοίωση του FCFS συνδέσμου

Το σύστημα που προσομοιώνουμε είναι μια ουρά μεγέθους B, που τροφοδοτείται από ένα σύνολο N πηγών και εξυπηρετείται με σταθερό ρυθμό C. Για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας στη διαδικασία στατιστικής πολυπλεξίας, χρησιμοποιήσαμε την γνωστή τεχνική των τυχαίων φάσεων, αρχίζοντας την ταινία σε διαφορετικά σημεία, τυχαία επιλεγόμενα κάθε φορά (ανάγνωση του αρχείου ίχνους σε N τυχαία σημεία). Έτσι δεν εκτελούμε συνέχεια αντίγραφο του ίδιου πειράματος, δεδομένου ότι σε κάθε νέα εκτέλεση του πειράματος, η κίνηση της κάθε πηγής είναι μετατοπισμένη στο χρόνο σε σχέση με τις άλλες, και αποφεύγεται ο συγχρονισμός των πηγών. Η ανεξαρτησία αυτή της πολυπλεξίας ελέγχεται μέσω μιας παραμέτρου seed.

Στα πειράματά μας, ο χρόνος διακριτοποιείται σε μικρά διαστήματα, διάρκειας t το καθένα. Ο μηχανισμός λειτουργίας, περιλαμβάνει ουσιαστικά μια καταμέτρηση των κελιών ΑΤΜ  που έχουν εισαχθεί και έχουν απολεσθεί λόγω υπέρβασης ενός κατωφλίου στο μήκος ουράς. Η κατάσταση της προσομοίωσης περιγράφεται με τις ακόλουθες μεταβλητές:

- Xi, i=1,K,N: η ποσότητα κίνησης που εισάγει η i-οστή πηγή στο τρέχον χρονικό διάστημα

- Y: η ολική ποσότητα κίνησης που εισέρχεται στον σύστημα στο τρέχον χρονικό διάστημα

- Z: το μήκος της ουράς στο τρέχον χρονικό διάστημα

- L: η συνολική ποσότητα κίνησης που έχει απολεσθεί λόγω υπερχείλισης ενταμιευτή

- D: η συνολική ποσότητα κίνησης που έχει εισέλθει στο σύστημα από την αρχή της προσομοίωσης.

- V: το πλήθος των υπερχειλίσεων που έχουν παρατηρηθεί από την αρχή της προσομοίωσης.

Αρχικά δίνουμε μηδενικές τιμές στις μεταβλητές Z, L, D και V. Για κάθε χρονική μονάδα t, γίνεται αλλαγή κατάστασης στην προσομοίωση εκτελώντας τα εξής βήματα:

- Προσδιόρισε την ποσότητα κίνησης Xi που εισάγει η i-οστή πηγή.

- Y¬Xi

- D¬D+Y

- Z¬Z+Y−C⋅t

Εάν Z<0 τότε Z=0

Εάν Z>B

L¬L+Z−B

Z=B

V¬V+1

Ο προσομοιωτής επιστρέφει την τιμή LD ως εκτιμήτρια της ΠΑΚ.

## Αριθμητικά Αποτελέσματα Μεθόδου Στατιστικών

Στον Πίνακα 4-6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για την μέθοδο υποκατάστασης βάσει στατιστικών (είναι αρκετά σύνηθες να χρησιμοποιείται ο αρνητικός λογάριθμος της ΠΑΚ). Το σύμβολο “<<” αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν πολύ λίγες απώλειες, η τιμή της ΠΑΚ δεν συνέκλινε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μια αξιόπιστη εκτίμηση. Παρατηρείστε ότι η συμπεριφορά της κίνησης του AR(1) είναι πολύ καλύτερη από την κίνηση της ΟN/OFF πηγές σε δύο σημεία λειτουργίας του συστήματος. Επιπλέον για N=80 και N=75, η μέθοδος υποκατάστασης με στατιστικά του AR(1) μοντέλου έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, τα αποτελέσματα αποκλίνουν από την συμπεριφορά της πραγματικής κίνησης καθώς το πλήθος των πηγών video που αντικαθίστανται μειώνονται.

|  | −log10ΠΑΚ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | MPEG | On/OFF |  | AR(1) |
| 40 | 6.465 |  | << | << |
| 45 | 5.321 |  | << | << |
| 50 | 4.644 |  | << | << |
| 55 | 3.909 |  | << | 5.542 |
| 60 | 3.228 |  | << | 3.790 |
| 65 | 2.663 |  | 5.573 | 2.933 |
| 70 | 2.178 |  | 4.485 | 3.316 |
| 75 | 1.773 |  | 3.195 | 1.844 |
| 80 | 1.447 |  | 2.113 | 1.480 |

Πίνακας 4-6: Η “Μέθοδος των Στατιστικών” για σημεία λειτουργίας συνδέσμου  ΑΤΜ με C=34 Mbps, B=100 κελιά και πραγματική κίνηση MPEG.

## Αριθμητικά Αποτελέσματα Μεθόδου Ασυμπτωτικών Ιδιοτήτων

Στον Πίνακα 4-7 απεικονίζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για την μέθοδο υποκατάστασης βάσει ασυμπτωτικών ιδιοτήτων, για τις πηγές ΟN/OFF.

|  | −log10ΠΑΚ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | MPEG | On/OFF |  |
| 40 | 6.465 |  | ?? |
| 45 | 5.321 |  | 5.271 |
| 50 | 4.644 |  | 4.727 |
| 55 | 3.909 |  | 4.232 |
| 60 | 3.228 |  | 3.277 |
| 65 | 2.663 |  | 2.561 |
| 70 | 2.178 |  | 2.074 |
| 75 | 1.773 |  | 1.716 |
| 80 | 1.447 |  | 1.375 |

Πίνακας 4-7: Η “Μέθοδος των Ασυμπτωτικών Ιδιοτήτων” για σημεία λειτουργίας συνδέσμου ΑΤΜ με C=34 Mbps, B=100 κελιά και πραγματική κίνηση MPEG.

Δυστυχώς, η κίνηση των μοντελοποιημένων AR(1) πηγών δεν μπόρεσαν να υποκαταστήσουν την πραγματική ροή. Συγκεκριμένα, και στα τρία σημεία λειτουργίας, το σημείο βελτιστοποίησης της ασυμπτωτικής σχέσης δεν συνέπιπτε (και στην πραγματικότητα απείχε σημαντικά) από το αντίστοιχο της πραγματικής κίνησης, για τις ίδιες βέβαια απαιτήσεις σε ΠΑΚ. Αντίθετα, η κίνηση της μοντελοποιημένης ΟN/OFF πηγής, έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλες τις περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης N=40 όπου παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στον προσομοιωτή). Έτσι, με απλό, εύκολα ελέγξιμο μοντέλο πηγής και με την νέα μέθοδο που εισάγουμε σε αυτή την εργασία, καταφέραμε να παράγουμε ισοδύναμη κίνηση ικανή να υποκαταστήσει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος πηγών video, διατηρώντας της ίδιας τάξεως απαιτήσεις σε ΠΑΚ.

# Συμπεράσματα - Μελλοντικές κατευθύνσεις

Παρότι γενικά συμπεράσματα θα ήταν πολύ πρόωρο να διατυπωθούν, μπορούμε να διατυπώσουμε ορισμένους ισχυρισμούς μα βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων προσομοίωσης. Έτσι,

- Μια νέα μέθοδος, βασισμένη στις ασυμπτωτικές ιδιότητες και την τοπική συμπεριφορά της συνάρτησης του ισοδυνάμου εύρους ζώνης, έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για ένα απλό  Markov μοντέλο κίνησης σε συγκεκριμένη θεώρηση (βλέπε Πίνακα 4-7)

- Υπάρχει άμεση σχέση μοντέλου και τύπου κίνησης ΑΤΜ δεδομένου ότι το AR(1) μοντέλο προσέγγισε καλύτερα τον  αλγόριθμο κωδικοποίησης του MPEG-I (βλέπε Πίνακα 4-6)

- H μέθοδος των ασυμπτωτικών ιδιοτήτων, λόγω του ότι στηρίζεται στην τοπική συμπεριφορά της συνάρτησης και στο “ασυμπτωτικό μεγάλου Ν” (από την φύση του προσεγγιστικό, βλέπε Πίνακα 4-4), είναι κάπως περιοριστική με την έννοια ότι ασχολείται με τοπικά και όχι ολικά βέλτιστα σημεία. Βέβαια το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να υποκαταστήσει συνολική κίνηση διαφορετικής σύστασης (από πηγές διαφορετικού τύπου), δεδομένου ότι όλη η πληροφορία που χρειάζεται συνοψίζεται στο σημείο λειτουργίας του συστήματος. Αντίθετα, η μέθοδος των στατιστικών είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί έτσι ώστε η κίνηση της μοντελοποιημένης μίας πηγής να ταυτίζεται στατιστικά με την αθροιστική κίνηση διαφορετικών τύπων πηγών (θα πρέπει οι θεωρούμενες παράμετροι να είναι όλες αθροιστικές).

Κάποιες κατευθύνσεις προς τις οποίες θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η εργασία στο άμεσο μέλλον, είναι:

- Συγκέντρωση δεδομένων από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και στατιστική ανάλυση αυτών (π.χ. κίνηση κλήσεων τηλεφωνικού δικτύου, κίνηση από δίκτυα LANs/WANs, αιτήσεις σε κρυφές μνήμες εξυπηρετητών κτλ.). Εφαρμογή και έλεγχος των μεθόδων υποκατάστασης για αυτού του τύπου κίνηση που συναντούμε στα δίκτυα ΑΤΜ. Έλεγχος γενικότητας των μοντέλων Markov.

- Θεώρηση άλλων διαδεδομένων μοντέλων κίνησης (π.χ. AR(k), DAR(1), Scenic), ειδικά μοντέλων για τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε το ισοδύναμο εύρος ζώνης τους σε κλειστή μορφή (π.χ. περιοδικά, αυτοπαρεμφερή μοντέλα).

- Αναλυτική προσέγγιση των ζητημάτων επίδοσης με κατασκευή μοντέλων αναμονής, και σύγκριση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης, ως προς την συντηρητικότητα.

Θεώρηση πραγματικής κίνησης που προέρχεται από την πολυπλεξία N=N1,N2,K,NJπηγών διαφορετικού τύπου. Εύρεση του σημείου λειτουργίας του συστήματος και υποκατάσταση ενός υποσυνόλου της αθροιστικής κίνησης.