Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1	Η  σύγχρονη τεχνολογία

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει μεγάλη πρόοδος στον χώρο των υπολογιστών και γενικότερα της τεχνολογίας των δικτύων. Η ανάπτυξη των Ευρυζώνιων Ψηφιακών Δικτύων Ενοποιημένων Υπηρεσιών (B-ISDN), τα οποία, θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, έφερε επανάσταση στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, και ταυτόχρονα έδωσε το έναυσμα για έρευνα πάνω στις αντίστοιχες τεχνολογίες καθώς και τον τρόπο υλοποίησής τους. Το Β-ΙSDN, αποφασίστηκε να βασιστεί σε μια ευέλικτη, γρήγορη και αποτελεσματική τεχνική πολυπλεξίας και μεταγωγής, αυτή του Ασύγχρονου Τρόπου Μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode – ATM). Τα δίκτυα ΑΤΜ, δεν δίνουν μόνο το πλεονέκτημα της μετάδοσης των δεδομένων με υψηλές ταχύτητες, αλλά επιπλέον προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και επιλογών όσον αφορά την Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service –QoS), την οποία μπορούν να προσφέρουν. Δυνατότητες όπως, εγγύηση του ρυθμού μετάδοσης, της καθυστέρησης, της μεταβλητότητας αυτής, κ.α., είναι πλέον δυνατές με τη νέα αυτή τεχνολογία.

Η τεχνολογία των πολυμέσων (multimedia),  έχει επίσης αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Η δημιουργία, επεξεργασία και απεικόνιση ψηφιακού video και ήχου είναι πλέον διαθέσιμη στην αγορά, με ένα μεγάλο εύρος όσον αφορά την απόδοση και την τιμή. Επίσης, καινούργια συστήματα με μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης και δυνατότητα γρήγορης ανάκτησης της πληροφορίας έχουν κάνει την εμφάνιση τους στην αγορά, και μάλιστα σε τιμές πολύ προσιτές στον μέσο χρήστη. Τέλος, στον τομέα αυτό, έχουν βγει στην αγορά, κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές video και ήχου πραγματικού χρόνου.

Όλη αυτή η τεχνολογική πρόοδος έχει οδηγήσει σε νέες απαιτήσεις από πλευράς των χρηστών. Νέες εφαρμογές  έχουν κάνει την εμφάνιση τους. Τέτοιες είναι η εκμάθηση εξ αποστάσεως (distance learning), τηλε-συνδιάσκεψη (video-conferencing), video καθ’ απαίτηση (video on demand), κ.ά. Οι εφαρμογές αυτές είναι, από τη φύση τους διαλογικές και απαιτούν κατά κόρο την ανταλλαγή πληροφορίας πολυμέσων. Οι απαιτήσεις των εφαρμογών αυτών μπορεί να διαφέρουν πολύ, όσον αφορά παραμέτρους όπως είναι η καθυστέρηση, το εύρος ζώνης, την μεταβλητότητα της καθυστέρησης και την ανοχή σε σφάλματα..

Το ΑΤΜ για να υποστηρίξει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, έχει ορίσει συγκεκριμένες κλάσεις υπηρεσιών. Αυτές οι κλάσεις μπορούν να υποστηρίξουν από απαιτητικές εφαρμογές, όπως αυτές πραγματικού χρόνου με εγγύηση Ποιότητας Υπηρεσίας, μέχρι και τις πιο απλές όπως η μεταφορά δεδομένων και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Μια από τις κλάσεις που όρισε το ΑΤΜ είναι και αυτή του Διαθέσιμου Ρυθμού Μετάδοσης (Available Bit Rate ABR), στην οποία οι εφαρμογές θα είναι σε θέση να προσαρμόζουν το ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων, ανάλογα με το διαθέσιμο εύρος ζώνης [For96]. Η κλάση αυτή δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιείται όλο το εύρος ζώνης ενός συνδέσμου που είναι διαθέσιμο για αυτή, χωρίς να προκαλείται συμφόρηση. Πολλοί ερευνητές που ασχολούνται με την χρέωση δικτυακών υπηρεσιών, άρχισαν να ασχολούνται με τον τρόπο που θα πρέπει να χρεώνονται υπηρεσίες της κλάσης αυτής [CSS96, Kel97, KMT98]. Η ανάπτυξη σχημάτων χρέωσης για τις υπηρεσίες αυτές οδήγησε στην ανάγκη για πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών, και του συστήματος στις περιπτώσεις αναπροσαρμογής του διαθέσιμου εύρους ζώνης. Υπηρεσίες όπως η μεταφορά δεδομένων (ftp) και η αναζήτηση στο διαδίκτυο (Web browsing), μπορούν να χρησιμοποιούν την κλάση ABR, αλλά τα αποτελέσματα της μεταβολής του διαθέσιμου εύρους ζώνης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτά σε πειράματα. Αντίθετα υπηρεσίες, όπως η μετάδοση ψηφιακού video και ήχου μπορούν να επιδείξουν πιο θεαματικά την αλλαγή στο εύρος ζώνης που λαμβάνει η κάθε σύνδεση της κλάσης αυτής. Συγκεκριμένα η αλλαγή στην ποιότητα του video και ο αποσυγχρονισμός του με την πληροφορία του ήχου, μπορούν να μας δώσουν μια ρεαλιστική και εύκολα επιδείξιμη εικόνα για τις καταστάσεις στις οποίες οδηγούμαστε όταν εφαρμόζονται διάφορα σχήματα χρέωσης στις υπηρεσίες της κλάσης ABR. Επίσης, είναι ενδεχόμενο η υπηρεσία ΑΒR, να χρησιμοποιηθεί από για  video/ήχο, που θα παρέχεται σε ελκυστική τιμή, όταν δεν θα υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η ανάγκη για την σχεδίαση και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής, πάνω στην οποία θα μπορούν να δοκιμάζονται τα διάφορα σχήματα χρέωσης. Αυτή η αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστική, ώστε να μπορεί να μπορεί να προσαρμοστεί στα συστήματα δικτύων όταν ή κλάση ABR υποστηρίζεται πλέον από τους μεταγωγείς που βρίσκονται στο εμπόριο. Να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα τόσο όσον αφορά το ψηφιακό video/ήχο (MPEG), όσο και την παροχή υπηρεσιών, και να είναι σύμφωνη με τις μοντέρνες τάσεις της περιοχής των δικτύων, όπως είναι η αρχιτεκτονική TINA [TINA95, TINA96], καθώς και η αρχιτεκτονική CORBA (Common Object Request Broker Architecture) [OMG95], που έχει οριστεί από το OMG (Object Management Group), με σκοπό την παροχή ενός κοινού αρχιτεκτονικού πλαισίου για αντικειμενοστρεφείς εφαρμογές. Τέλος θα πρέπει η αρχιτεκτονική να είναι ευέλικτη, ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή σε αυτή νέων σχημάτων χρέωσης, καθώς και παραλλαγής των ήδη υπαρχόντων.

1.2 Η ανάγκη για χρέωση δικτυακών υπηρεσιών

Η χρέωση και κοστολόγηση των υπηρεσιών δικτύων υψηλών επιδόσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη τους. Αυτό το γεγονός έχει στρέψει την επιστημονική κοινότητα καθώς και τις μεγάλες εταιρείες, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας, μοντέλων και προϊόντων που θα βοηθήσουν στην σωστή και δίκαιη χρέωση των υπηρεσιών αυτών. Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, για πολλούς λόγους. Στο ήδη υπάρχον διαδίκτυο (Internet) δεν υφίσταται χρέωση των υπηρεσιών, πέρα από το πολύ απλό σχήμα όπου ένας χρήστης πληρώνει ένα σταθερό ποσό για κάποιο χρονικό διάστημα (flat charging), και η υπηρεσία που λαμβάνει είναι η μια και μοναδική που προσφέρεται από το δίκτυο, αυτή στην οποία το δίκτυο σου παρέχει ό,τι μπορεί χωρίς καμία εγγύηση (best effort). Τα δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών (ΑΤΜ και IPng), όμως, θα παρέχουν υπηρεσίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε ο χρήστης να χρησιμοποιεί, αυτή που πραγματικά χρειάζεται (και που όπως θα δούμε παρακάτω μπορεί να πληρώσει). Λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήματος, δεν υπάρχει σήμερα ένας ευρέως αποδεκτός τρόπος χρέωσης των δικτυακών υπηρεσιών, και κανένας από τους οργανισμούς προτυποποίησης δεν έχει εκδώσει κάποιο πρότυπο χρέωσης. Βέβαια η ερευνητική προσπάθεια βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την μελέτη και ανάλυση του θέματος αυτού [CA$h].

Ένας λόγος που οδηγεί τους τηλεπικοινωνιακούς και δικτυακούς φορείς στην αναζήτηση σχημάτων χρέωσης, είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους από τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, έχοντας καλύψει φυσικά τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου τους. Πέραν όμως από αυτή την καθαρά οικονομική διάσταση, η χρέωση έχει και μια δεύτερη διάσταση που ενδιαφέρει περισσότερο τους μηχανικούς δικτύων και γενικότερα αυτούς που ασχολούνται με την διαχείριση τους. Η χρέωση των υπηρεσιών αποτελεί ένα έμμεσο μηχανισμό ελέγχου της συμφόρησης του δικτύου. Αυτό μπορεί να φανεί πολύ καθαρά με ένα παράδειγμα. Η ανυπαρξία ενός έξυπνου μηχανισμού χρέωσης στα σημερινά δίκτυα (Internet), έχει οδηγήσει τους χρήστες του να είναι άπληστοι, και να χρησιμοποιούν συνεχώς το δίκτυο, ακόμη και αν δεν το χρειάζονται, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα απόδοσης και συνεχούς συμφόρησης. Με την εφαρμογή μηχανισμών χρέωσης οι χρήστες, θα έχουν το κίνητρο να δηλώνουν σωστά τις απαιτήσεις τους, και θα περιορίσουν την χρήση στην απαραίτητη. Έτσι το δίκτυο, διαμορφώνοντας τις τιμές κατάλληλα, θα μπορέσει να συμβάλει στον έλεγχο της συμφόρησης και στην ομοιόμορφη κατανομή του φόρτου του, παρέχοντας ταυτόχρονα στους χρήστες τους πόρους του με οικονομικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Το πρόβλημα της χρέωσης αγαθών και υπηρεσιών έχει απασχολήσει ευρέως τους οικονομολόγους, και κατά το παρελθόν έχουν προταθεί διάφορα οικονομικά μοντέλα. Παράδειγμα αποτελούν τα σχήματα χρέωσης που εφαρμόζονται από τις εταιρίες των τηλεφωνικών δικτύων [Mitch91]. Επίσης, έχουν προταθεί σχήματα κατάλληλα για τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα (Internet) [Bail96, EMV95, MMV94]. Τα ευρυζώνια δίκτυα, έχουν εισάγει νέες έννοιες, και έτσι προκύπτει η ανάγκη για αναζήτηση κατάλληλων σχημάτων χρέωσης [CSSM95].  Συγκεκριμένα, ένα τέτοιο δίκτυο θα πρέπει να εγγυάται κάποιες παραμέτρους ποιότητας υπηρεσίας στον κάθε χρήστη. Τις παραμέτρους αυτές, ένας μηχανισμός χρέωσης θα πρέπει τις έχει ως είσοδο από την έναρξη της κλήσης.  Η εγγύηση των παραμέτρων, σημαίνει ότι το δίκτυο θα πρέπει  να δεσμεύσει πόρους. Το κόστος αυτής της δέσμευσης των πόρων (ακόμη και αν δεν τους χρησιμοποιήσει ο χρήστης) θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην χρέωση της υπηρεσίας. Υπάρχει η αναγκαιότητα, για αστυνόμευση της κίνησης που εισάγει ο χρήστης, από το δίκτυο, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες ο χρήστης παραβαίνει τις παραμέτρους τις οποίες έχει συμφωνήσει με το δίκτυο. Οι μηχανισμοί χρέωσης, πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να δίνουν τα κίνητρα στον χρήστη να δηλώσει, όσο το δυνατόν καλύτερα και με ακρίβεια τις παραμέτρους της κίνησης που πρόκειται να εισάγει στο δίκτυο, και να προσαρμόζει τον ρυθμό μετάδοσης σε σήματα ανάδρασης του δικτύου (ΑΒR). Μια ακόμη δυσκολία, είναι το κόστος που προκύπτει από την διατήρηση λογιστικών στοιχείων και έκδοση λογαριασμών. Το υπολογιστικό αυτό κόστος, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και μερικές φορές αδύνατο να υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Ένα σχήμα χρέωσης θα πρέπει να το λαμβάνει και αυτό υπόψιν του, και να δίνει λύσεις οι οποίες θα είναι εύκολα υλοποιήσιμες (σε υλικό και λογισμικό) και θα εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο την υπάρχουσα τεχνολογία (βλ. παρ. 2.2.2). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι η αγορά των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, και τα σχήματα χρέωσης θα πρέπει να λαμβάνουν το γεγονός αυτό υπόψιν τους. Στην συνέχεια θα αναφέρουμε μερικές από τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τα σχήματα αυτά.

1.2.1 Απαιτήσεις από ένα σχήμα χρέωσης

Οι απαιτήσεις από ένα σχήμα χρέωσης διαχωρίζονται σε αυτές των χρηστών και σε αυτές που έχουν οι εταιρείες παροχής δικτυακών υπηρεσιών. Παρακάτω δίνουμε επιγραμματικά μερικές από τις απαιτήσεις αυτές:

Απαιτήσεις χρηστών:

- Οι λογαριασμοί να είναι απλοί και να μπορούν να ελέγχονται εύκολα ( όπως π.χ. οι τηλεφωνικοί λογαριασμοί).

- Η χρέωση να αντανακλά την αντίληψη τους όσον αφορά την Ποιότητα Υπηρεσίας που λαμβάνουν (όπως στην εργασία αυτή την ποιότητα του video/ήχου που λαμβάνουν).

- Ο λογαριασμός να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προβλέψιμος, ώστε να αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις.

- Η χρέωση να βασίζεται στην ατομική χρήση (χρέωση βάσει χρήσης), και να μην εξαρτάται από την κατάσταση του δικτύου (χρέωση βάσει συμφόρησης).

Απαιτήσεις παροχέων δικτυακών υπηρεσιών:

- Κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, και χρέωση ανάλογη αυτών.

- Μεγιστοποίηση του κέρδους, ώστε να είναι δυνατές οι επενδύσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου.

- Χρέωση άμεσα συσχετισμένη με την Ποιότητα Υπηρεσίας που παρέχεται.

- Τα τέλη να είναι εύκολα υπολογίσιμα, χωρίς πολύπλοκες μετρήσεις και λογιστικά σχήματα.

- Ευκολία στην υλοποίηση του μηχανισμού.

- Αποθάρρυνση της μεταπώλησης των πόρων του δικτύου ή των υπηρεσιών.

- Χρέωση που οδηγεί σε κατάτμηση και διεύρυνση της αγοράς, και αποφυγή καννιβαλισμού μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια θα δώσουμε μερικά στοιχεία για τις κλάσεις υπηρεσιών που ορίζονται από το ΑΤΜ Forum, και συγκεκριμένα για την κλάση ABR, η οποία αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής.

1.3 Κλάσεις υπηρεσιών δικτύων ΑΤΜ

Οι βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι δικτυακές υπηρεσίες είναι δύο, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους για απόδοση. Η πρώτη είναι οι εγγυημένες υπηρεσίες. Αυτές είναι κυρίως υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (real-time), με τις οποίες είναι στενά συνδεδεμένη η έννοια της Ποιότητας Εξυπηρέτησης (QoS). Για να μπορέσει το δίκτυο να εγγυηθεί κάποιες παραμέτρους στις υπηρεσίες αυτές, αναγκάζεται να δεσμεύσει κάποιους πόρους. Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν οι υπηρεσίες εκείνες στις οποίες το δίκτυο δεν δίνει καμία εγγύηση όσον αφορά ως προς το QoS, και ονομάζονται best-effort. Τέτοιες είναι κυρίως οι υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα από το Internet (e-mail, ftp, Web browsing).

Το ATM Forum, κατά για την προτυποποίηση και ορισμό των λειτουργιών των δικτύων ΑΤΜ, έχει ορίσει [For96] τις παρακάτω κλάσεις για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών:

- Σταθερού ρυθμού (Constant Bit Rate - CBR). Στην κλάση αυτή  θα ανήκουν υπηρεσίες, οι οποίες έχουν απαιτήσεις για συγκεκριμένο μέγεθος και μεταβλητότητα καθυστέρησης και σταθερό ρυθμό μετάδοσης πληροφορίας.

- Μεταβλητού ρυθμού (Variable Bit Rate - VBR). Στην κλάση αυτή θα ανήκουν υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι εκρηκτικές (bursty), θα έχουν χρονικούς περιορισμούς καθώς και απαιτήσεις όσον αφορά την Ποιότητα Εξυπηρέτησης. Στην κλάση αυτή υποστηρίζεται στατιστική πολυπλεξία, που είναι αποτέλεσμα της ένωσης πολλών πηγών εκρηκτικής φύσης. Στο πρότυπο ορίζονται δύο κλάσεις του είδους αυτού: πραγματικού χρόνου VBR (rt-VBR) και μη πραγματικού χρόνου VBR (nrt-VBR), με την rt-VBR να έχει πιο αυστηρές προδιαγραφές, σχετικά με την καθυστέρηση.

- Διαθέσιμου ρυθμού (Available Bit Rate - ABR). Σε αυτή την κλάση έχουμε μια εγγύηση όσον αφορά τον ελάχιστο ρυθμό, ενώ δεν υπάρχει περαιτέρω εγγύηση για το πόσο παραπάνω εύρος ζώνης θα έχει η σύνδεση της κλάσης αυτής. Επίσης, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της κυκλοφορίας. Αυτή θα αναλυθεί στην επόμενη παράγραφο με λεπτομέρειες.

- Ακαθόριστου ρυθμού (Unspecified Bit Rate - UBR). Στην κλάση αυτή υπηρεσιών δεν θα υπάρχει καμία εντελώς εγγύηση για το εύρος ζώνης που θα λάβει η σύνδεση. Είναι κλάση τύπου best-effort, χωρίς εγγύηση ούτε όσον αφορά την καθυστέρηση ούτε την απώλεια κελιών.

Ο χρήστης θα πρέπει να αποφασίζει ποια κλάση υπηρεσιών από τις παραπάνω θέλει να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή του και να το δηλώσει κατά τον έναρξη της σύνδεσης, ταυτόγχρονα με τις παραμέτρους που απαιτεί για την κλάση που διάλεξε (π.χ. μέγιστο ρυθμό μετάδοσης, μέσο ρυθμό, καθυστέρηση κ.ά.). Η επιλογή της κλάσης θα είναι μία συνάρτηση της ανάγκης που έχει ο χρήστης για συγκεκριμένες παραμέτρους Ποιότητας Εξυπηρέτησης (QoS), και  του ύψους της χρέωσης που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της δικτυακής υπηρεσίας για κάθε μια από τις παραπάνω κλάσεις.

1.3.1 Η κλάση υπηρεσιών ABR

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μία από τις κλάσεις που ορίζει το ATM Forum, είναι αυτή του Διαθέσιμου Ρυθμού. Αυτή αναφέρεται για πηγές κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να μειώνουν ή να αυξάνουν τον ρυθμό αποστολής των δεδομένων τους σύμφωνα με τα σήματα ελέγχου συμφόρησης που λαμβάνουν από το δίκτυο. Οι χρήστες που θα χρησιμοποιήσουν την κλάση αυτή, έχουν το δικαίωμα κατά την φάση εγκατάστασης της σύνδεσης (connection set-up), να δηλώσουν τον ελάχιστο ρυθμό αποστολής δεδομένων (Minimum Cell Rate - MCR), τον οποίο θέλουν να τους εγγυηθεί το δίκτυο  δεσμεύοντας εύρος ζώνης, δηλαδή να είναι οποιαδήποτε στιγμή στην διάθεση τους. Αυτή η τιμή ελέγχεται από το δίκτυο (Admission Control), και αν δεν υπάρχουν οι ανάλογοι πόροι για να ικαναποιηθεί η  σύνδεση δεν γίνεται αποδεκτή.

Πέραν της τιμής του MCR, κάθε χρονική στιγμή μπορεί ο ρυθμός αποστολής των δεδομένων του χρήστη, να μεταβάλλεται, πάντα φυσικά πάνω από την τιμή του MCR. Ο ρυθμός με τον οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται η εφαρμογή του χρήστη, γίνεται γνωστός σε αυτόν από τα σήματα ανάδρασης που λαμβάνει από το δίκτυο. Τα σήματα αυτά μπορεί να είναι είτε μια απλή ένδειξη ότι υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο (implicit rate control), είτε η ακριβής τιμή του ρυθμού με τον οποίο θα πρέπει να εισάγει κυκλοφορία στο δίκτυο η πηγή (explicit rate control). Το ATM Forum δεν ορίζει με ποιόν ακριβώς αλγόριθμο θα γίνεται ο έλεγχος του ρυθμού κυκλοφορίας, αλλά δίνει δύο γενικούς μηχανισμούς τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο ένας,  είναι το πεδίο (1 bit)  ελέγχου ροής (flow-control field), το οποίο υπάρχει στα κελιά ΑΤΜ, το οποίο συμπληρώνουν οι μεταγωγείς ΑΤΜ υποδεικνύοντας αν υπάρχει συμφόρηση (congestion indication). O δεύτερος μηχανισμός, είναι τα κελία διαχείρησης πόρων (resource management - RM - cells), με τα οποία μεταφέρετα πληροφορία μεταξύ πηγής και προορισμού (end-to-end). Με βάση μία από τις παραπάνω διαδικασίες, αναμένεται, ότι οι συνδέσεις οι οποίες προσαρμόζουν τον ρυθμό αποστολής δεδομένων στα σήματα ανάδρασης του δικτύου, θα έχουν χαμηλή απώλεια κελιών (Cell Loss Ratio - CLR). Για τις άλλες παραμέτρους Ποιότητας Εξυπηρέτησης, όπως η μεταβλητότητα της καθυστέρησης ενός κελιού (Cell Delay Variation - CDV), και καθυστέρησης μετάδοσης κελιού (Cell Transfer Delay - CTV), δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.

Σχήμα 1.1: Κατανομή χωρητικότητας σε ένα ΑΤΜ σύνδεσμο.

Η συνολική χωρητικότητα, η οποία μεταβάλλεται χρονικά, που διατίθεται από το δίκτυο ATM για τις συνδέσεις ABR, όπως φαίνεται και στο Σχήμα  1.1, είναι το άθροισμα των δεσμευμένων πόρων για κάθε μία τέτοια σύνδεση, δηλαδή το άθροισμα των MCR τους, καθώς και της χωρητικότητας που μένει ανεκμετάλλευτη από τις συνδέσεις των υπολοίπων κλάσεων υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας (CBR, rt-VBR και nrt-VBR). Αυτό το τελευταίο αποτελεί ουσιαστικά και το μεγάλο πλεονέκτημα της κλάσης αυτής. Το πλεονέκτημα είναι και προς τους χρήστες που την χρησιμοιποιούν καθώς και προς το δίκτυο, γιατί έχουμε αποτελεσματική εκμετάλλευση της χωρητικότητας του δικτύου, και γιατί ικανοποιεί τις εφαρμογές που την χρησιμοποιούν συνήθως με μεγαλύτερο ρυθμό από το MCR, όταν φυσικά αυτές οι εφαρμογές είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα σήματα ανάδρασης του δικτύου, και να μεταβάλουν το ρυθμό αποστολής τους.

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, η κλάση ABR βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις κλάσεις εγγυημένης εξυπηρέτησης και στις best-effort. Μια ουσιαστική διαφορά της με τις πρώτες, είναι ότι μπορεί σε μια σύνδεση ABR να παρέχεται χωρητικότητα πολύ μεγαλύτερη από τον ελάχιστο ρυθμό αποστολής (MCR) που αυτή έχει δηλώσει, κατά την έναρξη της. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί οι απαιτήσεις των συνδέσεων κλάσεων εγγυημένης ποιότητας έχουν μειωθεί, οπότε η συνολική χωρητικότητα για υπηρεσίες ABR, να έχει αυξηθεί (βλ. Σχήμα 1.1), είτε γιατί συνδέσεις της ίδιας κλάσης είναι λιγότερες, οπότε η σύνδεση παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής χωρητικότητας για υπηρεσίες ABR . Δηλαδή το μέγεθος της χωρητικότητας που διατίθεται στις συνδέσεις ABR εξαρτάται από την ζήτηση σε χωρητικότητα, που έχουν οι άλλες οι συνδέσεις των άλλων κλάσεων, καθώς και από τις συνολικές συνδέσεις της ίδιας της κλάσης ABR, για τον λόγο αυτό μία τέτοια σύνδεση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη και προκαθορισμένη πλήρως από την έναρξη της. Λόγω αυτής της ουσιαστικής διαφοράς που υπάρχει με τις άλλες κλάσεις υπηρεσιών, δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ίδια σχήματα χρέωσης που χρησιμοποιούνται για χρέωση υπηρεσιών των κλάσεων εγγυημένης υπηρεσίας.

1.4 Οργάνωση του κειμένου και συνεισφορά της εργασίας

Η παρούσα εργασία είναι δομημένη ως εξής: στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε τα δύο βασικά σχήματα χρέωσης υπηρεσιών ABR, τα οποία υλοποιήθηκαν στην εργασία αυτή. Αρχικά στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια γενική εισαγωγή στις έννοιες χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών, με αναφορά στις σημαντικές εργασίες του τομέα, και στις βασικότερες σχετικές έννοιες. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το σχήμα χρέωσης υπηρεσιών ABR, ανάλογα του ελάχιστου ρυθμού αποστολής δεδομένων (MCR), και το ένα δυναμικό σχήμα, το οποίο υπό κάποιες προϋποθέσεις, οδηγεί το σύστημα σε ισορροπία.

Στο 3ο κεφάλαιο δίνουμε, μια περιργαφή του προτύπου κωδικοποίησης video και του αντίστοιχου ήχου, MPEG. Δίνονται τα βασικά στοιχεία κωδικοποίησης του video, αναφέρεται η κωδικοίηση του ήχου, και το επίπεδο πολυπλεξίας των δύο αυτών βασικών μέσων. Το κεφάλαιο αυτό, αποτελεί βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση της προσαρμογής του ρυθμού του videο/ήχου, που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουμε την ερευνητική δουλειά που έχει γίνει, όσον αφορά την προσαρμογή του ρυθμού εφαρμογών πολυμέσων, και την πολύ σημαντική έννοια του φίλτρου Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS filter), για τις εφαρμογές αυτές. Στην συνέχεια του κεφαλαίου, περιγράφουμε τον αλγόριθμο προσαρμογής, που χρησιμοποιήθηκε και υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.

Στο κεφάλαιο 5, δίνουμε την βασική αρχιτεκτονική του συστήματος χρέωσης υπηρεσιών video/ήχου για συνδέσεις ABR. Αρχικά αναφέρουμε τις  απαιτήσεις, από μια τέτοια αρχιτεκτονική. Μετά απαριθμούμε τους στόχους που θέτουμε για την σχεδίαση της αρχιτεκτονικής αυτής. Δίνουμε το βασικό σχήμα χρεώσης ενός συνδέσμου, των υπηρεσιών που αναφέραμε παραπάνω. Και στην συνέχεια περιγράφουμε την λειτουργία των βασικότερων λειτουργικών μονάδων της αρχιτεκτονικής αυτής, καθώς και την σύνδεση μεταξύ τους.

Το 6ο κεφάλαιο, αποτελεί συμπλήρωμα του 5ου, και δίνει κάποιες από τις λεπτομέρειες της υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τον τρόπο υλοποίησης με χρήση των μοντέρνων αρχιτεκτονικών, από τον χώρο του προγραμματισμού κατανεμημένων εφαρμογών (CORBA, ΤΙΝΑ), τις γλώσσες υλοποίησης, την δικτυακή υποδομή και τον τρόπο επικοινωνίας των επιμέρους μονάδων της αρχιτεκτονικής. Τέλος, δίνεται το γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τους χρήστες, και τον διαχειριστή του δικτύου, το οποίο δίνει την δυνατότητα, εφαρμογής των λειτουργιών των διαφόρων μονάδων της αρχιτεκτονικής.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παραθέτουμε τα συμπεράσματα, από την σχεδίαση, υλοποίηση και την πειραματική εφαρμογή της αρχιτεκτονικής του κεφαλαίου 5.  Η παρούσα εργασία κλείνει με κάποιες ιδέες και κατευθύνσεις όσον αφορά την επέκταση  και μελλοντική εργασία. Αυτές έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα των μικρών προσθήκων και βελτιώσεων, σε επίπεδο λογισμικού, χωρίς ουσιαστική αλλαγή στην αρχιτεκτονική, καθώς θα αίρονται οι τεχνολογικοί περιορισμοί που υπήρχαν κατά την περίοδο της υλοποίησης (π.χ. νέες βελτιωμένες εκδόσεις λογισμικού, καλύτερες κάρτες δικτύου, κάρτες video κ.λ.π).

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας έγκειται στη σχεδίαση και υλοποίηση μιας γενικής και ρεαλιστικής αρχιτεκτονικής για χρέωση υπηρεσιών video/ήχου, που μεταφέρονται μέσω συνδέσεων ABR. Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιμοποιείται σε πειράματα επίδειξης, του συνδυασμού της χρέωσης και της κατανομής των πόρων σε οικονομική βάση, και της χρήσης ευφυών αντιπροσώπων που υποβοηθούν τον χρήστη στις επιλογές χρέωσης. Τόσο η σχεδίαση όσο και η υλοποίηση έγινε σε συμφωνία με όλα τα διεθνή πρότυπα, τόσο για την υπηρεσία που χρεώνεται (MPEG), όσο για τις δικτυακές λειτουργίες (ATM Forum, TINA-C). Tα παραπάνω σε συνδυασμό, με την χρήση μοντέρνων εργαλείων υλοποίησης (CORBA, Java), και την υλοποίηση γενικών συναρτήσεων, με τα πλεονεκτήματα που δίνει ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, παρέχουν τις δυνατότητες, επανα-χρησιμοποίησης λογισμικού για μελλοντικές επεκτάσεις, εύκολης εφαρμογής νέων σχημάτων χρέωσης, αλλαγής της εφαρμογής video/ήχου που χρεώνεται, και γενίκευσης του περιβάλλοντος με εισαγωγή πολλαπλών παροχέων.

Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια της τελικής φάσης του ευρωπαϊκού έργου ACTS-039 CA$hMAN, Charging and Accounting Schemes in Multi-Service ATM Networks, και αποτέλεσε μέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής για χρέωση δικτυακών υπηρεσιών που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του.

Κεφάλαιο 2

Χρέωση υπηρεσιών ABR

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο μιλήσαμε γενικά για την ανάγκη χρέωσης και κοστολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα δίκτυα, και γιατί αυτή είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη τους μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης μιλήσαμε για τις κλάσεις υπηρεσιών που θα προσφέρονται από τα δίκτυα ΑΤΜ και συγκεκριμένα για την Υπηρεσία Διαθέσιμου Ρυθμού – Available Bit Rate (ABR).

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αρχικά μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζοντας τα βασικά μοντέλα και αρχές για τη χρέωση και την κοστολόγηση των υπηρεσιών των δικτύων, και στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα δύο βασικά σχήματα χρέωσης των ABR υπηρεσιών, τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην παρούσα εργασία.

2.1 Ανασκόπηση βασικών μοντέλων χρέωσης υπηρεσιών δικτύων ΑΤΜ

Στην παρούσα ενότητα, θα αναφερθούμε σε μερικές πολύ σημαντικές ερευνητικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζουν αλγόριθμους και μοντέλα της Μικροοικονομίας για χρέωση των υπηρεσιών που θα προσφέρονται από τα δίκτυα ΑΤΜ. Θα δώσουμε τις βασικές αρχές που διέπουν αυτή την ερευνητική περιοχή, καθώς και την δυνατότητα εφαρμογής τους σε πραγματικά δίκτυα.

Οι γενικές ιδέες όπου βασίζονται οι εργασίες αυτές, περιστρέφονται γύρω από την έννοια της κοινωνικής ευημερίας (social welfare), την διαμόρφωση ταρίφας (tariff) και της  τιμής (price) σε σχέση με την ζήτηση (demand), την πραγματική χρήση πόρων (usage), και τέλος ότι η επαναλαμβανόμενη αναπροσαρμογή της τιμής θα οδηγεί (κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις) σε κάποιο σημείο ισορροπίας (equilibrium) το οποίο θα είναι κοινωνικά βέλτιστο. H χρέωση βάσει χρήσης (usage based charging) είναι πιο δύσκολη στην υλοποίηση, γιατί προϋποθέτει την εύρεση ενός μέτρου για την χρήση και την συνεχή καταμέτρηση του. Σε ένα δίκτυο η χρήση, είναι το εύρος ζώνης (bandwidth) και η χρησιμοποίηση των ενταμιευτών (buffering), τα οποία μπορούν πολύ κομψά να συνδυαστούν με την έννοια του ισοδύναμου εύρους ζώνης (effective bandwidth) [Kel96]. Η χρέωση βάσει χρήσης είναι η πιο δίκαια από τις άλλες μεθόδους, όπως π.χ. απλή χρονοχρέωση ή σταθερή χρέωση (flat charging). Κύριο, εγχειρίδιο, για τις βασικές αρχές της Μικροοικονομίας, στις οποίες στηρίζεται η σύγχρονη έρευνα για την χρέωση των υπηρεσιών δικτύων, αποτελούν τα [Var92, Var93].

Στο [Low93], οι Low και Varayia, διαπραγματεύονται το θέμα της ανάθεσης πόρων (resource allocation) και χρέωσης (charging), σε δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών. Το δίκτυο προσφέρει μια πλειάδα S, υπηρεσιών με εγγυημένη ποιότητα εξυπηρέτησης. Κάθε σύνδεση απαιτεί ένα συγκεκριμένο εύρος ζώνης και χώρο στον ενταμιευτή στον κάθε σύνδεσμο από τον οποίο διέρχεται. Οι πόροι δεσμεύονται σε σύνδεσμο, και επομένως δεν υποστηρίζεται στατιστική πολυπλεξία. Έστω ws, η τιμή της υπηρεσίας τύπου s ανά μονάδα χρόνου. Υποθέτουμε ότι το δίκτυο γνωρίζει τη συνολική ζήτηση για την υπηρεσία  s, είναι Ds(ws)=usexp(−ws) (βλ. παρ. 2.2.2.2) και ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από το ποσό υπηρεσίας xs που προσφέρει το δίκτυο (xs≤Ds(w)).Οι συγγραφείς ορίζουν την κοινωνική ευημερία ως: Κοινωνική Ευημερία = Έσοδα Δικτύου + Πλεόνασμα Χρήστη. Ο σκοπός είναι να βρεθεί το σημείο ισορροπίας, στο οποίο μεγιστοποιούνται τα έσοδα του δικτύου και  η κοινωνική ευημερία. Δεν είναι προφανές οτι μεγιστοποιούνται, για το ίδιο διάνυσμα τιμών και προσφερόμενων υπηρεσιών, και τα δύο ταυτόχρονα. Το πρόβλημα ανάγεται σε ένα ανταγωνιστικό παίγνιο (competitive game), στο οποίο ανταγωνίζονται οι χρήστες με το δίκτυο. Ως σημείο ισορροπίας ορίζεται: (α) Η προσφορά θα είναι ίση με την ζήτηση (δηλ.xs=Ds(ws)=usexp(−ws)), (β) τα έσοδα του δικτύου θα μεγιστοποιούνται (xsws) και (γ) οι πόροι διατίθενται, με τέτοιο τρόπο ώστε οι απαιτήσεις σε ποιότητα εξυπηρέτησης να ικανοποιούνται χωρίς να υπερβαίνουν το συνολικό εύρος ζώνης και χώρο ενταμίευσης. Τελικά αναφέρεται ότι το σημείο ισορροπίας μπορεί να βρεθεί με ένα κατανεμημένο επαναληπτικό αλγόριθμο λύνοντας τα δύο μέρη κάποιες συναρτήσεις βελτιστοποίησης, ότι αυτό είναι μοναδικό, και ότι σε αυτό σε αυτό βελτιστοποιείται η κοινωνική ευημερία. Πιο συγκεκριμένα οι χρήστες αποφασίζουν ανεξάρτητα από τους άλλους, βάσει των δικών τους χαρακτηριστικών, την ζήτηση τους, και το δίκτυο αναπροσαρμόζει περιοδικά τις τιμές σύμφωνα με την συνολική ζήτηση.

Στο άρθρο των G. de Veciana και R. Baldick [deVec95], το οποίο αποτελεί επέκταση του προηγούμενου άρθρου, με επιπλέον την υποστήριξη στατιστικής πολυπλεξίας και υπηρεσιών best-effort (όπως είναι και οι υπηρεσίες ABR). To δίκτυο και πάλι προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών πραγματικού χρόνου και best-effort. Η χρέωση της κίνησης πραγματικού χρόνου βασίζεται στο ισοδύναμο εύρος ζώνης της πηγής, ενώ της best-effort γίνεται σύμφωνα με τον μέσο ρυθμό (mean rate). Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, δηλαδή να βρεθούν τα διανύσματα εκείνα των τιμών και προσφοράς υπηρεσιών, ώστε η κοινωνική ευημερία να μεγιστοποιείται (οι εξισώσεις είναι ίδιες με αυτές του [Low93], με ένα επιπλέον όρο για τις υπηρεσίες best-effort). Τελικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα σημείο λειτουργίας του συστήματος το οποίο μεγιστοποιεί την ευημερία ταυτόχρονα με το κέρδος του χρήστη (το οποίο ορίζεται ως το κέρδος από την  υπηρεσία που λαμβάνει). Τα αποτελέσματα επεκτείνονται και για περιπτώσεις όπου η συνάρτηση ζήτησης δεν είναι γνωστή (ικανοποιεί όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις), και σε περιπτώσεις δικτύου με πολλούς κόμβους.

Οι J. και L. Murphy και Posner [Murph94], προτείνουν ένα σχήμα χρέωσης εικονικών μονοπατιών (virtual path’s), για δίκτυα ATM. Η εργασία είναι επηρεασμένη κατά πολύ από την φιλοσοφία της χρέωσης βάσει συμφόρησης, δηλαδή οι τιμές να διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργείται συμφόρηση. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι λίγο διαφορετική από τις δύο προηγούμενες εργασίες, εφόσον η βελτιστοποίηση του κέρδους του δικτύου και των χρηστών επιχειρείται ταυτόχρονα, και όχι με διαδοχικές αλλαγές (παίγνιο). Προτείνεται ένας επαναληπτικός αλγόριθμος ο οποίος οδηγεί στο σημείο ισορροπίας. Οι συγγραφείς  δεν λαμβάνουν υπ’όψη τους την στατιστική πολυπλεξία, δηλαδή έχουμε σταθερό εύρος ζώνης για κάθε χρήστη, ούτε την δυνατότητα αλλαγής του εικονικού μονοπατιού για κάθε ζεύγος αποστολέα παραλήπτη. Το μοντέλο αυτό θεωρείται ότι είναι κατάλληλο για «χρήστες» οι οποίοι είναι παροχείς υπηρεσιών (π.χ. Internet providers) και «αγοράζουν» πολύ εύρος ζώνης με σκοπό να το μεταπουλήσουν σε μικρότερους χρήστες.

2.2 Σχήματα χρέωσης υπηρεσιών ABR

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε τα δύο βασικά σχήματα χρέωσης υπηρεσιών ABR, τα οποία υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Στο πρώτο σχήμα [Kel96b], η χρέωση που αποδίδεται εκφράζεται ως συνάρτηση της διάρκειας της συνολικής σύνδεσης και του συνολικού όγκου πληροφορίας που χρησιμοποίησε η σύνδεση αυτή, έχοντας ο χρήστης δηλώσει ένα ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης κελιών (Minimum Cell Rate - MCR), το οποίο πρέπει το δίκτυο πάντα να τού εγγυάται.

Στο δεύτερο σχήμα [CSS96], οι συγγραφείς αρχικά θεωρούν ότι έχουμε σύνδεση best-effort, δηλαδή δεν υπάρχει ένας ελάχιστος ρυθμός αποστολής κελιών τον οποίο να εγγυάται το δίκτυο στον χρήστη (ΜCR=0). Το σχήμα αυτό εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς ελέγχου ροής (flow control) κυκλοφορίας [For96] που ορίζονται για τις  υπηρεσίες ABR. Η χρέωση που αποδίδει το σχήμα έχει και αυτή σαν στόχο την βελτιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας (βλ. παρ. 2.1). Με βάση το σχήμα αυτό, η τιμή ανά μονάδα εύρους ζώνης μεταβάλλεται δυναμικά, αναγκάζοντας τους χρήστες να μεταβάλουν την κίνηση που βάζουν στο δίκτυο, δηλαδή να μεταβάλλεται ο φόρτος του δικτύου. Οι συνεχείς αυτές μεταβολές θα οδηγήσουν τους χρήστες να αγοράζουν όσο χρειάζονται, και τελικά να φτάσουμε στο σημείο ισορροπίας (βλ. παρ. 2.1). Στο σημείο αυτό η ζήτηση (demand) για εύρος ζώνης θα ισούται με την προσφορά (supply) του δικτύου. Με χρήση των κατάλληλων συναρτήσεων για την περιγραφή της ζήτησης των χρηστών, όσον αφορά το εύρος ζώνης, αποδεικνύεται ότι, στην κατάσταση ισορροπίας, τόσο το εισόδημα του δικτύου, όσο και η ευημερία των χρηστών, μεγιστοποιούνται. Το σχήμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και για την περίπτωση που το MCR είναι διαφορετικό του 0.

- Χρέωση ανάλογη του MCR

# Το σχήμα αυτό αποτελεί επέκταση σχημάτων χρέωσης υπηρεσιών εγγυημένου ρυθμού (guaranteed) [Kel96]. Η χρέωση αποδίδεται ανά σύνδεση, και εκφράζεται σαν συνάρτηση της διάρκειας της σύνδεσης και του συνολικού όγκου δεδομένων που αυτή εισάγει στο δίκτυο. Δηλαδή σύμφωνα με το σχήμα αυτό έχουμε την γενική σχέση:

Total charge  =  α x Τ   +  b x V                                          (2.1)

όπου α είναι η τιμή ανά μονάδα χρόνου, Τ η χρονική διάρκεια της κλήσης, b η τιμή ανά μονάδα όγκου, και V ο συνολικός όγκος κίνησης της κλήσης.

Μια σύνδεση ABR (βλ. παρ. 1.3.1), προσαρμόζει το ρυθμό αποστολής των δεδομένων σύμφωνα με τα σήματα ανάδρασης του δικτύου. Στην υπηρεσία αυτή, ο χρήστης, κατά την έναρξη της σύνδεσης, μπορεί να δηλώσει (αν όχι θεωρείται 0) τον ελάχιστο ρυθμό αποστολής δεδομένων (Minimum Cell Rate – MCR), τον οποίο, εάν η σύνδεση του γίνει αποδεκτή, το δίκτυο θα του εγγυηθεί. Σύμφωνα με το σχήμα χρέωσης [Kel96], η χρέωση των υπηρεσιών ABR, γίνεται με ένα ορισμένο τρόπο για ρυθμό αποστολής έως το MCR, και με διαφορετικό, για ρυθμό αποστολής μεγαλύτερο του MCR. Αυτό, πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι υπάρχει μια χρέωση με τιμή α ανά μονάδα χρόνου ανά μονάδα MCR και μια χρέωση με τιμή b ανά μονάδα όγκου. Το b  μπορεί να είναι και 0, οπότε να μην έχουμε ογκοχρέωση αλλά μόνο χρονοχρέωση ή και το αντίστροφο. Έτσι, μετά την δήλωση του MCR, η σχέση (2.1) γίνεται:

Total charge  = α x MCR x Τ   +  b x V                                   (2.2)

όπου το α  είναι η τιμή ανά μονάδα MCR ανά μονάδα χρόνου. Έτσι σε περιπτώσεις συμφόρησης, ο χρήστης μπορεί να αυξήσει την τιμή του MCR, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα της σύνδεσης του, με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται από την σχέση (2.2), να χρεωθεί περισσότερο από το δίκτυο. Παρατηρούμε ότι σε περίπτωση που το b είναι 0, τότε υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ο χρήστης λαμβάνει περισσότερο εύρος ζώνης από το MCR που έχει δηλώσει, και τελικά να μήν χρεώνεται γι’ αυτό, το επιπλέον του MCR εύρος ζώνης.

Το δίκτυο θα πρέπει να εγγυηθεί στον χρήστη το MCR κατά την έναρξη της κλήσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται, στον Έλεγχο Αποδοχής Κλήσης (Call Admission Control), ο εξής έλεγχος:

i=1NMCRi≤CABR                                                  (2.3)

όπου CABRείναι η χωρητικότητα, η οποία διατίθεται από το δίκτυο για υπηρεσίες ABR (συγκεκριμένα, το περίσσευμα από την χωρητικότητα για υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας) και MCRiτο MCR που έχει δηλώσει ο χρήστης i από τους συνολικούς Ν που διέρχονται από τον κάθε σύνδεσμο. Επιπλέον, το δίκτυο δίνει σε κάθε χρήστη συνολικό εύρος ζώνης xi ανάλογο του MCR (proportional fairness), σύμφωνα με τον τύπο:

xi=CABRMCRiMCRi                                                  (2.4)

Αυτό συμβαίνει γιατί ενδέχεται να ισχύει: CABR>MCRi, οπότε οι συνδέσεις ABR μοιράζονται και το υπόλοιπο του διαθέσιμου εύρους ζώνης, που όμως δεν είναι εγγυημένο.

2.2.2 Δυναμική Χρέωση

Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε ένα σχήμα χρέωσης για υπηρεσίες ABR [CSS96], το οποίο βασίζεται στην Μικροοικονομική Θεωρία [Var92, Var93], και ποιο συγκεκριμένα στην μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, όπως και τα σχήματα χρέωσης που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.1. Στο σχήμα αυτό οι τιμές εξαρτόνται από την απαίτηση του κάθε χρήστη και υπολογίζονται με ένα κατανεμημένο επαναληπτικό αλγόριθμο. Το σχήμα αυτό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς ελέγχου ροής βάση ρυθμού (rate-based flow control), που ορίζονται από το ATM Forum [For96], για τις υλοποιήσεις της υπηρεσίας ABR.

Το τελευταίο αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα γιατί η υλοποίηση του δεν επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση στο σύστημα. Επίσης, αποτελεί απόδειξη για την δεύτερη διάσταση την οποία έχει η χρέωση, αυτή του ελέγχου συμφόρησης. Έτσι συνδυαζόμενη με του μηχανισμούς ελέγχου ροής (flow control) και συμφόρησης (congestion control), οδηγεί σε οικονομικά αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων του δικτύου, οδηγώντας τους χρήστες στο να το χρησιμοποιούν μόνο όσο ακριβώς το χρειάζονται.

2.2.2.1 Ο επαναληπτικός αλγόριθμος χρέωσης

Το δίκτυο πρέπει να επιλέξει τέτοιες τιμές ανά μονάδα εύρους ζώνης, σε κάθε σύνδεσμο, ώστε να βελτιστοποιείται η κοινωνική ευημερία.

Κάθε σύνδεσμος υπολογίζει την τιμή ανά χρονικά διαστήματα Τ, τα οποία ονομάζονται «διαστήματα χρέωσης» και συμβολίζονται με n=1, 2, … και τα οποία καθορίζονται δυναμικά ώστε να είναι σε διάρκεια, τουλάχιστον ο χρόνος που απαιτείται από το δίκτυο να ανακοινώσει στους χρήστες την νέα τιμή συν τον χρόνο που απαιτείται για να υποδηλώσουν οι χρήστες στο δίκτυο την αντίδρασή τους στην νέα αυτή τιμή.

Συγκεκριμένα, για τον σύνδεσμο l, η τιμή ανά μονάδα εύρους ζώνης aln κατά το χρονικό διάστημα χρέωσης n, δίνεται από την σχέση:

aln=max(1+hDcn−1−ClCl)aln−1,0      if  aln−10maxkDcn−1−ClCl,0                   if  aln−1=0            (2.5)

όπου Cl η χωρητικότητα του συνδέσμου l, Dcn−1 η απαίτηση για εύρος ζώνης από την σύνδεση c κατά το χρονικό διάστημα χρέωσης n-1και al0=0 για κάθε l∈L. Η παράμετρος k, εκφράζει την τάση αύξησης, όταν η τιμή είναι μηδέν ενώ η h εκφράζει το πόσο οι τιμές αλλάζουν σε κάθε χρονικό διάστημα χρέωσης.

Η τιμή ανά μονάδα εύρους ζώνης pcn για την σύνδεση c, κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος χρέωσης n, είναι το άθροισμα όλων των τιμών aln των συνδέσμων κατά μήκος της σύνδεσης. Έτσι, στην κατάσταση ισορροπίας, οι τιμές καθορίζονται από τους συνδέσμους εκείνους οι οποίοι υπόκεινται σε συμφόρηση.

Το παραπάνω, σημαίνει ότι:

- al=0 για τους συνδέσμους που δεν υπόκεινται σε συμφόρηση, δηλαδή ισχύει: Dc<Cl.

- al≠0  ∧  (Cl=Dc=xc) για τους συνδέσμους που υπόκεινται σε συμφόρηση.

Έστω wc το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο χρήστης της σύνδεσης c. Αν υποθέσουμε ότι η σύνδεση l χρησιμοποιεί ένα μόνο σύνδεσμο, και για κάποιο χρονικό διάστημα, το πλήθος των συνδέσεων VC, η συνολική χωρητικότητα C και οι παράμετροι χρέωσης των χρηστών παραμένουν αμετάβλητες, ο επαναληπτικός υπολογισμός της σχέσης (2.16), οδηγεί σε κατάσταση ισορροπίας και το εύρος ζώνης κατανέμεται ανάλογα με το ποσό wc που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο χρήστης [Kel97].

Τότε θα ισχύει:

wc=pcD(pc)p=pcxc                                          (2.6)

και ο αντίστοιχος ρυθμός αποστολής δεδομένων xcπου του αποδίδεται είναι:

xc=wcpc=wciwiC,                                                         (2.7)

ενώ,

ixi=C.                                                       (2.8)

Δηλαδή, η σύνδεση παίρνει χωρητικότητα ανάλογη με το ποσό που είναι διατεθειμένες ο χρήστης να πληρώσει wc(σχέση (2.6)).

Παρατηρούμε, από τη  σχέση (2.7) ότι είναι δυνατόν, ένας χρήστης μπορεί να λαμβάνει εύρος ζώνης xc, διαφορετικό, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχει δηλώσει το ίδιο wc. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν είναι διαφορετική η διαθέσιμη χωρητικότητα C για υπηρεσίες ABR, ή όταν αλλάξει το wc. Το δεύτερο μπορεί να συμβεί κάποιος από τους υπόλοιπους χρήστες αλλάξει το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει, ή όταν η σύνδεση του τερματίζει ή αρχίζει. Οι χρήστες είναι σε θέση να επαναδιαπραγματεύονται το ποσό που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, στην περίπτωση που το εύρος ζώνης που τους αντιστοιχεί δεν τους ικανοποιεί. Η τελική χρέωση την οποία θα λάβουν, θα είναι το άθροισμα  του ποσού που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν κατά τη διάρκεια της κλήσης τους, δηλαδή:

Total charge   = timewcT                                                (2.9)

Στο Kεφάλαιο 5, περιγράφεται την αρχιτεκτονική του συστήματος. Εκεί, θα εξετάσουμε το πώς τα δυο παραπάνω σχήματα χρέωσης εφαρμόζονται στην περίπτωση του συστήματος μας, υπό τους περιορισμούς, τις δυνατότητες και την διαθέσιμη πληροφορία που αυτό παρέχει.

Κεφάλαιο 3

Το πρότυπο MPEG

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν συμπιεσμένες/κωδικοποιημένες ταινίες με το διεθνές πρότυπο MPEG. Για την κατανόηση των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενα κεφάλαια κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια παρουσίαση του MPEG.

Οι έννοιες που αναφέρονται στο πρότυπο αυτό ήταν αναγκαίο να μελετηθούν λεπτομερώς, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει σωστά η υλοποίηση του φίλτρου προσαρμογής ρυθμού video/ήχου, το οποίο περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. Η μορφή της ροής video/ήχου, και οι διαδικασίες της αποκωδικοποίησης είναι πολύ καλά ορισμένες από το πρότυπο. Έτσι η αφαίρεση πληροφορίας από μία ροή MPEG, έπρεπε να γίνει μετά από πολύ προσεκτική μελέτη των λεπτομεριών του προτύπου, τις επιπτώσεις που θα είχε στην διαδικασία αποκωδικοποίησης, καθώς και ποιές επιπλέον αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν, ώστε η νέα μορφή της να είναι συμβατή με το πρότυπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αποκωδικοποιητής στην πλευρά του παραλήπτη δεν θα ήταν σε θέση να λειτουργήσει.

3.1 Τα πρότυπα κωδικοποίησης κινουμένων εικόνων

Eίναι γνωστό ότι η ανάγκη για συμπίεση της πληροφορίας είναι εξαιρετικά μεγάλη στην περίπτωση κινούμενων εικόνων [Jack96].  Η ανάγκη αυτή γίνεται φανερή αν αναλογιστεί κανείς ότι για την επίδειξη μόνο ενός δευτερόλεπτου (1 sec) έγχρωμων κινούμενων εικόνων σε οθόνες τηλεοράσεων, υπολογιστικών συστημάτων ή συστημάτων πολλαπλών μέσων απαιτούνται (με βάση τον ρυθμό των 25-30 καρέ/sec που είναι αναγκαίος για συνεχή απεικόνιση της κίνησης) περί τα 20 Mbytes πληροφορίας, ασυμπίεστης πληροφορίας.

Η κωδικοποίηση της πληροφορίας αυτής με στόχο τη συμπίεσή της για αποτελεσματική αποθήκευση και μετάδοση σε συστήματα πολλαπλών μέσων αποτελεί το αντικείμενο των προτύπων κωδικοποίησης κινούμενων εικόνων. Διάφορες τεχνικές έχουν αναπτυχθεί στην βιβλιογραφία και χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση κινούμενων εικόνων. Οι πλέον σημαντικές από τις τεχνικές αυτές βασίζονται στον διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνου (Discrete Cosine Transform -DCT), στον χωρισμό του περιεχομένου συχνοτήτων του σήματος σε ζώνες (subband coding) και στην τεχνική του διανυσματικού κβαντισμού (vector quantization). Επεκτάσεις της κωδικοποίησης κατά ζώνες μπορούν να θεωρηθούν διάφορα σχήματα που έχουν πρόσφατα προταθεί και χρησιμοποιούν τον μετασχηματισμό wavelet ή έχουν πυραμιδική δομή. Οι περισσότερες από τις τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν και προβλεπτικούς (predictive) αλγόριθμους για να εκμεταλλευθούν την ισχυρή συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ διαδοχικών καρέ μιας ακολουθίας εικόνων, ειδικά στις χαμηλές συχνότητες που αντιστοιχούν στο «φόντο» (background) ή την υφή (texture) διαφόρων περιοχών των εικόνων.

3.2 Τα διεθνή πρότυπα

Mια από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες στην περιοχή της κωδικοποίησης κινουμένων εικόνων και ήχου είναι η διαδικασία τυποποίησης των αλγορίθμων κωδικοποίησης για διάφορες εφαρμογές. Οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τυποποίηση της κωδικοποίησης/συμπίεσης video και ήχου, είναι ο International Organisation for Standardization (ISO) και το Telecommunication Standardization Sector του International Telecommunication Union (ITU-T, πρώην CCITT).

Η ITU-T κατέληξε στην υιοθέτηση των οικογενειών προτύπων Η.320 [ITU20] και Η.324 [ITU24] (οι οποίες περιέχουν τα Η.261, Η263, G.723 [ITU61, ITU63] κ.ά.). Tα παραπάνω πρότυπα  εξασφαλίζουν παγκόσμια συμβατότητα ανάμεσα στα συστήματα παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και video-τηλεφωνίας μέσω του ISDN και του PSTN, με κωδικοποίηση χαμηλού ρυθμού. Σε μια παράλληλη διαδικασία τυποποίησης από την υποεπιτροπή, ISO/IEC JTC 1/SC 29, του ISO, προέκυψαν τα πρότυπα JBIG, JPEG, MPEG και ΜHEG από τα Working Groups 9 έως 12, αντίστοιχα. Τώρα οι δύο παραπάνω οργανισμοί τυποποίησης συνεργάζονται για την ανάπτυξη του προτύπου MPEG 4.

3.3 ΜPEG

To 1988 δημιουργήθηκε μέσα στην ISO/IEC JTC 1/SC 29 μια υποεπιτροπή με την ονομασία Moving Pictures Experts Group (MPEG), η οποία ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων για την κωδικοποίηση ψηφιακού video και του αντίστοιχου ήχου. O αρχικός στόχος ήταν δοθεί μια κοινή μορφή αναπαράστασης και συμπίεσης ψηφιακού video και ήχου ώστε να μπορεί να αποθηκεύεται και να διανέμεται σε ψηφιακά μέσα, όπως Compact Disks (CD, DVD), δίσκους Winchester, Digital Audio Tapes (DAT), οπτικούς δίσκους εγγραφής και για μετάδοση μέσα από επικοινωνιακά κανάλια, όπως ISDN, LAN κ.λ.π.

Το 1993 υιοθετήθηκε το πρότυπο MPEG-1 [ISO93, LeGall91],  το πρώτο της σειράς MPEG, το οποίο καλύπτει εφαρμογές μέσου ρυθμού έως 1.5 Μbit/sec, κατανεμημένου σε 2 τμήματα, έως 1.25  Μbits/sec για video και έως 250 Κbits/sec για ήχο. Οι ακολουθίες εικόνων πρέπει να είναι μεγίστου μεγέθους 352x288 (μορφή που ονομάζεται CIF), μη πεπλεγμένης σάρωσης (non-interlaced) και να υποστηρίζονται από 2 το πολύ κανάλια ήχου (stereo). Το πρότυπο αυτό είναι εν γένει βέλτιστο για κωδικοποίηση ταινιών ποιότητας ανάλογης του VHS, και αποθήκευση τους σε ψηφιακά μέσα.

H τεχνολογία ΑΤΜ έδωσε το έναυσμα για την επέκταση της εργασίας του προτύπου, εφόσον το διαθέσιμο εύρος ζώνης δεν θα ήταν πλέον το πρόβλημα ώστε να δοθεί καλύτερη ποιότητα από αυτή του VHS [Pancha94]. Έτσι το MPEG, σε συνεργασία με το Experts Group of  ATM Video Coding τoυ ΙΤU-T SG 15, ανάπτυξε το MPEG-2 [IS095, Chiang94, Orzes98], το οποίο έγινε διεθνές πρότυπο το 1995. Το πρότυπο αυτό αρχικά προοριζόταν για κωδικοποίηση και μετάδοση ψηφιακού video ποιότητας Eυρείας Μετάδοσης (Broadcast), με ρυθμό από 4 έως 10 Μbits/sec, στην πορεία όμως ανάπτυξης του είδαν ότι είναι χρήσιμο και για άλλες εφαρμογές, όπως Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV), με ρυθμό από 1.5 έως 60 Μbits/sec, με ήχο έως 5 καναλιών (Digital  Dolby Surround) και οσοδήποτε μεγάλο μέγεθος εικόνας. Το ΜPEG-2 ορίστηκε έτσι ώστε να είναι συμβατό με το MPEG-1, δηλαδή ένας αποκωδικοποιητής ΜPEG-2 μπορεί να δέχεται και να αποκωδικοποιεί  MPEG-1 ταινίες.

Τα  MPEG-1 και MPEG-2 είναι αυτά που έχουν επικρατήσει στον χώρο του ψηφιακού video. Γενικά υπόκεινται στις ίδιες ιδέες και διαφέρουν ελάχιστα όσον αφορά το μέγεθος του video, τη πολυπλοκότητα των αλγορίθμων ανίχνευσης κίνησης, την υποστήριξη περισσότερης χρωματικής πληροφορίας, υποστήριξη πεπλεγμένης σάρωσης (interlaced) ακολουθίες εικόνων, με μεγαλύτερους ρυθμούς καρέ ανά δευτερόλεπτο. Το MPEG βέβαια δεν έχει σταματήσει την εργασία του, ετοιμάζοντας τον ορισμό των ΜPEG-4 και MPEG-7, τα οποία όμως ανταποκρίνονται σε διαφορετικά σύνολα απαιτήσεων για τα οποία υπάρχει μια σύντομη περιγραφή στο Παράρτημα Α.

Oι ροές (streams) ΜPEG-1 και MPEG-2 υπακούουν σε μια γενική διεπίπεδη δομή:

- Το επίπεδο συστήματος (system layer), το οποίο περιέχει πληροφορία χρονισμού και άλλες πληροφορίες σχετικές με την πολυπλεξία, αποπολυπλεξία και τον συγχρονισμό του ήχου με το video, καθώς και πολλών ροών (streams) μεταξύ τους (το MPEG-1 ορίζει ότι μπορεί να πολυπλέξουμε μέχρι και 16 διαφορετικών ροών).

- Το επίπεδο συμπίεσης (compression layer), το οποίο καθορίζει τις λειτουργίες και τους αλγορίθμους για κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση  του ήχου και του video.

3.3.1 Kωδικοποίηση του video

3.3.1.1 Η ιεραρχική δομή του video

Το video είναι μια ακολουθία από bits, με ειδικά bit patterns τα οποία δίδουν μια ιεραρχική δομή. Η ιεραρχική δομή του φαίνεται στο Σχήμα 3.1.

Στο υψηλότερο επίπεδο έχουμε την ακολουθία εικόνων (sequence), η οποία αποτελείται από μια επικεφαλίδα (ISO11172-2 header) που περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία της ταινίας, και ένα ή περισσότερα Group of Pictures (GOP’s). Η πληροφορία που υπάρχει στην επικεφαλίδα χρειάζεται για να αρχικοποιήσει την κατάσταση του ο αποκωδικοποιητής, δηλαδή το μέγεθος των ενταμιευτών που θα χρησιμοποιήσει κ.ά. Το κάθε Group of Pictures αποτελείται έχει την δική του επικεφαλίδα (GOP header), που περιέχει πληροφορίες για το ρολόι του συστήματος (συγχρονισμός), και μια σειρά από καρέ (pictures). To GOP αποτελεί μια αυτόνομη μονάδα, όσον αφορά την αποκωδικοποίηση, μέσα στην ακολουθία και ο σκοπός της είναι υποστήριξη τυχαίας πρόσβασης (random access).

Σχήμα 3.1: Η ιεραρχική δομή των δεδομένων του MPEG video.

Το επίπεδο εικόνας (Picture) αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο καρέ (frame) του video. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχει όλη η πληροφορία για την φωτεινότητα (luminance) και το χρωματισμό (chrominance) του καρέ. Η παραπάνω πληροφορία είναι οργανωμένη σε τρεις πίνακες (Y, Cr, Cb), που περιγράφονται παρακάτω. Το μέγεθος των  πινάκων αυτών δεν είναι σταθερό, και εξαρτάται από την ανάλυση (resolution) της εικόνας καθώς και τον ρυθμό δειγματοληψίας ο οποίος χρησιμοποιείται. Υπάρχουν τρεις τύποι καρέ, ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποιούνται και τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

Μια εικόνα αποτελείται από μία ή περισσότερες λουρίδες (slices), οι οποίες αποτελούν το μικρότερο ανεξάρτητο μέρος αποκωδικοποίησης. Ο σκοπός της λουρίδας είναι να επιτρέπεται η γρήγορη επαναφορά από σφάλματα (όταν υπάρχει ένα σφάλμα ο αποκωδικοποιητής θα πάει στην επόμενη λουρίδα), και να είναι δυνατή η  χρήση   παράλληλης  κωδικοποίησης  και  αποκωδικοποίησης. Η λουρίδα έχει μια επικεφαλίδα και το  μέγεθος  της είναι μεταβλητό. Αυτό κυμαίνεται ένα ολόκληρο καρέ έως 1 τεμάχιο (macroblock). Το τεμάχιο αποτελείται από 4 blocks φωτεινότητας (Υ) και από 1 block για τον κάθε χρωματικό παράγοντα (Cr και Cb) όταν έχουμε ρυθμό δειγματοληψίας 4:1:1. Το block είναι η μικρότερη μονάδα στην ιεραρχική δομή της ροής MPEG. Έχει σταθερό μέγεθος 8x8 pixels, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις τιμές του καθενός pixel μετά την δειγματοληψία.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω έχουμε 3 διαφορετικούς τύπους καρέ ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησης τους:

- Ι-καρέ:  τα  Ι-καρέ (Ιntra-coded pictures) είναι εικόνες της ακολουθίας οι οποίες κωδικοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε στην αποκωδικοποίηση τους να μην είναι απαραίτητη καμία πληροφορία σχετικά με τις άλλες εικόνες τις ακολουθίας. Λόγω του γεγονότος αυτού, το πρώτο καρέ μιας ακολουθίας video και ενός GOP είναι πάντα τύπου Ι, για να αποτελεί βάση για την κωδικοποίηση των  επόμενων  εικόνων  (P, B).   Tα  Ι-καρέ είναι  τα  μεγαλύτερα σε  μέγεθος, εφόσον όλη η πληροφορία για την εικόνα που αντιπροσωπεύουν βρίσκεται μέσα σε αυτά. Ανάλογα φυσικά τα blocks και τα macroblocks που υπάρχουν σε ένα Ι-καρέ ονομάζονται intra-coded. Η γενική ιδέα της κωδικοποίησης φαίνεται στο Σχήμα 3.4 και θα αναλυθεί στις επόμενες παραγράφους.

- P-καρέ: τα P-καρέ (Predictive-coded pictures) κωδικοποιούνται και  αποκωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας πληροφορία κάποιας προηγούμενης εικόνας. Αυτή ονομάζεται εικόνα αναφοράς (reference picture) και είναι το  αμέσως προηγούμενο Ι ή Ρ-καρέ (ιδέα της αναφοράς φαίνεται παραστατικά στο Σχήμα 3.2). Η πληροφορία που χρησιμοποιείται από την εικόνα αναφοράς βρίσκεται με αλγορίθμους ανίχνευσης κίνησης (motion compensation) και γίνεται σε επίπεδο macroblock. Η πληροφορία που δανείζεται το Ρ-καρέ από την εικόνα αναφοράς κωδικοποιείται με τον ίδιο τρόπο που κωδικοποιούνται και τα Ι-καρέ. Δηλαδή ένα Ρ-καρέ αποτελείται από I και Ρ macroblocks. Τα τελευταία αποτελούνται από τον δείκτη στο σημείο της εικόνας aναφοράς  από το  οποίο το  macroblock  αυτό  έχει  «δανειστεί»  πληροφορία,  καθώς  και  τη

Σχήμα 3.2: Αναπαράσταση της εξάρτησης των διαφόρων τύπων καρέ και της αναδιάταξης κατά την κωδικοποίηση.

διαφορά   από   αυτό  (Σχήμα 3.3). Τα  Ρ-καρέ  είναι  περίπου  κατά  50 - 70% μικρότερα από τα Ι-καρέ ανάλογα με το πόσο καλός και εξαντλητικός είναι ο αλγόριθμος ανίχνευσης κίνησης.

- Β-καρέ: τα Β-καρέ (Bi-directionally Coded pictures) επίσης είναι καρέ που δεν είναι   αυτόνομα,  αλλά   χρησιμοποιούν  πληροφορία   από άλλες  εικόνες της ακολουθίας. Και αυτά όπως και τα Ρ χρησιμοποιούν πληροφορία από το προηγούμενο Ι ή Ρ καρέ αλλά επιπλέον χρησιμοποιούν πληροφορία και από το αμέσως επόμενο Ι ή Ρ καρέ (Σχήμα 3.3). Αυτό είναι δυνατό γιατί κατά την κωδικοποίηση υπάρχει πρόσβαση σε επόμενα καρέ. Αυτό βέβαια το γεγονός οδηγεί σε μια αναδιάταξη των καρέ στη ροή (stream) του video (βλ. Σχήμα 3.2), έτσι ώστε ο αποκωδικοποιητής να πάρει πρώτα τα καρέ εκείνα που χρειάζονται για την αποκωδικοποίηση άλλων. Το μέγεθος τους είναι περίπου το 50% των Ρ.

Σχήμα 3.3: Η χρήση των P και Β-καρέ.

Κάθε GOP, αποτελείται από μια συγκεκριμένη ακολουθία τύπων καρέ, η οποία αρχίζει πάντα με ένα Ι, γιατί όπως αναφέραμε παραπάνω το GOP αποτελεί αυτόνομη μονάδα, όσον αφορά την κωδικοποίηση. Το πρότυπο δεν ορίζει ποια θα είναι η ακολουθία αυτή, αφήνοντας ελεύθερη την επιλογή, διότι οι διάφοροι τύποι καρέ έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά την πολυπλοκότητα της κωδικοποίησης, και άρα απαιτούν διαφορετικό χρόνο, δίνοντας ταυτόχρονα διαφορετικό ρυθμό (όσο πιο πολλά Ρ και Β καρέ υπάρχουν τόσο μεγαλύτερη είναι η συμπίεση). Μερικές τυπικές ακολουθίες που μπορεί να έχει ένα GOP είναι οι: ΙΒΒΡΒΒ, ΙΒΒΒΡΒΒΒΡΒΒΒ, και ΙΒΒΒΡΒΒΒΡΒΒΒΡΒΒB.

3.3.1.2 Η διαδικασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης

Στο Σχήμα 3.4 απεικονίζονται τα διαγράμματα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης video. Η βασική συμπίεση των δεδομένων επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό 3 βασικών τεχνικών :

- Αφαιρώντας την πλεονάζουσα πληροφορία που είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι. Λόγω κατασκευής του το ανθρώπινο μάτι δεν είναι ευαίσθητο στις αλλαγές των μεγάλων συχνοτήτων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να αποκοπούν αυτές οι μεγάλες αλλαγές είναι ο Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημιτόνου (DCT ). Κάθε block της εικόνας (χρώματος και φωτεινότητας) μετασχηματίζεται με τον DCT και  οι τιμές  που  προκύπτουν  υπόκεινται σε  διανυσματικό κβαντισμό,  ο  οποίος

Σχήμα 3.4: Βασικές λειτουργίες της κωδικοποίησης και

αποκωδικοποίησης video.

είναι και το βασικό σημείο σε απώλεια ποιότητας του video. Υπάρχουν πίνακες σύμφωνα (quantization tables)   με   τους  οποίους   γίνεται ο  κβαντισμός    και οι οποίοι μπορούν να πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή κβαντισμού (quantization factor) ο οποίος και παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ποιότητα σε σχέση με το μέγεθος (ρυθμό) του video. Μετά την διαδικασία του κβαντισμού οι τιμές του block σειριοποιούνται, με αντιδιαγώνια σάρωση (zig-zag scanning) Σχ. 3.5. Έπειτα έχουμε run length encoding, το οποίο μας βοηθά στο να μειώσουμε το μέγεθος του αποτελέσματος, εφόσον μετά τον κβαντισμό έχουμε πολλές τιμές οι οποίες έχουν γίνει 0, αντικαθιστούμε τις τιμές με ζεύγη της μορφής (Α, Β), όπου Β είναι μια μη μηδενική τιμή και Α είναι ο αριθμός των 0 που προηγούνται αυτής (βλ. Σχήμα 3.5).

Σχήμα 3.5: Αντιδιαγώνια σάρωση και run-length encoding.

- Με τη χρήση πινάκων για κωδικοποίηση μεταβλητού μεγέθους (variable length encoding) με την μέθοδο Huffman. Η ιδέα της κωδικοποίησης Huffman είναι να χρησιμοποιούνται λίγα bits για την αναπαράσταση των συχνότερα εμφανιζομένων patterns και περισσότερα για τα πιο σπάνια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη συμπίεση.

- Με εκτίμηση της κίνησης (motion estimation), όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, και την δημιουργία διαφορετικών τύπων καρέ. Η βασική ιδέα στην τεχνική αυτή είναι να βρεθούν περιοχές στην εικόνα οι οποίες επαναλαμβάνονται σε επόμενες ή προηγούμενες εικόνες. Η επιλογή του αλγορίθμου εκτίμησης κίνησης καθορίζει κατά κύριο λόγο το μέγεθος του ενταμιευτή που είναι απαραίτητος καθώς και την ταχύτητα της διαδικασίας κωδικοποίησης.

3.3.1.3 Κλιμακωτή σύνταξη του κωδικοποιημένου video

Οι τρόποι σύνταξης της video πληροφορίας στο MPEG-2 πρότυπο είναι δύο. Ο πρώτος είναι ένα υπερσύνολο της σύνταξης του MPEG-1, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον λειτουργίες κωδικοποίησης ώστε να μπορεί να υποστηρίζεται και interlaced video. Ο δεύτερος, έχει σαν σκοπό να δίνει μια δυνατότητα κλιμακωτής ροής (scalable stream), έχοντας ένα βασικό επίπεδο (base layer) και ένα ή περισσότερα επίπεδα βελτίωσης (enhancement layers). Αυτό θα βοηθάει στην μεταφορά του βασικού επιπέδου από αξιόπιστα (reliable) και υψηλής προτεραιότητας κανάλια μεταφοράς, ενώ το/τα επίπεδα βελτίωσης από χαμηλότερης προτεραιότητας. Επίσης, θα  μπορούν να υπάρχουν αποκωδικοποιητές με διαφορετικές δυνατότητες οι οποίοι ανάλογα να αποκωδικοποιούν μόνο το βασικό επίπεδο ή (αν έχουν την δυνατότητα) και το/τα επίπεδα βελτίωσης.

Το πρότυπο ορίζει 4 μεθόδους κλιμακωτής κωδικοποίησης:

- Χωρική (Spatial): αυτή μπορεί να επιτευχθεί περιλαμβάνοντας στο βασικό επίπεδο πληροφορία για μια συγκεκριμένη ανάλυση του video (π.χ. 320x288) και τα επίπεδα βελτίωσης να περιέχουν επιπλέον πληροφορία η οποία σε συνδυασμό με το βασικό επίπεδο να δίνει εικόνα μεγαλύτερης ανάλυσης. Πυραμιδικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτής της δυνατότητας.

- Σχέση Σήματος Θορύβου (Signal-to-Noise Ratio): σε αυτή τη μέθοδο ορίζεται ένα μόνο επίπεδο βελτίωσης. Αυτό μαζί με το βασικό επίπεδο κωδικοποιούνται στην ίδια ανάλυση αλλά με διαφορετική ποιότητα εικόνας. Αυτό επιτυγχάνεται όταν κατά την κωδικοποίηση μετά τον DCT (βλ. παρ. 3.3.1.2), από το block 8x8 μπαίνουν οι 4x4 πιο σημαντικοί συντελεστές στο βασικό επίπεδο και οι υπόλοιποι στο επίπεδο βελτίωσης.

- Χρονική (Temporal): αυτή η μέθοδος μας δίνει την δυνατότητα στο βασικό επίπεδο να έχουμε τον ελάχιστο ρυθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο (Frame Rate), που είναι συνήθως 1-5 καρέ ανά δευτερόλεπτο, και στο επίπεδο βελτίωσης μπορούμε να έχουμε επιπλέον καρέ τα οποία σε συνδυασμό με αυτά του βασικού επιπέδου να μας δίνουν το μέγιστο ρυθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο. Τα καρέ του επιπέδου βελτίωσης είναι συνήθως του τύπου Ρ ή Β, δηλαδή έχουν εξάρτηση από αυτά του βασικού επιπέδου, ενώ αυτά του βασικού επιπέδου είναι ανεξάρτητα αποκωδικοποιημένα, δηλαδή Ι.

- Επιμερισμός των Δεδομένων (Data Partitioning): σε αυτό το είδος κωδικοποίησης χωρίζεται ολόκληρη η ροή σε  μέρη, χαμηλής και υψηλής σημασίας, όσον αφορά την ποιότητα, για μετάδοση ή/και αποθήκευση σε κανάλια με διαφορετικές δυνατότητες. Στην περίπτωση αυτή το πρότυπο το αναφέρει ως μέρος (partition), αντί για επίπεδο (layer). To βασικό μέρος θα περιλαμβάνει όλη τη σημαντική πληροφορία, δηλαδή τις επικεφαλίδες (headers), τους παράγοντες DC του DCT, και τους δείκτες πρόβλεψης κίνησης (motion vectors) των P και Β καρέ, ενώ η υπόλοιπη πληροφορία μπαίνει στο δεύτερο μέρος το οποίο είναι χαμηλότερης προτεραιότητας. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή σημείων αναφοράς (break points) στις ροές video τα οποία  ορίζουν την προτεραιότητα από εκεί και πέρα.

Επίσης το πρότυπο ορίζει ότι μπορούμε να έχουμε και συνδυασμό των παραπάνω ειδών κλιμακωτής κωδικοποίησης η οποία ονομάζεται υβριδική (hybrid) κλιμακωτή κωδικοποίηση. Η επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω γίνεται με βάση την εφαρμογή που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε  και την δυνατότητα που έχει ο αποκωδικοποιητής.

# Από πλευράς υλοποίησης και διαθεσιμότητας στην αγορά, υπάρχουν κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές MPEG-2 μεν,  αλλά μόνο σε επίπεδο υλικού (hardware), λόγω της πολυπλοκότητας του προτύπου, είναι πολύ ακριβοί και γενικά υποστηρίζουν ένα (ή και κανένα) επίπεδο βελτίωσης. Χαμηλότερης τιμής ή υλοποιημένοι σε λογισμικό (software), είναι πολύ αργοί (non real-time) και δεν είναι σύμφωνοι με το πλήρες πρότυπο, και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δυνατότητες τους είναι τόσο περιορισμένες που να μοιάζουν με τους αντίστοιχους του MPEG-1. Aυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ροές MPEG-1 επιπέδου συστήματος.

3.3.2	Κωδικοποίηση του ήχου

Το MPEG-1 πρότυπο για τον ήχο ορίζει ρυθμούς δειγματοληψίας στα 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz. Ο κωδικοποιητής  και ο αποκωδικοποιητής είναι συμβατός με τα υπάρχοντα πρότυπα PCM (Pulse Code Modulation) όπως αυτά του CD (Compact Disk) και τoυ DAT (Digital Audio Tape). Για να ικανοποιηθούν όλες οι διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα του ήχου το πρότυπο ορίζει 3 διαφορετικά επίπεδα (layer 1, 2 και 3), με αυξανόμενη την πολυπλοκότητα του κωδικοποιητή και ταυτόχρονα  την απόδοση αντίστοιχα με την τάξη του επιπέδου. Επίσης ένα σημαντικό σημείο, για λόγους συμβατότητας, που ορίζει το πρότυπο είναι ότι ο αποκωδικοποιητής ενός επιπέδου θα πρέπει να μπορεί να αποκωδικοποιεί και οι ροές των χαμηλότερων επιπέδων (π.χ. αν είναι επιπέδου 3, θα πρέπει να μπορεί να αποκωδικοποιεί και των επιπέδων 1 και 2). Εκτός από τα παραπάνω, ορίζονται 4 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας: μονοφωνικό κανάλι, διπλό κανάλι (δύο διαφορετικά σήματα ήχου να βρίσκονται στην ίδια ροή), στερεοφωνικό κανάλι (το αριστερό και δεξιό κανάλι ενός στερεοφωνικού ζευγαριού κωδικοποιούνται σε μια ροή), και joint στερεοφωνικό κανάλι (όπου ένα στερεοφωνικό ζευγάρι κωδικοποιείται σε μία ροή με χρήση της στερεοφωνικής ανεξαρτησίας και επιπλέον πληροφορίας).

Ο αλγόριθμος κωδικοποίησης έχει 4 βασικά στοιχεία, με διαφορετικό επίπεδο πολυπλοκότητας για το καθένα, ανάλογα για το ποιο επίπεδο (1, 2, ή 3) του προτύπου πρόκειται. Τα βασικά αυτά στοιχεία είναι:

- Η τράπεζα φίλτρου (filter bank) η οποία κάνει την αρχική μετατροπή από το πεδίο του χρόνου, σε αυτό των συχνοτήτων. Η δειγματοληψία των σημάτων ήχου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τόσα δείγματα στο πεδίο ανάλυσης όσα και στο πεδίο του χρόνου.

- Έπειτα έχουμε την εφαρμογή ψυχοακουστικών μοντέλων (phychoacoustic models) στα δείγματα του πεδίου συχνοτήτων, με σκοπό τον υπολογισμό του ανεκτού ορίου θορύβου για κάθε υποζώνη (subband). Η γνώση αυτή έπειτα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επιπέδων κβαντισμού καθώς και των ιδίων των τιμών κβαντισμού.

- Το επόμενο στάδιο είναι να καθοριστεί ο αριθμός των bits που χρειάζονται για το κάθε δείγμα (ή σύνολο δειγμάτων). Γνωρίζοντας το ανεκτό όριο θορύβου αλλάζουν οι κβαντιστές ώστε να είναι εντός του ορίου. Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων όσον αφορά τον ρυθμό (bit-rate)  και  masking. Για καθένα από τα 3 επίπεδα του προτύπου ορίζονται 14 σταθεροί ρυθμοί (constant bit rate) κωδικοποίησης. Η βασική τιμή είναι τα 32 kbps, και οι μέγιστες τιμές είναι: 448 kbps (επίπεδο 1), 384 kbps (επίπεδο 2) και 320 kbps (επίπεδο 3). Μεταβλητός ρυθμός (variable bit rate) επιτρέπεται μόνο στο επίπεδο 3.

- Τέλος ο διαμορφωτής της ροής ήχου (audio stream) παίρνει τα bits της εξόδου

Σχήμα 3.6: Μορφή ενός πλαισίου ήχου.

των προηγούμενων λειτουργιών και τα βάζει σε πλαίσια σύμφωνα με το Σχήμα  3.6. Ο αριθμός των bits ήχου σε κάθε πλαίσιο είναι μεταβλητός ανάλογα με την συχνότητα στην οποία βρίσκεται το δείγμα και τον ρυθμό κωδικοποίησης (bit-rate). Τα πλαίσια του ήχου είναι εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και μπορούν να αποκωδικοποιηθούν ανεξάρτητα, σε αντίθεση με αυτά του video (βλ. παρ. 3.3.1.1 χρήση Ι, Ρ και Β καρέ). Η διάρκεια του κάθε πλαισίου είναι 8ms (48 kHz),  8.7ms (44.1 Hz) και 12ms (32kHz).

Το πρότυπο MPEG-2 περιλαμβάνει τρεις επιπλέον συχνότητες δειγματοληψίας δίνοντας έτσι καλύτερη ποιότητα ήχου με χαμηλότερους ρυθμούς (bit-rate), λιγότερο από 64 kbps ανά κανάλι ήχου. Οι 3 αυτές συχνότητες είναι: 16 kHz, 22.05 kHz και 24 kHz. Η κωδικοποίηση χαμηλού ρυθμού προτάθηκε από τους ειδικούς ώστε να ικανοποιούνται εφαρμογές με απαιτήσεις που ποικίλουν όσον αφορά τον ρυθμό χρησιμοποιώντας στερεοφωνικό ήχο. Τέτοια κωδικοποίηση χαμηλού ρυθμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για την μεταφορά υψηλής ποιότητας ψηφιακής πολυκαναλικής και/ή πολυγλωσσικής πληροφορίας ήχου με περιορισμένη χωρητικότητα. Επίσης έχουμε αύξηση των καναλιών για τα ηχεία, εκτός από το αριστερό και το δεξί υποστηρίζεται πλέον και ένα μέσο ηχείο με ακόμη δύο κατοπτρικά των 2 παραπάνω (dolby surround). Μπορεί να υπάρξει επιπλέον πληροφορία στο πεδίο Ancillary Data, η οποία να αποδίδει τις πολύ χαμηλές συχνότητες (15 έως 120 Hz).

3.3.3	Κωδικοποίηση στο επίπεδο συστήματος

To πρότυπο MPEG ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα ή περισσότερα (έως 16) video και ροές ήχου, πολυπλέκονται σε μία μοναδική ροή. Αυτή η ροή είναι κατάλληλη για αποθήκευση ή μετάδοση, γιατί οι συντακτικοί κανόνες του βοηθούν στο συγχρονισμένο παίξιμο στον δέκτη, χωρίς ο ενταμιευτής του αποκωδικοποιητή να υπεχειλίζει ή να μην έχει καθόλου δεδομένα (overflow, underflow). Στο Σχήμα 3.7 απεικονίζεται η βασική αρχιτεκτονική ενός κωδικοποιητή και ενός αποκωδικοποιητή επιπέδου συστήματος.

O σκοπός του επιπέδου αυτού έχει 5 βασικές συναρτήσεις:

- συγχρονισμός των επιμέρους κωδικοποιημένων ροών (video, ήχος) κατά το παίξιμο,

Σχήμα 3.7: Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής επιπέδου συστήματος.

- διαφύλλωση πολλών streams σε ένα,

- αρχικοποίηση των ενταμιευτών στον αποκωδικοποιητή κατά την έναρξη του παιξίματος,

- συνεχής διαχείριση του ενταμιευτή κατά την διάρκεια του παιξίματος,

- ανάκτηση της πληροφορίας για το ρολόι του συστήματος

Το επίπεδο συστήματος χωρίζεται και αυτό σε 2 υπο-επίπεδα, αυτό του δέματος (pack) υπο-επίπεδο στο οποίο γίνονται διαδικασίες διαφύλλωσης, και το πακέτου (packet) υπο-επίπεδο όπου γίνονται διαδικασίες για την κάθε ροή video και ήχου. Στο Σχήμα 3.8 φαίνεται η δομή της ροής στο επιπέδο συστήματος.

Το επίπεδο δέματος περιλαμβάνει τον συντονισμό της εξαγωγής των δεδομένων (data retrieval), την ρύθμιση του ρολογιού του συστήματος και την διαχείρηση των ενταμιευτών. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι στενά συνδεδεμένες. Εάν ο ρυθμός με τον οποίο τα δεδομένα εξαγάγονται και μεταφέρονται είναι ελεγχόμενος, τότε σίγουρα δεν θα έχουμε υπερχείληση (overflow) ή υποχείληση (underflow) του ενταμιευτή στον αποκωδικοποιητή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αποκωδικοποιητές των επιμέρους ροών video και ήχου, θα έπρεπε να βασίζονται στον χρονισμό που θα έδινε το μέσο αποθήκευσης ή μετάδοσης (storage/transmission medium). Οι επικεφαλίδες (headers) του επιπέδου αυτού, μεταφέρουν πληροφορία χρονισμού η οποία προσδιορίζει τον ρυθμό άφιξης κάθε byte και έτσι υπάρχει εγγύηση για τις παραπάνω συνθήκες. Το πεδίο που ορίζει το ρυθμό αυτό είναι το mux_rate. Επίσης το πρώτο pack μεταφέρει αρκετή πληροφορία για τον αποκωδικοποιητή ώστε να δεσμεύσει πόρους (δηλ. ενταμιευτές κ.λ.π.) για την αποπολυπλεξία και αποκωδικοποίηση της ροής (stream).

Σχήμα 3.8: Δομή της ροής (stream) στο επίπεδο συστήματος.

Οι διαδικασίες οι οποίες είναι διαφορετικές για το κάθε ροή και έχουν σχέση με την αποπολυπλεξία του ήχου με το video καθώς και τον συγχρονισμό τους κατά το παίξιμο της ταινίας, γίνονται στο επίπεδο του πακέτου. Ένα πακέτο περιέχει πληροφορία μόνο video ή μόνο ήχου. Τα πακέτα μπορεί να είναι συγκεκριμένου ή μεταβλητού μεγέθους, το μέγιστο πακέτο είναι συνήθως 2048 bytes, και τυπικά υπάρχει ένα πακέτο ήχου κάθε 6 ή 7 video. Κάθε πακέτο έχει ένα streamId  στην επικεφαλίδα του, το οποίο δηλώνει σε ποιά ροή ανήκει και αν είναι πακέτο με πληροφορία ήχου ή video. Επίσης υπάρχει το PacketLength, (βλ. Σχήμα 3.7) το οποίο δηλώνει το υπόλοιπο μέγεθος του πακέτου. Αυτό είναι απαραίτητο για τον αποπολυπλέκτη, γιατί αυτός θα λάβει τα επόμενα PacketLength σε πλήθος bytes, χωρίς να ελέγξει το περιεχόμενο τους, και σύμφωνα με το πεδίο streamId θα τα στείλει στον αποκωδικοποιητή video ή ήχου (βλ. Σχήμα 3.6). Ο συγχρονισμός του ήχου με το video επιτυγχάνεται μέσω των presentation time stamps, τα οποία μετριούνται σε μονάδες των 90kHz, και πάντα σε σχέση με το κοινό ρολόι, για το οποίο υπάρχει πληροφορία στο υπο-επίπεδο δέματος. Η βάση για τον χρονισμό μπορεί να είναι το μέσο αποθήκευσης (digital storage medium) ή το ρολόι του αποκωδικοποιητή του ήχου. Το δεύτερο είναι πιο συνηθισμένο γιατί το μέσο αποθήκευσης μπορεί να είναι το δίκτυο (μέσο μετάδοσης) το οποίο δεν δίνει εγγυήσεις για τον ισοχρονισμό.

Στο MPEG-2 έχουμε μεγαλύτερη εξειδίκευση στο επίπεδο συστήματος, το οποίο  διαχωρίστηκε σε 2 μέρη, ανάλογα αν η ροή (stream) προορίζεται για να αποθηκευτεί σε κάποιο ψηφιακό μέσο ή για μετάδοση στο δίκτυο. Το μεν πρώτο ονομάζεται Program System Stream  και το δεύτερο Transport System Stream. Τα Program πακέτα είναι μεγάλου μεγέθους, συνήθως όσο είναι οι «περιοχές» (sectors) του μέσου αποθήκευσης, και ο σκοπός τους είναι για αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για λάθος. Τα Transport πακέτα είναι μικρού μεγέθους  σταθερού στα 188 bytes, και ο σκοπός τους είναι η μετάδοση από δίκτυα όπου τα λάθη είναι πιο πιθανό να συμβούν (γι’ αυτό και το μέγεθος είναι μικρό ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάρρωση από αυτά). Επίσης το MPEG-2 ορίζει τον τρόπο με τον οποίο, ροές Program μπορούν να μετασχηματιστούν (με μια γρήγορη διαδικασία) σε ροές Transport ώστε να μπορούν να μεταδοθούν από αναξιόπιστα και θορυβώδη μέσα μετάδοσης.

3.4	Μεταφορά video και ήχου  από δίκτυα ATM

To ATM Forum [For95, For97] ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονται ήχος, video και δεδομένα στα δίκτυα ΑΤΜ, με σκοπό την υποστήριξη υπηρεσιών οπτικοακουστικών πολυμέσων (Audio-visual Multimedia Services – AMS).

Το πρότυπο κωδικοποίησης που θα χρησιμοποιείται, ορίζεται να είναι το MPEG-2, και πιο συγκεκριμένα ροές επιπέδου συστήματος (ήχος/video) μεταφοράς (Transport System Streams). To επίπεδο προσαρμογής που θα χρησιμοποιείται θα είναι το ΑΑL5 (ATM Adaptation Layer 5), και η μετάδοση θα γίνεται μέσω προκαθορισμένων ή δυναμικά δημιουργημένων εικονικών μονοπατιών (permanent or switched virtual circuit’s). Στην πρώτη περίπτωση 2 πακέτα της ροής επιπέδου μεταφοράς θα εισάγονται σε ένα πακέτο του AAL5, ενώ στην δεύτερη περίπτωση θα καθορίζεται ο αριθμός τους με σηματοδοσία.

Κεφάλαιο 4

Προσαρμογή του ρυθμού του video/ήχου

Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η κλάση υπηρεσιών Διαθέσιμου Ρυθμού (ABR) των δικτύων ΑΤΜ, προϋποθέτει ότι οι εφαρμογές που την χρησιμοποιούν, θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβάλλουν τον ρυθμό μετάδοσης τους, σύμφωνα με τα σήματα ανάδρασης του δικτύου. Η προσαρμογή γίνεται στις κάρτες ΑΤΜ διεπαφής με το δίκτυο (βλ. παρ. 5.3.5 flow shaping). Στην περίπτωση που εφαρμογή στέλνει δεδομένα στην κάρτα με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτό που ορίστηκε από το σήμα ανάδρασης, η κάρτα θα αναγκαστεί να απορρίψει την επιπλέον του ρυθμού πληροφορία. Αυτή η απόρριψη γίνεται χωρίς διάκριση του περιεχομένου της σηαμασίας της πληροφορίας. Στην περίπτωση της ροής  video/ήχου ΜPEG, η τυχαία απόρριψη ακόμη και πολύ μικρής (της τάξης μερικών bytes) πληροφορίας, π.χ. κάποιες επικεφαλίδες, οδηγεί τον αποκωδικοποιητή στο δέκτη να μην είναι σε θέση να αποκωδικοποίσει την λαμβανόμενη ροή, και τις περισσότερες φορές να τερματίζει με μη ομαλό τρόπο την λειτουργία του. Έτσι γίνεται φανερό πως θα πρέπει η εφαρμογή video/ήχου, να είναι σε θέση να προσαρμόζει και η ίδια τον ρυθμό της σε ρυθμό που θα είναι συμβατός με αυτόν που ορίζουν τα σήματα ανάδρασης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε μια γενική εικόνα της έρευνας για την προσαρμογή του ρυθμού κωδικοποίησης ψηφιακού video. Οι διάφορες μέθοδοι που υπάρχουν για την επίτευξη της παραπάνω προσαρμογής, αναφέρονται στην βιβλιογραφία, με τον όρο φίλτρα Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS filters). Στην συνέχεια θα κεφαλαίου θα περιγράψουμε το φίλτρο που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας.

4.1 Ενδογενώς ικανές και μη εφαρμογές για μετάδοση ABR

Οι εφαρμογές, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες [Cash97]: αυτές οι οποίες από τη φύση τους μπορούν να λειτουργήσουν με την κλάση υπηρεσιών ABR, και αυτές οι οποίες δεν μπορούν από μόνες τους να αναπροσαρμόζουν το ρυθμό μετάδοσης τους.

Μια εφαρμογή χαρακτηρίζεται, ως ενδογενώς ικανή για μετάδοση ABR, εάν είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει την ιδιότητα, να προσαρμόζει το ρυθμό αποστολής δεδομένων, στα σήματα ανάδρασης του δικτύου. Η ερευνητική κοινότητα του Internet, τις ονομάζει και «ελαστικές εφαρμογές» (elastic applications), λόγω της παραπάνω ιδιότητας. Τέτοιες εφαρμογές είναι: η μεταφορά δεδομένων με ftp, η πρόσβαση σε υπερκείμενα και τις αντίστοιχες εικόνες που αυτά περιέχουν με τη χρήση Web browser, κλπ. Oι μη ενδογενείς για ABR μετάδοση εφαρμογές, είναι εκείνες των οποίων η σχεδίαση δεν τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τον ρυθμό μετάδοσης τους, σύμφωνα με τη διαθέσιμη γι’ αυτές χωρητικότητα. Μια τέτοια εφαρμογή είναι και η μετάδοση ψηφιακού video και του αντίστοιχου ήχου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι αν και το video και ο αντίστοιχος σε αυτό ήχος, δεν έχει, στην αρχική του τουλάχιστον μορφή (βλ. παρ. 3.3.1.1), ενδογενή την ιδιότητα να αναπροσαρμόζει τον ρυθμό του, στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως υπηρεσία για χρέωση υπηρεσιών ABR, για τους παρακάτω λόγους:

- Την κλάση υπηρεσιών δεν θα την χρησιμοποιούν μόνο ενδογενώς ABR εφαρμογές, και ιδιαίτερα την υπηρεσία μετάδοσης ψηφιακού video έχει γίνει προσπάθεια για χρήση όλων των κλάσεων υπηρεσιών, λόγω της μεγάλης ζήτησης της εφαρμογής αυτής, και της ποικιλίας στις απαιτήσεις ποιότητας και κόστους.

- Αποτελεί πολύ καλή οπτικοακουστική απόδειξη των αποτελεσμάτων της κατανομής των πόρων σε οικονομική βάση.

- Πλέον οι οργανισμοί προτυποποίησης προσθέτουν σιγά-σιγά την ενδογενή αυτή ιδιότητα στο video, κάνοντας την αρχή από τον ορισμό της κλιμακωτής σύνταξης στο MPEG-2 (βλ. παρ. 3.3.1.3), η οποία όμως δεν δίνει πολλές διαβαθμίσεις, και προχωρώντας περισσότερο στα MPEG-4 και 7 (βλ. Παρ. Α).

4.2 Φίλτρα Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS filters)

# Η προσαρμογή του ρυθμού του ψηφιακού video έχει απασχολήσει πολύ την ερευνητική κοινότητα. Οι τεχνικές οι οποίες έχουν προταθεί μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το αν εφαρμόζονται σε μετάδοση video που κωδικοποιείται σε πραγματικό χρόνο ή σε ήδη κωδικοποιημένο και αποθηκευμένο.

Στην πρώτη περίπτωση όλος ο μηχανισμός του φίλτρου ελέγχεται από τον ίδιο τον κωδικοποιητή. Έτσι υπάρχει πλήρης έλεγχος των παραμέτρων της κωδικοποίησης, γεγονός που δίνει την δυνατότητα για ευέλικτη και πολύπλευρη προσαρμογή του ρυθμού. Όπως αναφέρθηκε και στην παρ. 3.3.1.2, ο κύριος παράγοντας ο οποίος ρυθμίζει τον ρυθμό που θα έχει το κωδικοποιημένο video, είναι ο  συντελεστής κβαντισμού. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας κωδικοποίησης μπορούμε να μεταβάλλουμε, με έξυπνο τρόπο τον συντελεστή κβαντισμού, ώστε το παραγόμενο video να έχει τον ρυθμό που επιθυμούμε [OrtKh95]. Παράλληλα, μπορούμε να αλλάζουμε και άλλες παραμέτρους της κωδικοποίησης, όπως είναι το μέγεθος της εικόνας, η ανάλυση, το χρωματικό περιεχόμενο και ο ρυθμός των καρέ ανά δευτερόλεπτο (frame rate).

Βέβαια οι περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ζωντανή μετάδοση video, είναι κατά πολύ λιγότερες από αυτές στις οποίες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε video το οποίο είναι ήδη αποθηκευμένο σε κωδικοποιημένη μορφή. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν όλοι οι μεγάλοι εξυπηρετητές video (Video Servers), οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά, τα μέσα αποθήκευσης (π.χ. DVD), καθώς και οι κοινοί δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων, που μπορεί να έχει ο καθένας στον προσωπικό του υπολογιστή. Η έννοια των φίλτρων Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS filters), εισήχθηκε από τους Pasquale et al [PPAK92], με σκοπό την διαφοροποίηση της ροής video, όσον αφορά την ποιότητα. Έκτοτε το θέμα έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές [Yed96, Elef96, Jef94a] με αποτέλεσμα την παρουσίαση μιας μεγάλης σειράς από φίλτρα, με διάφορες διαβαθμίσεις όσον αφορά την πολυπλοκότητα, την απόδοση και το επίπεδο κωδικοποίησης στο οποίο εφαρμόζονται. Οι παραπάνω ερευνητικές  εργασίες, λειτουργούν σε επίπεδο ροών video, χωρίς να υπάρχει κάποια εργασία για ροές επιπέδου συστήματος.

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, τα φίλτρα χωρίζονται σε φίλτρα προσαρμογής (in-line adaptation) και σε φίλτρα μετάφρασης (in-line translation). Τα πρώτα επιτελούν απλές διαδικασίες φιλτραρίσματος αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά της ροής, με την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία και χωρίς να επιτελούν διαδικασίες ανάλογες με αυτές της κωδικοποίησης. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται με την απόρριψη πληροφορίας. Τα φίλτρα της δεύτερης κατηγορίας, περιλαμβάνουν διαδικασίες με μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα (συνήθως αγγίζουν αυτήν της κωδικοποίησης) και μετασχηματίζουν τη ροή σε μία νέα μορφή. Για μεγαλύτερη ανάλυση των δυνατοτήτων και τις πολυπλοκότητας των φίλτρων παραπέμπουμε στο [Yed96]. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε ορισμένα από αυτά τα φίλτρα και των δύο παραπάνω κατηγοριών:

- Φίλτρα απόρριψης καρέ (frame dropping filters): Τα φίλτρα αυτά [Yed96, CTCL96] δεν έχουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στην υλοποίηση τους και, όπως αναφέρει και ο τίτλος τους, απορρίπτουν καρέ (βλ. παρ. 3.3.1.1) από το video. Τα φίλτρα αυτά μπορεί να είναι απλά, με την έννοια ότι δεν ελέγχεται ο τύπος (Ι, P ή B) του καρέ που θα απορριφθεί, είτε, να δίνουν προτεραιότητα στους διάφορους τύπους καρέ, λαμβάνοντας υπόψιν τις εξαρτήσεις μεταξύ τους (Σχήμα 3.2). Στην 2η περίπτωση επιβάλλεται ο έλεγχος κάθε φορά του τύπου του καρέ το οποίο πρόκειται να απορριφθεί ή όχι. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του ρυθμού των καρέ (frame rate), δηλαδή η μείωση στην απαιτούμενη χωρητικότητα, η οποία με ορισμένες μεθόδους μπορεί να είναι ελεγχόμενη [Mαn98]. Μια παραλλαγή του φίλτρου αυτού χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (βλ. παρ. 4.3.2).

- Φίλτρα κωδικοποίησης (codec filters): Τα φίλτρα αυτά μετατρέπουν το video είτε σε διαφορετικό πρότυπο κωδικοποίησης (πχ. από MPEG σε Η.261) είτε σε μή κωδικοιποιημένη μορφή. Η χρήση τους μπορεί να είναι σε περιπτώσεις στις οποίες ο παραλήπτης δεν διαθέτει δυνατότητες αποκωδικοποίησης για το συγκεκριμένο πρότυπο ή δεν έχει καθόλου αποκωδικοποιητή. To αποτέλεσμα όσον αφορά τον ρυθμό εξαρτάται από το ποια είναι τα πρότυπα στα οποία γίνεται η μετατροπή.

- Φίλτρα αλλαγής της χρωματικής πληροφορίας (color reduction filters): Όπως αναφέρθηκε στο κεφ. 3, η χρωματική πληροφορία κωδικοποιείται ξεχωριστά από την πληροφορία για την φωτεινότητα. Τα φίλτρα αυτά επιδρούν στην χρωματική πληροφορία είτε απορρίπτοντας την εντελώς (ασπρόμαυρο video), είτε κρατώντας μια ελάχιστη ποσότητα (π.χ. τον DC παράγοντα του μετασχηματισμού DCT). Γενικά οδηγούν σε μείωση του ρυθμού, που όμως για περιπτώσεις όπως το MPEG-1, όπου έχουμε δειγματοληψία 4:1:1 (δηλ. κάθε 4 δείγματα πληροφορίας φωτεινότητας, έχουμε 2 δείγματα χρωματικής πληροφορίας), δεν είναι σημαντική η μείωση [Yed96].

- Φίλτρα επανακβαντισμού (re-quantization filters): Τα φίλτρα αυτά μεταβάλλουν τον συντελεστή κβαντισμού του video. Γίνεται αποκωδικοποίηση μέχρι το επίπεδο του κβαντισμού (βλ. Σχήμα 3.4), και πολλαπλασιάζεται ο πίνακας κβαντισμού με τον νέο παράγοντα, στη συνέχεια επαναλαμβάνονται τα υπόλοιπα βήματα κωδικοποίησης. Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε μείωση της απαιτούμενης χωρητικότητας με τη χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης [Εlef96], αλλά η υλοποίηση της σε λογισμικό σε πραγματικό χρόνο (real time) είναι αδύνατη λόγω της πολυπλοκότητας της (φτάνουμε σχεδόν σε σημείο επανακωδικοποίησης).

- Κατωδιαβατά φίλτρα (low-pass filters): Αυτή η κατηγορία των φίλτρων, όπως και η προηγούμενη, ανήκουν στο γενικότερο πλαίσιο των φίλτρων που επεμβαίνουν στους συντελεστές του μετασχηματισμού DCT. Στο προηγούμενο φίλτρο είχαμε επανακβαντισμό των συντελεστών, σε αυτά έχουμε απλή αποκοπή αυτών των υψηλών συχνοτήτων. Όπως περιγράφηκε στην παρ. 3.3.1.2, κάθε block 8x8 μετασχηματίζεται με τον DCT στο πεδίο των συχνοτήτων. Μετά τον κβαντισμό και την zig-zag διάταξη των συντελεστών του μετασχηματισμού, στη θέση 0 έχουμε το συντελεστή DC  και στις υπόλοιπες 1 έως 63 οι AC. Αποκόπτοντας μερικές από τις υψηλές συχνότητες, δηλαδή κάνοντας 0 μερικούς από τους τελευταίους AC συντελεστές, επιτυγχάνουμε μείωση του ρυθμού του video, εφόσον αυτοί θα κωδικοποιηθούν με λιγότερα bits στο run length encoding (βλ. σελ. 33). Και στην περίπτωση αυτή μπορούν να εφαρμοστούν αλγόριθμοι βελτιστοποίησης [Εlef95], ώστε να πετύχουμε το ζητούμενο ρυθμό, αλλά με τις ίδιες δυσκολίες που παρουσιάζουν και τα φίλτρα επανακβαντισμού.

- Φίλτρα κλιμακωτής κωδικοποίησης (scalable coding filters): Τα φίλτρα αυτά εκμεταλεύονται τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ροή video, όσον αφορά την κλιμακωτή κωδικοποίηση. Αν η ίδια η ροή έχει κωδικοιποιηθεί με χρήση μιας από τις μεθόδους που περιγράφονται στην παρ. 3.3.1.3, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βασικό επίπεδο και τα επίπεδα βελτίωσης, ώστε να πετύχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Όπως έχει αναφερθεί, τα νέα πρότυπα, με την αρχή να γίνεται από το MPEG-2, θα υποστηρίζουν κλιμακωτή κωδικοποίηση. Βέβαια, οι δυνατότητες προσαρμογής του ρυθμού, θα είναι περιορισμένες και προκαθορισμένες, ανάλογα με το πόσα επιπλέον επίπεδα βελτίωσης υποστηρίζονται.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι υπάρχουν φίλτρα προσαρμογής πολλών ροών video, σε μία. Βέβαια μπορούμε να έχουμε και οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω φίλτρων. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε το φίλτρο το οποίο υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήσαμε αυτό και όχι κάποιο από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

4.3 Επιλεκτική μετάδοση πλαισίων

Για την προσαρμογή του ρυθμού μετάδοσης του video/ήχου, με βάση τα σήματα ανάδρασης του δικτύου, στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε ως βασικός αλγόριθμος, αυτός της επιλεκτικής μετάδοσης πλαισίων [Mαν98], με τροποποιήσεις κατάλληλες για να δουλεύει με είσοδο ροών επιπέδου συστήματος (βλ. παρ. 3.3.3), και οποίος ανήκει στα φίλτρα απόρριψης καρέ. Στην παράγραφο αυτή αρχικά θα δώσουμε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε φίλτρο τύπου απόρριψης καρέ και ροές επιπέδου συστήματος, και στη συνέχεια θα περιγραφεί ο αλγόριθμος, οι παράμετροι του και οι αναγκαίες τροποποιήσεις.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως η γενικότερη αρχιτεκτονική του συστήματος και η ευελιξία που προσφέρουν ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (C++, Java) και το περιβάλλον κατανεμημένου προγραμματισμού (CORBA), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, επιτρέπουν την εύκολη χρήση κάποιου άλλου είδους φίλτρου από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, με αλλαγή μόνο ορισμένων συναρτήσεων και μονάδων (modules) (βλ. Κεφ. 5).

4.3.1 Λόγοι  χρήσης  φίλτρου απόρριψης καρέ και  MPEG-1 επιπέδου

συστήματος.

Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην χρήση ταινιών MPEG-1 κωδικοποιημένων σε επίπεδο συστήματος είναι οι εξής:

- Θέλαμε οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί κάποιο πρότυπο που να είναι διεθνές, και όχι κωδικοποιημένες ταινίες με κάποιο τρόπο που προτείνουν συγκεκριμένοι οργανισμοί ή εταιρίες (π.χ. cellB, avi, mov κ.ά.). Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί το ΑΤΜ Forum έχει ορίσει [For95, For97] το MPEG, ως τον τρόπο μετάδοσης πληροφορίας πολυμέσων στα δίκτυα ATM.

- Το MPEG-2, αν και ορίζει ότι θα προσφέρει κλιμακωτή κωδικοποίηση, λόγω της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων του, αυτό δεν υποστηρίζεται πλήρως στην πράξη. Οι κωδικοποιητές MPEG-2 μοιάζουν συνήθως σαν πολύπλοκοι κωδικοποιητές MPEG-1. Πέραν του γεγονότος αυτού, στο επίπεδο συστήματος, οι διαφορές των προτύπων δεν είναι μεγάλες, απλά αλλάζει το γεγονός ότι τα transport πακέτα του MPEG-2, έχει οριστεί να έχουν σταθερό μέγεθος, ενώ του ΜPEG-1 μεταβλητό. Επίσης, η κλιμακωτή κωδικοποίηση του MPEG-2, δίνει πολύ μικρή επιπλέον ευελιξία, όσον αφορά την προσαρμογή του ρυθμού σε συγκεκριμένες τιμές. Ακόμη και αν υποστηρίζονται τρία ή τέσσερα (αν και συνήθως είναι ένα) επίπεδα βελτίωσης, οι τιμές του ρυθμού θα είναι συγκεκριμένες, με κάθε επιπλέον επίπεδο βελτίωσης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση ταινιών κλιμακωτής κωδικοποίησης, περισσότερο θα έβλαπτε [PYHS96] παρά θα βοηθούσε την γενικότητα που έχει το σύστημα που σχεδιάζουμε, γιατί με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να λειτουργεί ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται ροές κλιμακωτών ή όχι σχημάτων κωδικοποίησης

Οι λόγοι που μας οδήγησαν στο να χρησιμοποιήσουμε φίλτρο τύπου απόρριψης καρέ, είναι οι εξής:

- Η πολυπλοκότητα εφαρμογής των άλλων φίλτρων είναι πολύ μεγάλη για να εφαρμοστούν σε εφαρμογές λογισμικού πραγματικού χρόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί για τα περισσότερα απαιτούνται λειτουργίες, οι οποίες αγγίζουν την πολυπλοκότητα της αποκωδικοποίησης και επανακωδικοποίησης.

- Η εφαρμογή των φίλτρων τύπου απόρριψης καρέ γίνεται σε επίπεδο καρέ. Έτσι, έχοντας διαφορετικούς τύπους καρέ (Ι, P, B), γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκή η εφαρμογή των διαφόρων φίλτρων, εφόσον π.χ. η χρήση των κατωδιαβατών φίλτρων σε B-καρέ ή P-καρέ, είναι δύσκολη λόγω της χρήσης των εκτιμητών κίνησης. Επίσης οι βελτιστοποιήσεις που περιγράφεται στις εργασίες [Εlef95] και [Εlef96], είναι υπερβολικά αργές, αν όχι αδύνατες.

- Τέλος, εφαρμόζοντας ένα απλό φίλτρο τύπου απόρριψης καρέ, μειώνουμε  ουσιαστικά τον ρυθμό καρέ ανά δευτερόλοπτο. Έτσι έχουμε οπτικές και ακουστικές ενδείξεις της μείωσης του ρυθμού, εφόσον παρατηρούμε αναπηδήσεις στην συνέχεια της ταινίας, και ταυτόχρονα παρατηρούμε τον αποσυγχρονισμό της εικόνας με τον ήχο, φαινόμενο που αναφέρεται ως lip-synch [Jef94b]. Στα υπόλοιπα φίλτρα δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό, εφόσον ο ρυθμός των καρέ ανά δευτερόλεπτο (frame rate) παραμένει σταθερός, αλλά όμως υποβαθμίζεται η ποιότητα των καρέ.

4.3.2 Ο αλγόριθμος

Στην παράγραφο αυτή θα δώσουμε τον αλγόριθμο επιλεκτικής μετάδοσης πλαισίων [Μαν98], και τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ροές επιπέδου συστήματος, γιατί και αυτός αλλά και γενικότερα τα φίλτρα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και υπάρχουν στην βιβλιογραφία λειτουργούν με ροές video.

# Ο αλγόριθμος προσαρμόζει τον ρυθμό σε περιόδους του ενός δευτερολέπτου. Σε κάθε περίοδο μεταδίδονται κανονικά τόσα καρέ όσα ορίζεται από την αρχική κωδικοποίηση του video στο πεδίο frame rate (FR), και που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 καρέ. Η βασική ιδέα της προσαρμογής είναι ότι σε κάθε περίοδο ενός FR, θα μεταδίδεται ποσό πληροφορίας το οποίο θα είναι σύμφωνο με το σήμα ανάδρασης που θα μεταφέρει το εύρος ζώνης που διατείθεται για την σύνδεση αυτή (σε kbps), έχοντας όσο το δυνατόν λιγότερο σημαντική απώλεια πληροφορίας. Με άλλα λόγια, δίνεται προτεραιότητα στα Ι και Ρ καρέ (με τη σειρά που αναφέρονται), διότι όπως φαίνεται και στο Σχ. 3.2, τα Ι αποτελούν αυτόνομα καρέ, ενώ τα Ρ έχουν αναφορά στα Ι, και τα Β στα Ι ή Ρ. Θέλοντας να μειώσουμε το FR (και τελικά το bit-rate), με απόρριψη κάποιων καρέ, αρχίζουμε να απορρίπτουμε, πρώτα τα Β, έπειτα τα Ρ και αν χρειαστεί κάποια Ι.

Πιο συγκεκριμένα, παίρνουμε την πληροφορία, την οποία, θα πρέπει να μεταδώσουμε στο επόμενο δευτερόλεπτο. Δηλαδή τόσα καρέ όσα και το FR, μαζί με τις αντίστοιχες επικεφαλίδες. Επίσης, έχουμε τον ρυθμό με τον οποίο θα πρέπει να μεταδίδουμε πληροφορία για το επόμενο δευτερόλεπτο, ως σήμα ανάδρασης της κλάσης υπηρεσιών ABR, έστω Α kbps. Στη συνέχεια, εξετάζουμε πως θα προσεγγίσουμε από κάτω τον αριθμό αυτό, μεταδίδοντας πρώτα την σημαντικότερη πληροφορία.

Η πληροφορία, με σειρά προτεραιότητας, είναι:

- η πληροφορία των επικεφαλίδων του επιπέδου συστήματος* και video (όταν αυτή αναφέρεται σε πακέτα ή δέματα τα οποία δεν θα απορρίψουμε),

- των πακέτων ήχου* και των επικεφαλίδων* που αναφέρονται σε αυτόν (βλ. παρ. 4.3.3),

- και των Ι, των Ρ και τέλος των Β καρέ, με τη σειρά που αναφέρονται.

Ουσιαστικά είναι σαν να γίνεται μια προεπεξεργασία της πληροφορίας μίας ομάδας από διαδοχικά FR καρέ, και στην συνέχεια, χρήση της πληροφορίας που έχει εξαχθεί από αυτή την προεπεξεργασία, ώστε μια πολύ απλή σύγκριση τιμών να αποστέλλουμε ή όχι. Η προεπεξεργασία αυτή, εφόσον, όπως θα περιγραφεί παρακάτω είναι, πολύ απλή και δεν έχει την πολυπλοκότητα αλγορίθμων επανακωδικοποίησης, μπορεί να γίνεται, είτε τη στιγμή που αποστέλλουμε την ταινία (on line), είτε κάποια άλλη στιγμή, εξάγοντας την πληροφορία αυτή για όλη την ταινία συνολικά και κρατώντας την σε κάποιο αρχείο.

Η προεπεξεργασία περιλαμβάνει έλεγχο των μεγεθών των διαφόρων στοιχείων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, και ενημέρωση κάποιων πεδίων μιας δομής, ώστε να χρησιμοποιηθούν την στιγμή της αποστολής των δεδομένων (βλ. παρ. 4.3.3). Λόγω του γεγονότος ότι η πληροφορία των επικεφαλίδων που αναφέρονται στα διάφορα στοιχεία, είναι μικρή και δεν ήταν και μέρος του αρχικού αλγορίθμου [Μαν98], για απλοποίηση, δεν θα την αναφέρουμε στην περιγραφή του αλγορίθμου, θα περιγραφεί στο 4.3.3, εφόσον στην υλοποίηση ήταν αναγκαίο να την λαμβάνουμε υπόψιν μας. Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει δύο φάσεις αυτή της προεπεξεργασίας και αυτή της αποστολής, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

Φάση προεπεξεργασίας: Ονομάζουμε rate, το πεδίο που θέλουμε να ενημερώνουμε για κάθε καρέ, και frame_size το μέγεθος σε bits του κάθε καρέ (και των αντίστοιχων για αυτό επικεφαλίδων). Διατάσουμε το σύνολο των καρέ Ι, Ρ και Β που υπάρχουν στην επόμενη ομάδα FR, με τη σειρά που αναφέρονται σε μια συνάρτηση. Διατρέχοντας τα καρέ με τη νέα σειρά, ενημερώνουμε το πεδίο rate, για κάθε καρέ, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

Σχήμα 4.1: Σειρά με την οποία ενημερώνεται το πεδίο rate.

ratei=ratei−1+framesizei+baserate                            (4.1)

Όπως ελέχθει, το i, δεν ακολουθεί την σειρά με την οποία βρίσκονται στη ροή, αλλά θέλοντας να διασπείρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, τα καρέ τα οποία θα αποκοπούν, ακολουθεί τον τρόπο αρίθμησης, που φαίνεται στο Σχήμα 4.1. Το base_rate, αποτελεί την πληροφορία, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλεί, στην περίοδο ενός δευτερολέπτου, και είναι η πληροφορία του ήχου και κάποιων επικεφαλίδων του επιπέδου συστήματος (βλ. Παρ 4.3.3). Στο Σχήμα 4.2 φαίνεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής για μια από τις ταινίες που έχουν χρησιμοποιηθεί, για την περίοδο του πρώτου δευτερολέπτου.

Στο Παράρτημα Γ, δίνονται γραφικές παραστάσεις, του αποτελέσματος της προεπεξεργασίας για τη συνολική διάρκεια ταινιών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.

Σχήμα 4.2: Τελικό αποτέλεσμα της φάσης προεπεξεργασίας.

Φάση Αποστολής: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί, και έχει ενημερωθεί το πεδίο rate, για κάθε καρέ η φάση αποστολής είναι μεν πολύ απλή, όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ που απαιτεί, αλλά πρέπει να συμπεριλάβει απαραίτητες αλλαγές σε κάποια πεδία των επικεφαλίδων, του επιπέδου συστήματος. Η γενική ιδέα, σε μορφή ψευδοκώδικα φαίνεται στο Σχήμα 4.3. Παραστατικά το φαίνεται η ιδέα στο σχήμα 4.2, όπου όλα τα καρέ τα οποία βρίσκονται κάτω από την ευθεία Αbr_Rate, αποστέλλονται, τα υπόλοιπα απορρίπτονται.

Σχήμα 4.3: Φάση αποστολής/απόρριψης.

4.3.3 Προσαρμογή στο επίπεδο συστήματος

O αλγόριθμος που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο (Σχήμα 4.3) δουλεύει στο επίπεδο video. Ήταν απαραίτητη, η προσαρμογή του, ώστε να μπορεί να δουλεύει με ροές επιπέδου συστήματος. Η διαδικασία ήταν η εξής (βλ. Σχήμα 4.4):

- Αποπολυπλέκουμε τη ροή του επιπέδου συστήματος, στις επιμέρους ροές των επιπέδων video και ήχου,

- Στη συνέχεια να εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο επιλεκτικής απόρριψης πλαισίων στο επίπεδο video, αφήνοντας την ροή του ήχου ανεπηρέαστη, για λόγους που εξηγούνται παρακάτω,

- Και τέλος επαναπολυπλέκουμε τη ροή του ήχου, και νέα ροή του video, σε μία καινούργια ροή επιπέδου συστήματος, έχοντας φροντίσει, αυτή να είναι σύμφωνη με το πρότυπο για το επίπεδο αυτό. Αυτό περιλαμβάνει

Η προσαρμογή στη φάση προεπεξεργασίας, ουσιαστικά αναφέρθηκε κατά στην προηγούμενη παράγραφο (4.3.2). Είναι η επιπλέον προσμέτρηση στο πεδίο ratei, της σταθεράς base_rate (βλ. Εξ. 4.1). Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει την πληροφορία του ήχου, των αντίστοιχων επικεφαλίδων σε αυτόν, και των επικεφαλίδων του επίπέδου συστήματος, όπου αυτές δεν ανήκουν σε καρέ τα οποία απορρίπτονται.

Μέχρι στιγμής θεωρήθηκε αυτονόητο, πως θα κρατήσουμε (αποστείλουμε) όλη την πληροφορία του ήχου. Είναι απαραίτητο, όμως, να αναφερθούμε τους λόγους που μάς οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Οι εργασίες που έχουν αναφερθεί στην παρ. 4.2, έχει γίνει σε επίπεδο video (εκτός των [CWS94, Jef93], στις οποίες όμως υποστηριζόταν διαφορετικές ροές για το video και για τον ήχο, και όχι μία ροή επιπέδου συστήματος).

- Η πληροφορία του ήχου είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτή του video (περίπου 1:7), έτσι απορρίπτοντας πλαίσια με ήχο δεν θα είχαμε ουσιαστικό κέρδος, όσον αφορά την μείωση του συνολικού ρυθμού.

- Επίσης, το ανθρώπινο σύστημα αντίληψης είναι πιο ευαίσθητο σε απώλειες ηχητικής πληροφορίας [CWS94, Jef94b] από ό,τι σε απώλειες πληροφορίας video.

- Ένας ακόμη λόγος είναι, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3.3, το γεγονός ότι ο αποκωδικοποιητής του επιπέδου συστήματος, χρησιμοποιεί τον ήχο ως τ βάση (master clock) για τις λειτουργίες συγχρονισμού [ISO93, CWS94, Jack96].

- Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση του ήχου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποιος έξυπνος και αποδοτικός αλγόριθμος επιλεκτικής απόρριψης πλαισίων, διότι τα πλαίσια του ήχου είναι κωδικοποιημένα εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους, χωρίς δηλαδή καμία χρονική εξάρτηση μεταξύ τους, όπως στην περίπτωση των καρέ του video (βλ. παρ. 3.3.2).

Όπως αναφέρθηκε στην παρ. 3.3.3, η πληροφορία στο επίπεδο συστήματος οργανώνεται σε δέματα και πακέτα, τα οποία περιέχουν πληροφορία video ή ήχου. Κατά  τη διαδικασία της επαναπολυπλεξίας ήταν απαραίτητο να αλλάξει διάφορα πεδία στις επικεφαλίδες των δεμάτων και των πακέτων. Οι αλλαγές ήταν απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του αποκωδικοποιητή, στην πλευρά του δέκτη, και την συμφωνία της προκύπτουσας  ροής με τον ορισμό του πρότυπου για το επίπεδο συστήματος. Ο σκοπός ήταν να βρεθεί ποιές θα είναι οι ελάχιστες αλλαγές οι οποίες ήταν απαράιτητο να γίνουν. Μετά από τη προσεκτική μελέτη των λειτουργιών της αποκωδικοποίησης, σε συνεργασία με τους ανθρώπους  εταιρίας, της οποίας ο αποκωδικοποιητής τροποποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως δέκτης στην παρούσα εργασία (βλ. παρ. 6.2.4) και φυσικά μετά από πολλές πειραματικές προσπάθειες, καταλήξαμε ότι τα πεδία, που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, ήταν αυτά τα οποία θα έπρεπε να ενημερωθούν.

Ο αποκωδικοποιητής του επιπέδου συστήματος, διαβάζει τόσα bytes, όσα διαβάζει στο πεδίο PacketLength της επικεφαλίδας του πακέτου και τα στέλνει στον αποκωδικοποιητή video ή ήχου, ανάλογα με την πληροφορία που περιέχει το πακέτο. Το PacketLength είναι ένα πεδίο που θα πρέπει να αλλάζει, οπωσδήποτε όταν απορρίψουμε πληροφορία video. Έτσι, για κάθε πακέτο η διαδικασία είναι η εξής: ελέγχουμε αν έχει πληροφορία video, αν όχι το αφήνουμε όπως είναι και το μεταδίδουμε, αν ναι τότε το περνάμε την πληροφορία του video από το τον αλγόριθμο του Σχ. 4.3, αν δεν έχει απομείνει καθόλου πληροφορία, δεν το αποστέλλουμε, αν έχει, τότε  το επαναπακετάρουμε αλλάζοντας το πεδίο PacketLength και το αποστέλλουμε. Επίσης αλλάζουμε το πεδίο mux_rate της επικεφαλίδας του επιπέδου δέματος, σε Αbr_Rate, για να μπορεί ο αποπολυπλέκτης στην μερία του δέκτη, να ενημερώνει την διαδικασία διαχείρησης των ενταμιευτών και να μην προκύπτουν λάθη υποχείλησης (underflow).

Η όλη διαδικασία της προσαρμογής του ρυθμού στο επίπεδο συστήματος, και οι απαραίτητες αλλαγές, φαίνονται παραστατικά στο Σχήμα 4.4.

Σχήμα 4.4: Επιλεκτική αποστολή πλαισίων σε επίπεδο συστήματος.

Κεφάλαιο 5

Αρχιτεκτονική

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική του συστήματος. Αρχικά θα αναφέρουμε τις απαιτήσεις μιας αρχιτεκτονικής για χρέωση υπηρεσιών ABR και τους στόχους που θέτουμε όταν θέλουμε να την υλοποιήσουμε. Στη συνέχεια θα δωθεί η  αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε, περιγράφοντας οι λειτουργίες των διαφόρων μονάδων της. Θέματα σχετικά  τον τρόπο υλοποίησης των λειτουργιών των μονάδων αυτών θα δωθούν στο επόμενο κεφάλαιο.

5.1  Απαιτήσεις  μιας  αρχιτεκτονικής  χρέωσης  υπηρεσιών

ABR

# Οι απαιτήσεις από μια αρχιτεκτονική χρέωσης υπηρεσιών ABR, όπως παρουσιάζονται και  στο [Cash97], χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.

- Απαιτήσεις των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν.

Ορισμένες εφαρμογές δεν είναι ενδογενώς ικανές για προσαρμογή του ρυθμού τους στα σήματα ανάδρασης του δικτύου, όπως η εφαρμογή αποστολής video/ήχου (βλ. Κεφ. 4). Έτσι είναι αναγκαία η ανάπτυξη μηχανισμού προσαρμογής του ρυθμού αποστολής των δεδομένων εσωτερικά στην εφαρμογή. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προσαρμόζει τον ρυθμό των δεδομένων της εφαρμογής στα σήματα ανάδρασης του δικτύου, με την ελάχιστη δυνατή απώλεια σε σημαντική πληροφορία. Αυτό θα οδηγεί στην καλύτερη δυνατή παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS), σύμφωνα με τις παραμέτρους χρέωσης που δηλώνει ο χρήστης. Τέλος, από την εφαρμογή υπάρχει η απαίτηση να μπορεί να μας δίνει καλή οπτικοακουστική επίδειξη των αποτελεσμάτων των διαφόρων σχημάτων χρέωσης, τα οποία εφαρμόζονται.

- Απαιτήσεις στις λειτουργίες χρέωσης.

Όσον αφορά τις λειτουργίες χρέωσης, θα πρέπει η αρχιτεκτονική να μπορεί να υποστηρίζει οποιοδήποτε από τα σχήματα χρέωσης έχει υλοποιηθεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να αλλάζουμε εκτελέσιμο αρχείο. Θα πρέπει όχι μόνο να είναι σε θέση το σύστημα να χρεώνει τους χρήστες, αλλά να μπορεί να τους δίνει και μια αναμενόμενη τιμή για την συνολική χρέωση (βλ. πεδίο estimated charge στην διεπαφή με τον χρήστη). Είναι απαραίτητο, να δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να επανα-διαπραγματεύεται τις παραμέτρους χρέωσης (π.χ. MCR ή ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει), όταν αυτές δεν αποτελούν ικανοποιητική επιλογή γι’ αυτόν. Ο στόχος του θα είναι να βελτιώσει την Ποιότητα Υπηρεσίας που λαμβάνει, σε σχέση με τα χρήματα που δίνει (βλ. Κεφ. 2). Τέλος, θα πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται, και άλλα σχήματα χρέωσης, με τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές, και φυσικά χωρίς να πάψουν να υποστηρίζονται, τα ήδη υλοποιημένα.

- Απαιτήσεις στην πλατφόρμα υλοποίησης

Είναι προφανές, ότι πειράματα χρέωσης υπηρεσιών ABR προϋποθέτουν υποστήριξη, σε επίπεδο λογισμικού και υλικού, από την πλευρά του δικτύου, για τις λειτουργίες που ορίζονται από την κλάση αυτή. Τέτοιες λειτουργίες θα είναι πχ η πλευρά του δικτύου να υποστηρίζει σήματα ανάδρασης, για το έλεγχο του ρυθμού, και από την πλευρά των καρτών διεπαφής με το δίκτυο, την υποστήριξη, της προσαρμογής του ρυθμού στα σήματα αυτά. Το τελευταίο, είναι διαφορετικό, από αυτό που αναφέρθηκε, ως εσωτερική προσαρμογή στο επίπεδο της εφαρμογής. Δεδομένου, λοιπόν ότι σήμερα, δεν έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο υλικού (hardware), μια πλατφόρμα, η οποία να υποστηρίζει το μηχανισμό των κελιών διαχείρησης πόρων (βλ. παρ. 1.3.1), που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη του ελέγχου κυκλοφορίας με ακριβή καθορισμό, σε κάθε πηγή της κλάσης ABR, του ρυθμού με τον οποίο θα πρέπει να μεταδίδει δεδομένα (explicit rate control), θα πρέπει η αρχιτεκτονική που σχεδιάζουμε να εξομοιώνει τις λειτουργίες αυτές (τουλάχιστον όσες είναι απαραίτητες), με χρήση λογισμικού.

5.2 Στόχοι της σχεδίασης της αρχιτεκτονικής χρέωσης

Συνοψίζοντας, θα αναφέρουμε τους στόχους που τέθηκαν κατά την σχεδίαση της αρχιτεκτονικής που υλοποιήθηκε στην παρούσα εργασία:

- Να παρέχεται στο χρήστη ένα ευέλικτο γραφικό περιβάλλον, που θα του επιτρέπει να δηλώνει τις παραμέτρους που αφορούν τη χρέωση και την σύνδεση, να μπορεί να τις αλλάζει (επαναδιαπραγμάτευση) κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, και να έχει φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.

- Να παρέχεται η λειτουργία των σημάτων ανάδρασης, τόσο όσον αφορά τον ρυθμό αποστολής των δεδομένων (σήματα ABR), όσο και την πληροφορία για την χρέωση του χρήστη (MCR κ.α.).

- Να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη επιλογής ταινιών, από μια λίστα με πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο και την χρέωση για κάθε μια. Επίσης, να του παρέχονται λειτουργίες τύπου VCR (start, stop, pause, loop, playlist).

- Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς οπτικοακουστικής επίδειξης των συνεπειών των ενεργειών του χρήστη, τόσο όσον αφορά την Ποιότητα Υπηρεσίας που λαμβάνει, όσον και της αναμενόμενης τελικής του χρέωσης.

- Να μπορεί ο διαχειριστής του συστήματος, να έχει όλη την πληροφορία για τους χρήστες που υπάρχουν στο σύστημα. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα, ύπαρξης εικονικών χρηστών, είτε σταθερών, είτε με χρήση κάποιας τυχαίας διαδικασίας άφιξης αναχώρησης, και φυσικά να ελέγχεται το διαθέσιμο για υπηρεσίες ABR, εύρος ζώνης (βλ. Σχήμα 1.1), είτε με παρεμβάσεις του διαχειριστή, είτε μέσω μιας τυχαίας διαδικασίας άφιξης/αναχώρησης, εικονικών χρηστών άλλων κλάσεων υπηρεσιών.

- Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε, σε ένα από τους βασικούς σκοπούς που είναι η διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ρεαλιστικότητας στην όλη αρχιτεκτονική. Δηλαδή πέραν, των παραπάνω στόχων τα οποία συνεισφέρουν στην ρεαλιστικότητα της αρχιτεκτονικής, αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις και τα πρότυπα που ορίζουν οι διεθνείς οργανισμοί (ΑΤΜ Forum, MPEG), για την μεταφορά δεδομένων πολυμέσων σε δίκτυα ΑΤΜ, τις υπηρεσίες ΑΒR, με τους περιορισμούς που θέτει η διαθέσιμη τεχνολογία. Επίσης είναι απαραίτητη η συμβατότητα με την αρχιτεκτονική ΤΙΝΑ, και CORBA οποίες αποτελούν τις μοντέρνες αρχιτεκτονικές για τη διαχείρηση των δικτυακών υπηρεσιών, και την κατανομή των λειτουργιών σε διαφορετικές ίνες (threads), διεργασίες (processes) και μηχανήματα (distributed computing).

5.3 Η αρχιτεκτονική

Στο Σχήμα 5.1 φαίνενται η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος για την χρέωση των συνδέσεων ΑΒR. Η αρχιτεκτονική υποστηρίζει την χρέωση ενός συνδέσμου. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε τα διάφορα στοιχεία της αρχιτεκτονικής αυτής.

Σχήμα 5.1: Η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος.

5.3.1   Μονάδα  καταμερισμού  της  χωρητικότητας  (Resource

Allocation)

Η μονάδα Καταμερισμού της Χωρητικότητας (Resource Allocation Module), είναι υπεύθυνη για τον καταμερισμό, σε κάθε χρονική στιγμή, της διαθέσιμης για τις υπηρεσίες ΑΒR, χωρητικότητας (CABR), στους διάφορους χρήστες που βρίσκονται τη στιγμή αυτή συνδεδεμένοι, ανάλογα με τις παραμέτρους χρέωσης που αυτοί δηλώνουν. Ο καταμερισμός της χωρητικότητας γίνεται, με βάση τα σχήματα χρέωσης

που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2, με τρόπο αναλογικό (proportional fair share), ως προς  την παράμετρο wi, που δηλώνουν (βλ. εξίσωση (2.18)). Η παράμετρος αυτή είναι το MCRi, για το πρώτο σχήμα χρέωσης, και το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο χρήστης ανά μονάδα χρόνου (willingness-to-pay), για το δεύτερο σχήμα χρέωσης. Ο αναλογικός με wi τρόπος καταμέρισης της χωρητικότητας δίνει στους χρήστες το κίνητρο να δηλώνουν (με επαναδιαπραγμάτευση) μεγάλη τιμή, έτσι ώστε να λαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης xi. Οι χρήστες δηλώνουν την παράμετρο χρέωσης wi, που επιθυμούν, και αυτή στέλνεται στην μονάδα καταμερισμού χωρητικότητας. Αυτή διαμοιράζει με τον τρόπο που είπαμε παραπάνω την διαθέσιμη, εκείνη τη χρονική στιγμή, χωρητικότητα για ABR υπηρεσίες, και ενημερώνει για το εύρος ζώνης xi που λαμβάνει ο κάθε χρήστης, την μονάδα υπολογισμού συνολικής χρέωσης (charging agent), την μονάδα προσαρμογής του ρυθμού video/ήχου (Κεφ. 4), και τέλος τον ίδιο τον χρήστη. Το τελευταίο είναι απαραίτητο, διότι ο χρήστης έχει ένα Ευφυή Αντιπρόσωπο (Intelligent Agent) [CMSK98], οποίος θα έχει «μάθει» την συμπεριφορά του χρήστη, και θα επανα-διαπραγματεύεται αυτός την παράμετρο χρέωσης. Στη συνέχεια, θα δώσουμε εν συντομία τον  τρόπο που λειτουργούν τα σχήματα χρέωσης υπηρεσιών ABR, που  αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2.

5.3.1.1 Χρέωση ανάλογη του MCR

Κατά την έναρξη της σύνδεσης, ο κάθε χρήστης i, δηλώνει τον ελάχιστο ρυθμό αποστολής των δεδομένων που επιθυμεί να του εγγυηθεί το δίκτυο, δηλ. wi=MCRi. Κατά τον Ελέγχου Αποδοχής Κλήσης (Connection Admission Control), γίνεται ο παρακάτω έλεγχος, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να εγγυηθούμε την τιμή αυτή στον χρήστη:

iwi≤CABR                                                          (5.1)

Το πρώτο σκέλος της ανισότητας είναι το άθροισμα των MCR, των συνδέσεων που είναι τη χρονική στιγμή αυτή ενεργές συν της καινούργιας σύνδεσης. Αν ο έλεγχος , είναι επιτυχής και, η σύνδεση γίνει αποδεκτή, τότε η μονάδα κατανομής της χωρητικότητας θα αποδώσει εύρος ζώνης xi, σε κάθε σύνδεση, σύμφωνα με την σχέση:

xi=CABRwiiwi                                                    (5.2)

Παρατηρούμε ότι με βάση αυτό το σχήμα χρέωσης, το εύρος ζώνης που λαμβάνει μια σύνδεση, αλλάζει στις εξής περιπτώσεις: (α) μια σύνδεση εισέρχεται ή εξέρχεται από σύστημα, (β) μεταβάλλεται η τιμή του CABR, ή (γ) κάποια σύνδεση επαναδια-πραγματεύεται την τιμή του MCR.

Την τελική χρέωση που θα λάβει η σύνδεση, μετά τον τερματισμό της την υπολογίζει η μονάδα απόδοσης χρέωσης (charging agent), ο οποίος περιγράφεται στην παρ. 5.3.4.

5.3.1.2 Δυναμική χρέωση

Υποθέτουμε ότι το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας (βλ. παρ. 2.2.2.2). Στην αρχή της εγκατάστασης της σύνδεσης ο χρήστης, δηλώνει το ποσό wi, το οποίο είναι διατεθειμένος να πληρώσει ανά μονάδα χρόνου (willingness-to-pay), και ταυτόγχρονα πληροφορείται έμμεσα την τιμή p, ανά μονάδα εύρους ζώνης εφόσον λαμβάνει τη χωρητικότητα που xi του αντιστοιχεί για το ποσό wi που έχει δηλώσει (βλ. εξ. (2.19)). Υποθέτουμε για όλους τους χρήστες ότι ισχύει MCR=0. Η μονάδα απόδοσης χωρητικότητας, υπολογίζει την τιμή p, βάσει των wi, σύμφωνα με την εξίσωση:

p=iwiCABR                                                         (5.3)

και διαμοιράζει την χωρητικότητα CABR, σύμφωνα  με το ποσό που έχει δηλώσει ο χρήστης ότι ενδιαφέρεται να πληρώσει, πόσο μπορεί να αγοράσει, δηλ.:

xi=wip                                                          (5.4)

Η τελική χρέωση που θα του αποδοθεί δίνεται στην παρ. 5.3.4.

5.3.2   Μονάδα   μεταβολής  της  διαθέσιμης  χωρητικότητας  για

υπηρεσίες ABR (ABR Capacity knob)

H χωρητικότητα που είναι διαθέσιμη για τις υπηρεσίες ABR σε ένα σύνδεσμο ΑΤΜ μεταβάλλεται δυναμικά (βλ. παρ. 1.3.1 και σχήμα 1.1), εφόσον είναι η χωρητικότητα που απομένει ανεκμετάλλευτη, από τις συνδέσεις, των υπολοίπων κλάσεων υπηρεσιών εγγυημένης εξυπηρέτησης (CBR, rt-VBR και nrt-VBR), καθώς και της χωρητικότητας την οποία μπορεί να έχει δεσμεύσει ο φορέας παροχής της υπηρεσίας για υπηρεσίες ABR.

Η μονάδα μεταβολής της διαθέσιμης χωρητικότητας, για υπηρεσίες ABR είναι υπεύθυνη για την εξομοίωση της λειτουργίας, που αναφέρθηκε παραπάνω, εφόσον όπως έχει αναφερθεί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υλοποιημένη, σε μεταγωγείς και κάρτες δικτύου, η κλάση υπηρεσιών ABR.

Σχήμα 5.2: Εισαγωγή παράμετρων διαδικασίας CBR.

H εξομοίωση γίνεται με δύο τρόπους, με παρέμβαση του διαχειριστή του συστήματος (βλ. παρ. 6.2.3). Ο ένας τρόπος είναι να θέτει ακριβώς κάθε φορά, από το γραφικό περιβάλλον διεπαφής με το σύστημα, την τιμή που θέλει στη χωρητικότητα που είναι διαθέσιμη για υπηρεσίες κλάσης ΑBR (CABR).

Ο δεύτερος τρόπος, είναι να αρχίσει μια διαδικασία προσομοίωσης άφιξης/αναχώρησης, συνδέσεων άλλης κλάσης υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία Σταθερού Ρυθμού (Constant Bit Rate – CBR). Η διαδικασία άφιξης/αναχώρησης, είναι μια διαδικασία Poisson. Οι παράμετροι της διαδικασίας, οι οποίοι ορίζονται από τον διαχειριστή (βλ. Σχήμα 5.2), είναι το σταθερό εύρος ζώνης Β που απαιτεί η κάθε σύνδεση, ο ρυθμός άφιξης και ο ρυθμός εξυπηρέτησης των συνδέσεων, τους οποίους συμβολίζουμε με λ και μ, αντίστοιχα. Όταν συμβεί ένα γεγονός (άφιξη ή αναχώρηση σύνδεσης CBR), το είδος της αποφασίζεται ως εξής: μία τυχαία μεταβλητή k,  ομοιόμορφα κατανεμημένη στο διάστημα [0,1], συγκρίνεται με την ποσότητα, λ/(Nμ + λ), όπου Ν,  είναι ο αριθμός των CBR, συνδέσεων που είναι ήδη στο σύστημα (με την προσομοίωση βέβαια). Εάν η τιμή της μεταβλητής k, είναι μεγαλύτερη από την παραπάνω ποσότητα τότε πραγματοποιείται αναχώρηση, και άρα το CABR αυξάνεται κατά Β (το μέγεθος του Β σε Mbps μπορεί να το ορίσει ο διαχειριστής, βλ. Σχήμα 5.2). Εάν είναι μικρότερη τότε πραγματοποιείται άφιξη, και άρα το CABR μειώνεται κατά Β. Στη συνέχεια, περιμένουμε τυχαίο χρονικό διάστημα, εκθετικά κατανεμημένο με μέση τιμή 1 δευτερόλεπτο, μέχρι να συμβεί το επόμενο γεγονός άφιξης ή αναχώρησης. Στο Σχήμα 5.3 δίνουμε σε ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο που περιγράψαμε παραπάνω.

Σχήμα 5.3: Αλγόριθμος άφιξης/αναχώρησης CBR συνδέσεων.

5.3.3 Μονάδα εισαγωγής εικονικών συνδέσεων ΑΒR (ΑΒR virtual

connections)

Πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες θέλουμε να μελετήσουμε την συμπεριφορά ενός σχήματος χρέωσης, όταν έχουμε ένα μεγάλο σύστημα. Δηλαδή με την έννοια που εξετάζουμε εδώ, όταν από τον σύνδεσμο περνάν πολλές συνδέσεις ABR. Λόγω των αυξημένων, απαιτήσεων που έχουν οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης video/ήχου, σε υπολογιστική ισχύ, και λόγω φυσικά του περιορισμού του πεπερασμένου αριθμού υπολογιστών που έχουμε στην διάθεση μας, για να υπάρχουν πολλοί χρήστες θα θέλαμε να είχαμε την δυνατότητα να εισάγουμε εικονικούς χρήστες, τους οποίους θα λαμβάνουμε υπόψιν, στην μονάδα καταμερισμού της χωρητικότητας.

Σχήμα 5.4: Εισαγωγή των παραμέτρων της διαδικασίας εικονικών συνδέσεων ΑΒR.

Οι τρόποι με τους οποίους εισάγουμε εικονικές συνδέσεις ABR στο σύστημα είναι δύο, κατ’ αντιστοιχία με αυτούς της μονάδας μεταβολής της διαθέσιμης χωρητικότητας για υπηρεσίες ABR. Ο διαχειριστής του συστήματος και πάλι μπορεί να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας (βλ. Σχήμα 6.3). Ο πρώτος τρόπος είναι να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται εικονικές συνδέσεις ABR, με το wi, να ορίζεται, από τον ίδιο τον διαχειριστή του συστήματος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να έχουμε μια τυχαία διαδικασία άφιξης/αναχώρησης, όπως αυτή που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Και πάλι ο διαχειριστής του συστήματος, έχει την δυνατότητα να δίνει τις παραμέτρους της διαδικασίας αυτής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.4. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της προηγούμενης διαδικασίας, οι συνδέσεις μπορούν να οριστούν δύο τύποι συνδέσεων ABR, από τους οποίους με τυχαίο τρόπο, κάθε φορά που έχουμε άφιξη, θα αποφασίζεται σε ποιόν από τους δύο τύπους θα ανήκει η άφιξη. Αυτό έγινε για να μπορούν στο σύστημα να υπάρχουν π.χ. «φτηνοί» και «ακριβοί» χρήστες, δηλαδή με μικρό ή μεγάλο wi, αντίστοιχα (βλ. επόμενη παράγραφο).

5.3.4 Μονάδα απόδοσης χρέωσης (charging agent)

H μονάδα αυτή είναι μέρος της πλατφόρμας χρέωσης που ορίζεται στο [CA$h]. H λειτουργία της είναι να συλλέγει, τα στοιχεία απόδοσης εύρους ζώνης, σε κάθε σύνδεση, και μετά τον τερματισμό της, να της αποδίδει την συνολική χρέωση. Η συνολική χρέωση για κάθε σύνδεση i, υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση:

Chargei=α×wi×Ti+b×V                                             (5.5)

την οποία είδαμε στο Κεφ. 2. Αυτή είναι γενική εξίσωση και εφαρμόζεται και στα δύο σχήματα χρέωσης που έχουν υλοποιηθεί.

Για την περίπτωση της χρέωσης βάσει του MCR, α είναι η τιμή ανά μονάδα MCR, ανά μονάδα χρόνου, wi,  είναι το MCR, Ti, είναι η συνολική διάρκεια της σύνδεσης, b, είναι η τιμή ανά μονάδα όγκου και Vi ο συνολικός όγκος, των δεδομένων που πέρασε που μετέφερε η σύνδεση του χρήστη i, κατά τη διάρκεια της. Όταν θέλουμε χρέωση βάσει της διάκειας της σύνδεσης, και μόνο, θέτουμε b = 0, όταν θέλουμε χρέωση βάσει του συνολικού όγκου δεδομένων που μεταφέρθηκαν, θέτουμε α = 0. Για  την περίπτωση της δυναμικής χρέωσης, οι παραπάνω παράμετροι είναι α = 1 και b = 0, ενώ τοwi είναι το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο χρήστης για κάθε μονάδα χρόνου (willingness-to-pay).

Και στα δύο σχήματα, το wi μπορεί να αλλάζει. Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν το αλλάζει ένας χρήστης, με επαναδιαπραγμάτευση, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος. Στην περίπτωση αυτή, η τελική χρέωση είναι το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων, κατά τα χρονικά διαστήματα που οι παράμετροι χρέωσης παραμένουν σταθερές, δηλαδή:

Chargei=time(α×wi×Ti+b×Vi)                                          (5.6)

5.3.5  Μονάδα προσαρμογής του ρυθμού αποστολής video/ήχου (rate

adaptation)

Η μονάδα αυτή είναι υπεύθυνη για μετάδοση της πληροφορίας video/ήχου (MPEG system streams)  σε κάθε σύνδεση. Ο ρυθμός μετάδοσης ισούται, με τον ρυθμό xi που αποδίδει η λειτουργική μονάδα καταμερισμού της χωρητικότητας στην σύνδεση. Έτσι, η λειτουργική μονάδα αυτή είναι υπεύθυνη για να προσαρμόζει τον ρυθμό μετάδοσης, στην τιμή αυτή.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ταινίες, κωδικοποιημένες με το πρότυπο MPEG-1 επιπέδου συστήματος (βλ. Κεφ. 3). Η προσαρμογή της μετάδοσης έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την απόρριψη πληροφορίας από την ροή, με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε απόδοση. Αυτό γιατί οι αποθηκευμένες ταινίες, είναι προκωδικοποιημένες με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Η απόρριψη πληροφορίας από την ταινία, ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό ρυθμό αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4. Στην περίπτωση που η μονάδα καταμερισμού χωρητικότητας αποδώσει εύρος ζώνης μεγαλύτερο από τον ρυθμό που αναφέραμε παραπάνω, η ταινία μεταδίδεται πλήρης χωρίς καμία απώλεια πληροφορίας. Στην περίπτωση που αποδοθεί ρυθμός, μικρότερος από τον ρυθμό κωδικοποίησης της ταινίας, απορρίπτεται πληροφορία από αυτήν, με τον αλγόριθμο επιλεκτικής απόρριψης πλαισίων (βλ. παρ. 4.3), προσαρμοσμένο στο επίπεδο συστήματος. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται βέβαια μορφοποίηση ροής (flow shaping) η οποία περιγράφεται στη συνέχεια.

Το δεύτερο σκέλος, της προσαρμογής του ρυθμού μετάδοσης, είναι η προσαρμογή του ρυθμού με τον οποίο εισάγεται η πληροφορία στο δίκτυο (flow shaping). Αυτή είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που η ταινία μεταδίδεται σε πλήρη μορφή. Υπάρχουν τρεις τρόποι [Yed96], με τους οποίους μπορούμε να ελέγχουμε τον ρυθμό με τον οποίο αποστέλλεται πληροφορία video/ήχου, στο δίκτυο. Ο πρώτος, και ο πιο απλός, είναι ο βασισμένος στο ρυθμό FR καρέ ανά δευτερόλεπτο (frame rate oriented). Γνωρίζοντας, το FR, μεταδίδουμε το κάθε καρέ στο διάστημα που ορίζεται, από το 1/FR. Δηλαδή, χωρίζεται το κάθε δευτερόλεπτο σε FR ίσα διαστήματα, και φροντίζουμε σε κάθε τέτοιο τακτό χρονικό διάστημα να μεταδίδουμε την πληροφορία ενός καρέ.

Ο δεύτερος τρόπος είναι ένα σχήμα ελέγχου ροής βασισμένο σε credits [Garc93](credit based rate control scheme). To παραπάνω σχήμα αποτελεί μια παραλλαγή του αλγορίθμου leaky bucket [Turn86]. H μέθοδος αυτή έχει σαν σκοπό να πετύχει σταθερό ρυθμό μετάδοσης. Σε κάθε σύνδεση αντιστοιχίζεται ένας αριθμός από credits, που αρχικά είναι ίσος με τον ρυθμό τον οποίο θέλουμε να μεταδίδουμε, και αντιστοιχεί τον αριθμό από bytes τα οποία μπορούν να μεταδοθούν στο επόμενο διάστημα. Κάθε φορά που αποστέλλεται ένα πακέτο, ο αριθμός των credits μειώνεται, κατά ποσό ίσο με το μέγεθος του πακέτου. Ο αριθμός των credits αυξάνεται με το χρόνο, κατά ποσό που ισοδυναμεί με τον απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης. Ένα πακέτο μπορεί να μεταδοθεί, μόνο αν υπάρχουν αρκετά credits, όσα και το μέγεθος του πακέτου, διαθέσιμα. Οι παράμετροι του σχήματος αυτού είναι, ο μέγιστος αριθμός από credits που μπορούμε να έχουμε κάθε στιγμή (το βάθος δηλαδή του bucket) και αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό από bytes που μπορούν να μεταδωθούν σε μία στιγμή (burst size), και ο επιθυμητός ρυθμός μετάδοσης. Ο τρίτος τρόπος, τρόπος είναι παρόμοιος με τον δεύτερο μόνο που υλοποιείται, σε επίπεδο κελίων ATM στην κάρτα δικτύου του υπολογιστή [Κim95].

Στην παρούσα εργασία χρήσιμοποιήσαμε ροές MPEG-1 επιπέδου συστήματος, των οποίων η πληροφορία εκτός των καρέ video, δηλαδή οι επικεφαλίδες του επιπέδου συστήματος και η πληροφορία του ήχου, μπορεί να είναι μεν μικρή αλλά δεν είναι αμελητέα, σε αντίθεση στην περίπτωση που είχαμε μόνο πληροφορία επιπέδου video. Για τον παραπάνω λόγο επιλέχθηκε ως λύση η δεύτερη μέθοδος. Έτσι κάθε φορά που αρχίζει μια καινούργια σύνδεση ελέγχεται ο ρυθμός αποστολής των δεδομένων στην κάρτα ΑΤΜ του δικτύου, μέσω της μεθόδου που περιγράφηκε παραπάνω. Κάθε φορά που αλλάζει ο ρυθμός, δηλαδή όπως αναφέρθηκε προηγουμένως πέφτει κάτω από τον κανονικό ρυθμό κωδικοποίησης της ταινίας, αλλάζει και η παράμετρος ρυθμού του credit bucket.

5.3.6 Μονάδα ζήτησης και διεπαφής με τον χρήστη

Τέλος, στη μονάδα ζήτησης που βρίσκεται στην πλευρά του χρήστη, υπάρχει η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης των παραμέτρων χρέωσης, που ορίζουν τα σχήματα χρέωσης που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2. Για την γρήγορη εφαρμογή της επαναδιαπραγμάτευσης που αναφέρεται παραπάνω, έχει ενσωματωθεί στη μονάδα αυτή ένας Ευφυής Αντιπρόσωπος. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη επιλογής των ταινιών που θέλει να δει, με λειτουργίες τύπου VCR (play, stop, pause, loop κλπ). Η μονάδα αυτή κρίνεται σκόπιμο να περιγραφεί πιο αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, όπου θα δωθεί και η διεπιφάνεια με τον χρήστη.

Κεφάλαιο 6

Θέματα υλοποίησης

Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, θα δώσουμε το περιβάλλον υλοποίησης, δηλαδή τις γλώσσες προγραμματισμού, τη δικτυακή υποδομή, την χρήση και προσαρμογή των εργαλείων απεικόνισης και αποστολής των υπηρεσιών video/ήχου, και τέλος τις διεπαφές με τους χρήστες και τον διαχειριστή του συστήματος.

6.1 Περιβάλλον υλοποίησης

Για την υλοποίηση του συστήματος έγινε σύμφωνα με το σχήμα εξυπηρετητή-πελάτη που ορίζεται από το πρότυπο της CORBA [OMG95], για διαχείρηση υπηρεσιών (service management). Η επικοινωνία των μονάδων που υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική CORBA φαίνεται στο σχήμα 6.1 (το οποίο είναι ανάλογο του Σχήματος 5.1).

H αρχιτεκτονική CORBA έχει υιοθετηθεί από το OMG (Οbject Management Group), η οποία είναι μία ομάδα, που σχηματίστηκε το 1989, με σκοπό την ανάπτυξη, υιοθέτηση και προώθηση τυποποιήσεων, που αφορούν ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών σε κατανεμημένα και ανομοιογενή περιβάλλοντα. Συνοπτικά, η αρχιτεκτονική CORBA αποτελείται από ένα κανάλι λογισμικού (software bus), το ORB, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι πελάτες (clients) και ο εξυπηρέτης (server) CORBA. Οι πελάτες και ο εξυπηρέτης μοιράζονται ένα μοναδικό ορισμό της διεπιφάνειας τους, το οποίο είναι προσδιορισμένο σε μία συγκεκριμένη γλώσσα (την Interface Definition Language - IDL). Η IDL είναι γλώσσα ανεξάρτητη από τη γλώσσα υλοποίησης και συνεπώς οι προγραμματιστές έχουν επιλογή ανάμεσα στις αντιστοιχίσεις (mappings) IDL γλωσσών προγραμματισμού (C++, Java, ADA, κ.λ.π ) για την υλοποίηση της εφαρμογής τους.

Σχήμα 6.1: Η CORBA όψη της αρχιτεκτονικής του συστήματος.

6.1.2 Δικτυακή επικοινωνία

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της CORBA, είναι η έννοια της διαλειτουργικότητας που παρέχει. Αυτή είναι είτε άμεση, διαλειτουργικότητα και bridge-based διαλειτουργικότητα. Αυτή βασίζεται στο GIOP (General Inter-ORB Protocol), το οποίο προσδιορίζει το συντακτικό της μεταφοράς και τη δομή των μηνυμάτων για τη διαλειτουργικότητα των ORB (Object Request Broker) μέσω οποιουδήποτε connection-oriented μέσου. Το IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) προσδιορίζει πώς το «χτίζεται» GIOP πάνω από το TCP/IP. Έτσι, στην παρούσα υλοποίηση, τα σήματα ανάδρασης και γενικότερα όλη η επικοινωνία που φαίνεται στο Σχήμα 6.1, γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Για την μετάδοση του video/ήχου χρησιμοποιήθηκε καθαρά ATM επικοινωνία με χρήση του, επιπέδου προσαρμογής ALL-5, όπως ορίζεται και από το ATM Forum [For95, For97] (βλ. παρ. 3.4). Χρησιμοποιήθηκαν προκαθορισμένα εικονικά μονοπάτια (Permanent Virtual Circuits – PVC’s) από την εξυπηρετητή προς τους πελάτες. Οι κάρτες διεπαφής με το δίκτυο ΑΤΜ ήταν της εταιρείας FORE, και οι μεταγωγείς της εταιρίας CISCO (CISCO LS1010). Όλη η υλοποίηση και τα πειράματα έγιναν στο στο Ινστιτούτο Πληροφορικής , του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ICS-FORTH).

6.2 Μονάδες λογισμικού

6.2.1 Ο εξυπηρετητής

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αρκετές υλοποιήσεις της αρχιτεκτονικής CORBA όπως αυτή έχει οριστεί στην έκδοση 2.0. Στη συγκεκριμένη εργασία, για την υλοποίηση του εξυπηρετητή, χρησιμοποιήθηκε η υλοποίηση της IONA (έκδοση Orbix2.2ΜΤ multi threaded). Η υλοποίηση Orbix, πραγματοποιεί αντιστοίχηση IDL σε C++ και συνεπώς ο εξυπηρετητής είναι γραμμένος σε C++. Οι γραμμές κώδικα είναι περίπου 25000, χωρίς να περιλαμβάνεται το λογισμικό του SUN Media Center Server (περιγράφεται παρακάτω), συμπεριλαμβανομένων όμως κάποιων δηλώσεων που ορίζονται από τις CORBA και TINA. Το διάγραμμα των λειτουργιών που επιτελούνται σε αυτόν απεικονίζεται στο σχήμα 6.2.

Σχήμα 6.2: Διάγραμμα των στοιχείων του εξυπηρετητή.

Σε αυτόν υπάρχει η υλοποίηση των μονάδων καταμερισμού της διαθέσιμης χωρητικότητας για υπηρεσίες ABR (Resource Allocation Module), η μονάδα προσαρμογής του ρυθμού αποστολής video/ήχου (Rate Adaptation Module),  η μονάδα μεταβολής της διαθέσιμης χωρητικότητας για υπηρεσίες ABR (ΑBR Capacity Knob) και η μονάδα εισαγωγής εικονικών συνδέσεων ABR (ABR virtual connections), οι οποίες περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 5 της αρχιτεκτονικής.

Στη μονάδα λογισμικού αυτή, υλοποιείται η προσαρμογή του ρυθμού video/ήχου, όπως περιγράφηκε στο κεφ. 4 και στην παρ. 5.3.5. Στο σχήμα φαίνεται, οτι η πληροφορία για τον ρυθμό της ταινίας διαβάζεται από κάποιο αρχείο, το οποίο έχει δημιουργηθεί κάποια στιγμή στο παρελθόν (φάση προεπεξεργασίας off line), αλλά όπως αναφέρθηκε και στην παρ. 4.3.2, σε βελτιώσεις που έγιναν, είναι δυνατόν η πληροφορία αυτή να υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο (on line). Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο υλοποιήθηκε, στην φάση της εργασίας που η προεπεξεργασία γινόταν off-line, είναι ένας αναλυτής ροών MPEG-1 επιπέδου συστήματος, ο οποίος έχει την δυνατότητα να εξάγει γενικές πληροφορίες (frame rate, bit rate, frame pattern, audio size, frame sizes, packet sizes, system header info, PTS’s, STD’s, κ.ά), να αποπολυπλέκει τις επιπέδου συστήματος στα επιμέρους βασικά streams ήχου και video (βλ. σχήμα 4.4), και να δημιουργεί το αρχείο με την πληροφορία ρυθμού, με τον τρόπο που περιγράφηκε στην παρ. 4.3.2. (κώδικας περίπου 3000 γραμμές σε C++).

Tέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η υλοποίηση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι όλη επικοινωνία μεταξύ των μονάδων, του σχήματος 6.2 γίνεται μέσω κοινών μεταβλητών, με χρήση μεταβλητών κλειδώματος (lock-mutex) για πρόσβαση στις κοινές αυτές μεταβλητές. Αυτό είναι πλεονέκτημα γιατί επιταχύνει, κατά πολύ την αναφορά του εύρους xi που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη i, από την μονάδα κατανομής εύρους ζώνης, σε κάθε ίνα (thread) αποστολής και προσαρμογής του ρυθμού videο/ήχου.

Sun Media Center Server

Οι ταινίες που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν αποθηκευμένες σε ένα εμπορικό Video Server (video.csi.forth.gr), οποίος διατίθεται από την εταιρία SUN (SUN Media Center Server). Ο server αυτός έχει τροποποιημένο σύστημα αρχείων (Media File System - MFS), εξειδικευμένο για τις απαιτήσεις video/ήχου, και πολύ μεγάλης χωρητικότητας δίσκο τύπου RAID-4 (- 50Gbytes). Η χρήση του εξειδικευμένου, για εφαρμογές πολυμέσων, αυτού συστήματος, βοήθησε στο να μπορούμε να εξυπηρετούμε πολλούς πραγματικούς χρήστες ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την ταχύτητα με την οποία γίνεται η ανάγνωση των ταινιών από τους δίσκους αποθήκευσης. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν την ταινία που θα δουν, από μια πληθώρα ταινιών, εφόσον υπήρχε αρκετός χώρος για την αποθήκευση τους.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι έχουν υλοποιηθεί και  άλλες εκδόσεις του εξυπηρετητή οι οποίες δεν χρησιμοποιούν τον εμπορικό server, που αναφέρθηκε παραπάνω, έχοντας το μειονέκτημα της μειωμένης δυνατότητας, όσον αφορά τον αριθμό των πραγματικών χρηστών που θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί (λόγω της χρήσης του κοινού συστήματος αποθήκευσης UFS/NFS). Αυτές οι εκδόσεις μπορούν, να χρησιμοποιηθούν, για μελέτη σχημάτων χρέωσης, με εξυπηρέτηση της χρήσης μέσω πολλαπλών παροχέων, όταν η κάθεμια από αυτές καλείται να εξυπηρετήσει το πολύ 2-3 πραγματικούς χρήστες.

6.2.2 Αντιπρόσωπος απόδoσης τελικής χρέωσης (charging agent)

Η οντότητα αυτή είναι, όπως και η προηγούμενη ένας εξυπηρετητής CORBA. Στην παρούσα εργασία η λειτουργία που κάνει είναι αυτή που αναφέρεται στην παρ. 5.3.4, και είναι υλοποιημένος σε C++. Θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι στην γενικότερη πλατφόρμα χρέωσης που έχει αναπτυχθεί στο έργο CA$hMAN, οι λειτουργίες που επιτελεί θα είναι πολύ περισσότερες (όπως διαχείριση συνδέσεων, επιλογή άλλης κλάσης υπηρεσιών ή εφαρμογής προς χρέωση κ.ά.), οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά την υλοποίηση της παρούσας εργασίας. Υπάρχει η συνεννόηση και πρόβλεψη για ενσωμάτωση των εργασιών με την παρούσα, ώστε στην τελική ευρύτερη πλατφόρμα χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών, να υπάρχει πλήρης ομοιομορφία.

6.2.3 Ο διαχειριστής του συστήματος

Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να έχει ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής με το σύστημα, έτσι ώστε να επιτελεί την διαχείριση με τρόπο γρήγορο και εύχρηστο. Είναι ένας πελάτης CORBA, στο σύστημα του εξυπηρετητή. Για την υλοποίηση του έχει χρησιμοποιηθεί ΟrbixWeb2.1, το οποίο δίνει την δυνατότητα για ανάπτυξη γραφικών σε Java, και ταυτόχρονα μπορεί να  επικοινωνεί με εξυπηρετητές CORBA που είναι υλοποιημένοι με Orbix2.2MT. Οι γραμμές του κώδικα είναι περίπου 5000. Στο σχήμα 6.3 απεικονίζεται η διεπιφάνεια του διαχειριστή του συστήματος.

Όπως φαίνεται και από το σχήμα, ο διαχειριστής έχει πλήρη εποπτεία του συστήματος και των χρηστών που υπάρχουν σε αυτό. Μπορεί να αλλάζει την χωρητικότητα  που είναι διαθέσιμη για τις υπηρεσίες ABR, είτε θέτοντας μια νέα τιμή, είτε αρχίζοντας την διαδικασία προσομοίωσης άφιξης/αναχώρησης συνδέσεων CBR, θέτοντας τις ανάλογες παραμέτρους, όπως περιγράφηκε στην παρ. 5.3.2. Επίσης, έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί εικονικές συνδέσεις ABR, είτε ορίζοντας ο ίδιος την τιμή wi, είτε αρχίζοντας μια τυχαία διαδικασία εισόδου/εξόδου εικονικών συνδέσεων ABR, όπως περιγράφηκε στην παρ. 5.3.3.

Το Σχήμα 6.3 έχει προκύψει από ένα πραγματικό πείραμα. Το σχήμα χρέωσης που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο πείραμα είναι αυτό της δυναμικής χρέωσης. Έχουμε 2 πραγματικές συνδέσεις ABR (η διεπιφάνεια του χρήστη της σύνδεσης με id 0, φαίνεται στο Σχήμα 6.4), και 4 εικονικές, από τις οποίες μία είναι απενεργοποιημένη, η διαθέσιμη χωρητικότητα για τις συνδέσεις ΑΒR έχει τεθεί 5 Μbps, αλλά μεταβάλλεται περί την τιμή αυτή λόγω της διαδικασίας άφιξης αναχώρησης εικονικών συνδέσεων της κλάσης CBR. Ο διαχειριστής έχει επιλέξει να έχουν εύρος ζώνης 1 Mbps και με ρυθμό άφιξης και αναχώρησης 0.78 και 0.69, αντίστοιχα.  Επίσης έχει αρχίσει μια διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εικονικών συνδέσεων ABR, με παράμετρο χρέωσης (willingness-to-pay) 50 και  100. Ο ρυθμός ενεργοποίησης είναι 0.58 και ο ρυθμός απενεργοποίησης 0.23.

Σχήμα 6.3: Η διεπιφάνεια του διαχειριστή του συστήματος.

6.2.4 Η διεπιφάνεια του χρήστη της σύνδεσης ABR με το σύστημα

Όπως και στην περίπτωση του διαχειριστή του συστήματος, έτσι και στην περίπτωση των χρηστών οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα θα πρέπει να έχουν εύχρηστο περιβάλλον διεπιφάνειας με το σύστημα. Και πάλι η επιλογή της υλοποίησης ήταν το OrbixWeb2.1, και η γλώσσα Java. Ο κώδικας της υλοποίησης αυτής είναι περίπου 6000 γραμμές.  Στο Σχήμα 6.5 δίνεται το γραφικό περιβάλλον της διεπιφάνειας με τον χρήστη, καθώς και η εικόνα από την αποκωδικοποίηση του video, που αυτός λαμβάνει.

Ο χρήστης, με την έναρξη της σύνδεσης του, λαμβάνει την λίστα των ταινιών που διαθέτει ο εξυπηρετητής video. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει στοιχεία όπως το όνομα της ταινίας, την περιγραφή του περιεχομένου της, την διάρκεια της σε msec, την τελευταία φορά που ενημερώθηκε η ταινία (για την περίπτωση που είναι νέα έκδοση και δεν την έχει δει), και μια εκτίμηση για το πόσο θα χρεωθεί σε περίπτωση που θα την επιλέξει και η τιμή p δεν αλλάξει. Το τελευταίο είναι το γινόμενο της τιμής p ανά μονάδα εύρους ζώνης που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή στο σύστημα (βλ. παρ. 5.3.1.2).  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, μία ή περισσότερες ταινίες, και να ζητήσει να αρχίσει να τού αποστέλλεται. Δίνονται δυνατότητες τύπου VCR (start, stop, pause και loop), σχετικά με την ή τις ταινίες που επέλεξε.

Ταυτόχρονα με την παραπάνω διαδικασία, μπορεί να επαδιαπραγματεύεται την παράμετρο χρέωσης του wi, δηλαδή το willingness-to-pay ή το MCR. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα φαίνεται το πρώτο. Αποστέλλοντας την τιμή που επιθυμεί στον εξυπηρετητή, η μονάδα καταμερισμού της διαθέσιμης, για υπηρεσίες ABR, χωρητικότητας, θα του αποδώσει εύρος ζώνης xi, σύμφωνα με μια από τις εξισώσεις (5.2) ή (5.4), ανάλογα με το ποιο σχήμα χρέωσης χρησιμοποιείται. Θα ενημερωθούν, η μονάδα (ίνα) προσαρμογής ρυθμού video/ήχου που τον εξυπηρετεί, η μονάδα απόδοσης χρέωσης και ο ίδιος ο χρήστης. Το αποτέλεσμα θα γίνεται αισθητό με την οπτικοακουστική απόδοση της ταινίας που λαμβάνει, καθώς και από την μπάρα, που φαίνεται στο γραφικό περιβάλλον, με διαφορετικό χρώμα, και είναι το ποσοστό του ρυθμού της ταινίας που λαμβάνει, σε σχέση με τον μέσο ρυθμό κωδικοποίησης της ταινίας. Αν το οπτικοακουστικό αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τον χρήστη, μπορεί να διαφοροποιήσει την παράμετρο χρέωσης που έχει δηλώσει. Ουσιαστικά η οπτικοακουστική ποιότητα καθορίζεται από τον ίδιο, εφόσον με την επαναδιαπραγμάτευση, μπορεί να λάβει τελικά περισσότερο εύρος ζώνης, και άρα καλύτερη ποιότητα ή το αντίστροφο.

Επίσης, στην μεριά του χρήστη υπάρχει ένας Ευφυής Αντιπρόσωπος - ΕΑ (Intelligent Agent) [CMSK98]. H λειτουργία του είναι, αρχικά να «μάθει» την συμπεριφορά του χρήστη, σύμφωνα με την επαναδιαπραγμάτευση των παραμέτρων χρέωσης που αναφέραμε παραπάνω, και του αποτελέσματος των αλλαγών αυτών, όσον αφορά το λαμβανόμενο εύρος ζώνης (δηλαδή τα ζεύγη wi, xi). Στην συνέχεια, μετά την περίοδο εκμάθησης θα είναι σε θέση να μιμηθεί την συμπεριφορά του χρήστη, όσον αφορά την δήλωση της παραμέτρου wi, σύμφωνα με το λαμβανόμενο εύρος ζώνης xi.  Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί τον ΕΑ, ο οποίος απλά να του προτείνει τιμές για το wi (manual mode), και αυτός να αποφασίζει αν θα την δεχτεί ή όχι (Accept), αλλά και να τον αφήσει να δουλεύει, στέλνοντας σήματα ανάδρασης, χωρίς την παρέμβαση του(auto mode).

Για την αποκωδικοποίηση της λαμβανομένης ταινίας, τροποποιήθηκε το προϊόν MpegExpert, της εταιρίας APPLIED VISION © 1994-95,  ώστε μέσα από περιβάλλον Java, να «διαβάζεται» η ταινία από την κάρτα ΑΤΜ του δικτύου, και να του δίνεται σαν είσοδος, ώστε να κάνει την αποκωδικοποίηση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.4, και να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα απεικόνισης του video στην οθόνη και απόδοσης του ήχου από τα ηχεία του υπολογιστή.

Όπως αναφέρθηκε και στην παρ. 6.2.3 οι διεπιφάνειες που απεικονίζονται, έχουν βγει από πραγματικό πείραμα, η ταινία που έχει επιλεγεί, είναι video-clip μουσικής τζάζ και έχει μέσο ρυθμό κωδικοποίησης περίπου 1.7 Μbps. Ο ΕΑ στο πείραμα αυτό ήταν απενεργοποιημένος. Όπως φαίνεται από το Σχήμα 6.3 του διαχειριστή του συστήματος, η μονάδα κατανομής της διαθέσιμης χωρητικότητας για υπηρεσίες ΑΒR, του αποδίδει εύρος ζώνης (σύμφωνα με το willingness-to-pay που έχει δηλώσει) 1.25Μbps. Οπότε όπως φαίνεται και στην μπάρα που υπάρχει κάτω αριστερά στο σχήμα 6.4, ο χρήστης λαμβάνει περίπου το 73% του εύρους ζώνης που απαιτείται για να λαμβάνει την ταινία χωρίς καμία απώλεια.

Σχήμα 6.4: Η διεπιφάνεια χρήσης με τον χρήστη και η απεικόνιση του video.

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα-Μελλοντικές κατευθύνσεις

7.1 Συμπεράσματα

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ρεαλιστική αρχιτεκτονική χρέωσης υπηρεσιών video/ήχου, για συνδέσεις που χρησιμοποιούν την κλάση ABR. Τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί μπορούν να εξετασθούν ως προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι τα συμπεράσματα σχετικά με την χρήση του υλοποιηθέντος συστήματος για έλεγχο της συμπεριφοράς των διαφόρων σχημάτων  χρέωσης, και η δεύτερη τα σχετικά με την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής.

Η εκτέλεση διαφόρων πειραμάτων, βοήθησε στο να δοθεί καθαρά η επιρροή στην Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS), τoυ καταμερισμού της διαθέσιμης για υπηρεσίες ABR χωρητικότητας σε οικονομική βάση. Η Ποιότητα Υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το οπτικοακουστικό αποτέλεσμα το οποίο παρατηρεί ο χρήστης της σύνδεσης. Επίσης, βοήθησε στο να καταλάβουμε την συμπεριφορά των χρηστών, σε περίπτωση που χρησιμοποιούν συνδέσεις ABR, και χρεώνονται για αυτές.

Πιo συγκεκριμένα, χρήστες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μικρό ποσό, λαμβάνουν ικανοποιητική Ποιότητα Υπηρεσίας, μόνο σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει μικρή ζήτηση από άλλους χρήστες ίδιας κλάσης συνδέσεων ή το διαθέσιμο εύρος ζώνης για τις υπηρεσίες αυτές είναι μεγάλο. Αντίθετα, χρήστες που διατίθενται να πληρώνουν μεγάλο ποσό, δεν λαμβάνουν πάντα καλή Ποιότητα Υπηρεσίας, και δεν επηρεάζονται πολύ από τις αλλαγές του δικτύου. Τέλος, η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της παραμέτρου χρέωσης, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να λαμβάνει συνεχώς καλή Ποιότητα Υπηρεσίας, με την μικρότερη δυνατή τελική χρέωση. Στο σημείο αυτό, θα πρεπει να αναφέρουμε ότι η παρούσα εργασία βοήθησε στο να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός Εφυούς Αντιπροσώπου, στην πλευρά του χρήστη. Τα πειράματα, στο ρεαλιστικό περιβάλλον που παρέχει η αρχιτεκτονική της παρούσας εργασίας, και με παρουσία πολλών χρηστών στο σύστημα, έδειξαν, ότι ο Ευφυής Αντιπρόσωπος είναι σε θέση να «μαθαίνει» τις επιλογές του χρήστη, και ότι η χρήση του βοηθάει στην γρήγορη και αποτελεσματική επαναδιαπραγμάτευση της παραμέτρου της χρέωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο χρήστης έχει συνεχώς την επιθυμητή Ποιότητα Υπηρεσίας, με ικανοποιητική χρέωση, χωρίς να είναι αναγκασμένος ο ίδιος να ασχοληθεί με την επαναδιαπραγμάτευση της παραμέτρου χρέωσης του.

Τα συμπεράσματα όσον αφορά την αρχιτεκτονική και υλοποίηση του συστήματος έχουν να κάνουν με την γενικότητα και την ευελιξία. Η υιοθέτηση της CORBA-Java τεχνολογίας και γενικότερα των εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, έχει δώσει στο σύστημα την ευελιξία της εύκολης χρήσης, και της δυνατότητας εύκολης αλλαγής των μονάδων για επέκταση των λειτουργιών, χωρίς να χρειάζεται να επανασχεδιαστεί η αρχιτεκτονική. Το σύστημα εντάχθηκε στην γενικότερη πλατφόρμα πειραμάτων χρέωσης του έργου CA$hMAN. Η διανομή των μονάδων σε διαφορετικές ίνες (threads), διεργασίες (processes) και μηχανήματα (distributed computing), έχει προσδώσει στο σύστημα επιπλέον ευελιξία. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι η συμβατότητα με τις προτάσεις των διεθνών οργανισμών τυποποίησης (ΑΤΜ Forum, MPEG και ΤΙΝΑC), έχει προσδώσει στο σύστημα, και στα πειράματα τα οποία είναι σε θέση να υποστηρίξει ικανοποιητική ρεαλιστικότητα.

Μελλοντικές κατευθύνσεις

Η σημαντικότερη μελλοντική επέκταση του συστήματος είναι  η προσαρμογή του σε ένα δίκτυο που θα προσφέρει πραγματικά την κλάση υπηρεσιών ABR. Όταν δηλαδή θα είναι διαθέσιμο το κατάλληλο υλικό (hardware), μεταγωγείς και κάρτες δικτύου, οι οποίες θα υποστηρίζουν τις λειτουργίες της κλάσης υπηρεσιών ABR (βλ. παρ. 5.1 απαιτήσεις από την πλατφόρμα υλοποίησης) για έλεγχο κυκλοφορίας με ακριβή καθορισμό του ρυθμού μετάδοσης (explicit rate control), θα είναι δυνατή η εκμετάλευση των μηχανισμών ελέγχου ροής που ορίζει η κλάση, για την ανταλλαγή των παραμέτρων χρέωσης.

Είναι είναι δυνατή η γενίκευση του περιβάλλοντος με εξυπηρέτηση της χρήσης από πολλαπλούς παροχείς (multiple providers). Μπορούν να μελετηθούν και άλλα σχημάτα χρέωσης, καθώς και υπηρεσίες διαφορετικές από αυτή του video/ήχου, επεκτάσεις οι οποίες αποτελούν καθαρά θέματα υλοποίησης, εφόσον η ευέλιξία της αρχιτεκτονικής επιτρέπει τα παραπάνω να γίνουν με αλλαγές μόνο σε συγκεκριμένες μονάδες. Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει και ένας ευφυής αντιπρόσωπος στην πλευρά του διαχειρηστή του δικτύου, ο οποίος να παρατηρούσε την ζήτηση και ανάλογα να έθετε ανάλογα την χωρητικότητα (ABR Capacity knob,  βλ. παρ. 5.3.2) που είναι διαθέσιμη για τις υπηρεσίες αυτές.

Υπάρχουν φυσικά και κάποιες επεκτάσεις, οι οποίες αφορούν τον εφοδιασμό του συστήματος που έχει υλοποιηθεί, με επιπλέον λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν κυρίως βελτιώσεις των ήδη υλοποιηθέντων μονάδων, καθώς αίρονται οι τεχνολογικοί περιορισμοί οι οποίοι υπήρχαν κατά την περίοδο της υλοποίησης. Τέτοιες είναι, η χρήση σηματοδοσίας για την δυναμική δημιουργία των εικονικών μονοπατιών (Switched Virtual Circuits), μεταφορά σε νέες εκδόσεις λογισμικού υλοποίησης (π.χ. Οrbix2.3MT, και OrbixWeb3.1) κ.λ.π.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες απο τις παραπάνω επεκτάσεις, έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση, στον Τομέα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, μέλος του οποίου υπήρξε και ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας.

Παράρτημα Α

MPEG-4 και MPEG-7

Στο παράρτημα αυτό θα δoθεί μια σύντομη περιγραφή των προτύπων MPEG-4 και MPEG-7 τα οποία θα αποτελέσουν τα μέλλοντικά πρότυπα στον χώρο της αποθήκευσης και μετάδοσης πολυμέσων.

### A.1 To πρότυπο  MPEG-4

A.1.1 Οι απαιτήσεις για νέο πρότυπο

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφ. 3, τα πρότυπα MPEG-1 και MPEG-2 έχουν ευρέως υιοθετηθεί σε εμπορικές εφαρμογές ψηφιακών επικοινωνιών όπως στην ψηφιακή μετάδοση ήχου, στην ψηφιακή τηλεόραση, στα interactive-CD και στο Video-on-Demand. Μετά τα πρότυπα αυτά, ο διεθνής οργανισμός προτυποποίησης ISO προχωρά στον ορισμό του προτύπου MPEG-4. Αρχικά το MPEG-4 αναφερόταν μόνο σε κωδικοποίηση με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης (bit-rate). Στους μελλοντικούς στόχους του συμπεριλαμβάνονται τόσο χαμηλοί ρυθμοί μετάδοσης, όσο και η επίτευξη μεγάλης συμπίεσης. Τo MPEG-4 έρχεται να καλύψει τις νέες απαιτήσεις σε περιβάλλοντα πολυμέσων (multimedia), όπου η οπτικοακουστική πληροφορία ανταλλάσσεται σε ψηφιακή μορφή.

Το πρότυπο MPEG-4 αφορά τους τρόπους που το οπτικοακουστικό υλικό παράγεται, διανέμεται και καταναλώνεται. Και στα τρία αυτά στάδια υπεισέρχονται συνεχείς βελτιώσεις όσον αφορά  στο χρησιμοποιούμενο υλικό (hardware) και λογισμικό (software). Στην παραγωγή οπτικοακουστικής πληροφορίας έχουμε σημαντικές εξελίξεις: ενώ στο παρελθόν ο μόνος τρόπος να παραχθεί τέτοια πληροφορία ήταν με τη χρήση κάμερας και μικροφώνου, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της παράγεται από  ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ενώ παλιότερα η παραγόμενη οπτική πληροφορία χρησιμοποιόταν σε περιορισμένα πεδία εφαρμογών (π.χ. ταινίες ή επιστημονικά θέματα), σήμερα χρησιμοποιείται στις περισσότερες εμπορικές εφαρμογές.

Στη διανομή της πληροφορίας πολυμέσων τα δεδομένα επίσης αλλάζουν. Νέα δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βίντεο και άλλων δεδομένων μαζί με την πληροφορία ήχου. Τέτοια δίκτυα, εκτός από αυτά της κλασικής αναλογικής τηλεφωνίας (PSTN), είναι και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ενώ τα καλωδιακά modems καθώς και η τεχνολογία ASDL (Αsynchronous Subscriber Digital Loop) μπορούν να προσφέρουν μεγάλη ταχύτητα (αρκετά Μbps) στον τελικό χρήστη, γεγονός σημαντικό για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πληροφορίας σε μορφή εικόνων και   βίντεο.

Όμοια, έχει εξελιχθεί και η «κατανάλωση» της οπτικοακουστικής πληροφορίας, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης (interactivity) μεταξύ αποστολέα        και δέκτη με πιο συνηθισμένο περιβάλλον εφαρμογής το διαδίκτυο (World Wide Web). Μία ακόμη σχετική απαίτηση σήμερα είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της οπτικοακουστικής πληροφορίας. Ο ψηφιακός τρόπος αποθήκευσης και μεταφοράς της πληροφορίας  δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής ή μετάδοσης χωρίς να υπάρχουν απώλειες των αντιγράφων σε σχέση με το πρωτότυπο.

Ουσιαστικά, όπως είναι φανερό, η ανάγκη για ένα πρότυπο όπως το MPEG-4 σχετίζεται με αυτό που αναφέρθηκε ως σύγκλιση των μοντέλων υπηρεσιών: των επικοινωνιών, των υπολογιστών και της μαζικής μετάδοσης και τηλεόρασης. Ο    καθένας όμως από αυτούς τους τομείς προτείνει εμπορικές-τεχνολογικές λύσεις με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στα ίδια προβλήματα, γεγονός που περιπλέκει τη συνύπαρξη και συνεργασία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με σκοπό να ελεγχθεί και να βοηθηθεί αυτή η αναπτυξιακή τάση, το MPEG-4 καλείται να υποστηρίξει όλα αυτά τα διαφορετικά μοντέλα, καθώς και να επιτρέψει την πραγματοποίηση μελλοντικών υβριδικών μοντέλων.

#### Α.1.2 Κωδικοποίηση οπτικοακουστικών αντικειμένων

Στα πρότυπα MPEG-1 και MPEG-2 επικρατεί μία λογική βασισμένη στην έννοια των καρέ (frame-based) που υπαγορεύει ότι η κωδικοποίηση γίνεται με βάση τα οπτικά καρέ συνοδευόμενα από τον αντίστοιχο ήχο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καρέ αντιμετωπίζεται ως σύνολο χωρίς να ενδιαφέρει το επιμέρους περιεχόμενό του, δηλαδή τα  οπτικά και ακουστικά αντικείμενα, οι οπτικές και ακουστικές οντότητες που περιέχει.

Η προσέγγιση του προτύπου MPEG-4 είναι ριζικά διαφορετική.  Η κωδικοποίηση δεν γίνεται πια σε επίπεδο καρέ αλλά σε  επίπεδο οπτικοακουστικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, σε μία εικόνα που περιέχει έναν άνθρωπο που μιλάει και έναν σκύλο που γαβγίζει, ενδιαφέρουν ο άνθρωπος και ο σκύλος ως οπτικά αντικείμενα συνοδευόμενα το καθένα ξεχωριστά από τον ήχο του δηλαδή από το αντίστοιχο ακουστικό αντικείμενο. Προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο τα οπτικοακουστικά αντικείμενα, τα οποία είναι αυτόνομες οντότητες μέσα στο καρέ. Εφόσον διακριθούν τα οπτικοακουστικά αντικείμενα σε ένα καρέ, θα κωδικοποιηθούν ξεχωριστά και πιθανότατα  μάλιστα με διαφορετικά κριτήρια το καθένα, ανάλογα με τις  απαιτήσεις της εφαρμογής.

Εν συνεχεία τίθεται το θέμα της σύνθεσης των οπτικοακουστικών αντικειμένων ώστε να προκύψει η αρχική εικόνα (καρέ). Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη επιπρόσθετης πληροφορίας (της πληροφορίας σύνθεσης) που περιγράφει τους χωρικούς συσχετισμούς των αντικειμένων, με βάση την οποία μία ειδική διάταξη (ο συνθέτης) θα ανακατασκευάσει την αρχική εικόνα. Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση το Σχήμα Α.1 δίνει   τη αναπαράσταση ενός MPEG-4 συστήματος.

Όσον αφορά το σχήμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρότυπο MPEG-4 δεν θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μία εικόνα χωρίζεται σε αντικείμενα (κατάτμηση-segmentation). Αυτό συμβαίνει γιατί το MPEG-4 (όπως και τα προηγούμενα πρότυπα MPEG-1 και MPEG-2) είναι ένα πρότυπο αποκωδικοποίησης και δεν ασχολείται καθόλου με την κωδικοποίηση. Άλλωστε, η κατάτμηση αναμένεται μάλλον να λαμβάνει χώρα πριν την κωδικοποίηση ως ένα βήμα προεπεξεργασίας, θέμα που δεν χρήζει προτυποποίησης. Το θέμα της κωδικοποίησης αφορά   περισσότερο τους κατασκευαστές και εξαρτάται στενά από την τεχνολογική πρόοδο. Μπορεί να δει κανείς ότι διαφορετικές μέθοδοι κωδικοποίησης ενδείκνυνται περισσότερο για διαφορετικές εφαρμογές.

Σχήμα Α.1: Αναπαράσταση ενός συστήματος MPEG-4.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι εκτός από την αποπολυπλεξία και την αποκωδικοποίηση στον πομπό, εμφανίζεται και μία νέα διαδικασία, η σύνθεση (composition). Ο συνθέτης (compositor), όπως φαίνεται και στο προηγούμενο σχήμα, είναι ένα υποσύστημα το οποίο πρέπει να δέχεται από τον αποκωδικοποιητή τα οπτικοακουστικά αντικείμενα τα οποία με την σειρά τους εμφανίζονται είτε  τοπικά, είτε αποστέλλονται από κάποιον πομπό. Στη συνέχεια, με βάση την πληροφορία σύνθεσης θα πρέπει να κατασκευάζει  την εικόνα. Προφανώς η πληροφορία σύνθεσης μπορεί είτε να   έρχεται από τον αποστολέα είτε να παρουσιάζεται τοπικά είτε να είναι συνδυασμός απομακρυσμένης και τοπικής πληροφορίας σύνθεσης.

#### Α.1.3 Αναμενόμενες δυνατότητες

- Αλληλεπίδραση (Interactivity): Η βασισμένη σε οπτικοακουστικά αντικείμενα κωδικοποίηση δίνει πολλές νέες δυνατότητες και αναιρεί πολλούς από τους περιορισμούς που  εμφανίζονταν στην frame-based λογική. Καταρχήν, επιτρέπει αλληλεπίδραση με αντικείμενα τα οποία ορίζουμε μέσα σε μία εικόνα ή μία ακολουθία βίντεο. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να ζητήσουμε πληροφορίες για ένα πρόσωπο το οποίο  επιλέγουμε ή ανιχνεύεται αυτόματα στην οθόνη μας.

- Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων (Re-useability): Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης οπτικοακουστικών δεδομένων, λειτουργία η οποία δεν ήταν δυνατή με την λογική βασισμένη στην έννοια καρέ. Έχοντας ανιχνεύσει τα οπτικοακουστικά αντικείμενα, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια από αυτά και να τα χρησιμοποιήσουμε στις προσωπικές μας εφαρμογές. Αυτή η επαναχρησιμοποίηση πληροφορίας εγείρει ερωτήματα σχετικά με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας. Στα οπτικοακουστικά αντικείμενα θα πρέπει με  κάποιο τρόπο, κατά την κωδικοποίηση, να αποτυπώνονται τα  στοιχεία του πνευματικού τους ιδιοκτήτη και ο  αποκωδικοποιητής να αποφασίζει εάν είναι επιτρεπτό να γίνει  επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας.

- Σύνθεση (Composition): Πολύ σημαντική για το νέο πρότυπο είναι η νέα λειτουργία που παρουσιάζεται και περιγράφηκε παραπάνω, η λειτουργία της σύνθεσης.

- Aντιμετώπιση λαθών (Error Correction): Τα πρότυπα που υπάρχουν σήμερα για επικοινωνία πολυμέσων υποθέτουν συνήθως περιβάλλοντα μετάδοσης χωρίς εμφάνιση λαθών. Τα πρότυπα MPEG-2 και H.261, π.χ., δεν παρέχουν τη δυνατότητα για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (real time) και μετάδοση με μικρή καθυστέρηση πάνω σε δίκτυα με παρουσία λαθών όπως είναι τα δίκτυα GSM. Το MPEG-4 αναμένεται να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Η λογική της κωδικοποίησης αντικειμένων βοηθάει και για την αντιμετώπιση λαθών, αφού υπάρχει η δυνατότητα τα περισσότερο σημαντικά αντικείμενα να προστατευθούν με μεγαλύτερη προσοχή από ότι τα λιγότερο σημαντικά.

- Κλιμακωτή κωδικοποίηση (Scalability): Το MPEG-4 σκοπεύει να καταστήσει δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών δικτύων. Ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί αυτό είναι η κλιμακωτή (scalable) κωδικοποίηση, κατά την οποία τα αντικείμενα αποθηκεύονται  στο σύστημα με διαφορετικές αναλύσεις ώστε να μπορούν να   έχουν πρόσβαση σε αυτό χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε  δίκτυα διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης. Ακόμα και στο ίδιο  δίκτυο το ΜPEG-4 θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τρέχει πάνω σε διαφορετικά μηχανήματα, με διαφορετική ισχύ επεξεργασίας. Έτσι, εάν μία σκηνή είναι πολύ δύσκολη για ανάλυση από έναν επεξεργαστή, τότε αυτός την αποκωδικοποιεί σε χαμηλότερη ανάλυση χρησιμοποιώντας μόνο ένα μέρος του  κώδικα. Πάλι εδώ βοηθάει η κωδικοποίηση οπτικοακουστικών  αντικειμένων, με τρόπο ώστε ο χρήστης ή το πρόγραμμα μπορούν να αποφασίζουν ποιό μέρος της πληροφορίας δεν χρειάζεται να αποδοθεί με πολύ υψηλή ανάλυση ή ποιά αντικείμενα είναι περισσότερο σημαντικά.

- Ολοκλήρωση οπτικοακουστικού υλικού (Intergration): Η κωδικοποίηση βασισμένη σε αντικείμενα δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης οπτικοακουστικού υλικού προερχόμενου από διαφορετικές πηγές. Τα αντικείμενα θα μπορούν να είναι είτε φυσικά (καταγραφόμενα από κάμερα και μικρόφωνο) είτε συνθετικά (παραγόμενα από ηλ. υπολογιστή), θα μπορούν να είναι διδιάστατα ή τριδιάστατα, ακόμα και καταγραφόμενα από πολλά διαφορετικά σημεία παρατήρησης (multiview objects). Το κάθε αντικείμενο θα αποκωδικοποιείται με το δικό του εργαλείο αποκωδικοποίησης και ο συνθέτης (compositor) θα αποφασίζει ανάλογα με την περιγραφή της σκηνής και τις ιδιότητες των αντικειμένων να τα τοποθετήσει σωστά στη σκηνή. Για  παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι με αλληλεπίδραση (interactive game) θα χρησιμοποιούνται τοπικά αντικείμενα (φιγούρες, σκηνικό) αλλά και αντικείμενα που αντιστοιχούν σε απομακρυσμένες πηγές (οι παίκτες που είναι συνδεμένοι στο παιχνίδι).

- Ευελιξία (Flexibility): Τα περισσότερα οπτικοακουστικά συστήματα σήμερα «τρέχουν» σε συγκεκριμένο υλικό (hardware) με ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (chips). Η τάση στο MPEG-4 είναι να έχουν την δυνατότητα να τρέχουν και σε υλικό γενικού σκοπού (generic hardware) όπως ακριβώς οι πλατφόρμες των προσωπικών υπολογιστών. Αυτή η ευελιξία θα είναι χρήσιμη για βελτίωση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων σύνθεσης και για χρησιμοποίηση του κατάλληλου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αποκωδικοποιητή. Με την πρόοδο της τεχνολογίας  κωδικοποίησης είναι αναμενόμενο μέρη ενός προτύπου όπως το ΜPEG-4 να ξεπεραστούν. Αυτή η προοπτική έχει καλέσει το πρότυπο να πάρει τη μορφή μίας ευέλικτης και ευμετάβλητης ομάδας εργαλείων. Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια δεν είναι αναγκαία αυτή η ευελιξία αλλά χρειάζονται συστήματα με ακριβείς εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στα κινητά συστήματα ανάκτησης πληροφοριών. Έτσι στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής του MPEG-4 εμφανίζονται δύο τύποι συστημάτων: τα σταθερά (fixed) συστήματα και τα ευμετάβλητα (flexible) συστήματα. Με στόχο να περιγραφεί αυτή η ευελιξία αλλά και η μελλοντική επεκτασιμότητα έχει οριστεί και χρησιμοποιείται η γλώσσα MSDL (MPEG-4 Syntax    Description Language).

##### Α.2 Tο πρότυπο MPEG-7

#### Α.2.1 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Με την εξάπλωση του παγκόσμιου διαδικτύου, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε όλο και περισσότερη πληροφορία και τίθεται θέμα επιλογής και χρησιμοποίησής της. Σήμερα, όσον αφορά  πληροφορία κειμένου, υπάρχουν «μηχανές» αναζήτησης, κατάλληλο δηλαδή λογισμικό που επιτρέπει τον εντοπισμό ακόμα και λεπτομερειών κάποιου κειμένου στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, δίδεται η δυνατότητα να εξακριβωθεί για παράδειγμα ποια κείμενα ανά τον κόσμο περιέχουν κάποιο  συγκεκριμένο τμήμα κειμένου, όμως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και ανάκληση οπτικοακουστικής πληροφορίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάποιες υπάρχουσες βάσεις δεδομένων πολυμέσων σήμερα, επιτρέπουν την αναζήτηση εικόνων με συγκεκριμένα απλά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, η υφή, ή ειδικές πληροφορίες  για τις εικόνες. Το πρότυπο MPEG-7 έρχεται να διερευνήσει και να προτείνει πρότυπες λύσεις σε αυτό ακριβώς το  πρόβλημα.

#### Α.2.2 Στόχος του MPEG-7

Το νέο αυτό πρότυπο είναι γνωστό σαν Σύστημα Περιγραφής του Περιεχομένου Δεδομένων Πολυμέσων (Μultimedia Content Description Interface). Βασικός στόχος του είναι να καθορίσει έναν πρότυπο τρόπο περιγραφής των διαφόρων τύπων πληροφορίας πολυμέσων. Αυτή η περιγραφή θα συνδέεται με το πραγματικό περιεχόμενο της εικόνας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποδοτικής αναζήτησης και ανάκλησης υλικού. Το εν λόγω υλικό (δηλαδή η κάθε επιμέρους πληροφορία της εικόνας) περιλαμβάνει: ακίνητες εικόνες, γραφικά, ήχο, κινούμενες εικόνες και πληροφορία σχετικά με το πώς αυτά τα υλικά συνδέονται μεταξύ τους στην συνολική απεικόνιση (σενάρια, πληροφορία σύνθεσης). Ειδικές περιπτώσεις αυτών είναι, για παράδειγμα, οι εκφράσεις του προσώπου καθώς και τα χαρακτηριστικά του προσώπου σε μία φωτογραφία ή μία  ακολουθία βίντεο.

Το πρότυπο ΜPEG-7 αναμένεται να χτιστεί πάνω στα  αποτελέσματα του ΜPEG-4 το οποίο παρέχει τον απαιτούμενο διαχωρισμό του οπτικοακουστικού υλικού σε αντικείμενα με συγκεκριμένες χρονικές και χωρικές συσχετίσεις. Η προτυποποιημένη αυτή περιγραφή μπορεί να υπάρξει σε διαφορετικά επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο θα υπάρχουν  πληροφορίες σχετικές με το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, την υφή και τη σύνθεση των εικόνων, ενώ στο υψηλότερο επίπεδο θα υπάρχουν περιγραφικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και την κίνηση των αντικειμένων μέσα σε ολόκληρη την εικόνα.

Άλλες πιθανές απαραίτητες πληροφορίες για την περιγραφή μπορούν να είναι:

- Η μορφή:  η τεχνική κωδικοποίησης και το μέγεθος  κάποιας εικόνας.

- Οι συνθήκες πρόσβασης: η πνευματική ιδιοκτησία, το κόστος χρήσης.

- Οι συνδέσεις (links) με άλλες σχετικές πληροφορίες στο δίκτυο.

#### Α.2.3 Εφαρμογές

Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Internet) περιορίζεται σήμερα στην αναζήτηση λέξεων κλειδιών, δηλαδή πληκτρολογώντας κάποιες λέξεις οι μηχανές αναζήτησης μας επιστρέφουν έναν κατάλογο  από κείμενα που τις περιέχουν. Με την υλοποίηση του MPEG-7 αναμένεται επίσης ότι με την είσοδο κάποιων μουσικών ήχων  από το πληκτρολόγιο θα παίρνουμε έναν κατάλογο από μουσικά κομμάτια που περιέχουν αυτό το συνδυασμό από νότες. Ή ότι  με την είσοδο κάποιων γραφικών, ιδεογραμμάτων κλπ, θα  επιστρέφεται ένας κατάλογος από εικόνες που τα περιέχουν.

Οι εφαρμογές που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός τέτοιου προτύπου αναμένονται πολυάριθμες. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τέτοιες εφαρμογές σε περιοχές όπως η Εκπαίδευση, η Δημοσιογραφία, οι Τουριστικές Πληροφορίες, η  Ψυχαγωγία, η Επιστημονική έρευνα, η Ιατρική, η Φαρμακευτική, η Αρχιτεκτονική, η Τηλε-αγορά αγαθών.

Παράρτημα B

### B.1 Tα μέρη του πρότυπου MPEG-1

| # MPEG-1 | Σύντομη περιγραφή |
| --- | --- |
| ISO/IEC 11172-1 | Systems |
| ISO/IEC 11172-2 | Video |
| ISO/IEC 11172-3 | Audio |
| ISO/IEC 11172-3 | Low bit rate Audio |
| ISO/IEC 11172-4 | Conformance testing |
| ISO/IEC 11172-5 | Software Simulation |

##### Β.2 Tο μέρη του πρότυπου MPEG-2

| MPEG-2 | Σύντομη περιγραφή |
| --- | --- |
| ###### IS0/IEC 13818-1 | Systems (Program-Transport) |
| IS0/IEC 13818-2 | Video |
| IS0/IEC 13818-3 | Audio |
| IS0/IEC 13818-4 | Compliance |
| IS0/IEC 13818-5 | Software Simulation |
| IS0/IEC 13818-6 | Digital Storage Media – Command and Control (DSM-CC) |
| IS0/IEC 13818-9 | Real-time Interface for System Decoders |
| IS0/IEC 13818-10 | DSM Reference Script Format |

Παράρτημα Γ

###### Βιβλιογραφία

- J. P. Bailey and L. McKnight, Internet Economics, MIT Press, Massachusetts, 1996.

- The ATM Forum, Audiovisual Multimedia Services: Video on Demand, Specification 1.0, AF-SAA-0049.000, December 1995.

- The ATM Forum, Audiovisual Multimedia Services: Video on Demand, Specification 1.1, AF-SAA-0049.001, December 1997.

- The ATM Forum, Traffic Management specification version 4.0, AF-TM-0056.000, April 1996.

- CA$hMAN, Charging and Accounting Schemes in Multi-Service ATM Networks, ACTS Project (AC-039) (http://www.isoft.intranet.gr/cashman)

- CA$hMAN, Design specification of testing platform for round II experiments, Deliverable D9, April 1997.

- N. Chaddha, G. Wall and B. Schmidt, An End to End Software Only Scalable Video Delivery System, Technical Report, Sun Microsystems, Sept. 1994.

- Z. Chen, S. M. Tan, R. H. Cambell and Y. Li, Real Time Video and Audio in the World Wide Web, in World Wide Web Journal, vol 1, Jan. 1996.

- T. Chiang and D. Anastassiou, Hierarchical Coding of Digital Television, IEEE Communications Magazine, May 1994, pp. 38-45.

- C. Courcoubetis, V. A. Siris, G. D. Stamoulis and Y. Markopoulos, Charging issues for services in broadband networks, in Proceedings of the OECD Conference on the The Economics of the Information Society, 1995.

- C. Courcoubetis, V. A. Siris and G.D. Stamoulis. Intergration of Pricing and Flow Control for Available Bit Rate Services in ATM Networks. In Proc. of IEEE CLOBECOM’96, pp 644-648, London UK, 1996.

- C. Courcoubetis, C. Manolakis, G. D. Stamoulis, and F. Kelly, An Intelligent Agent for Optimizing QoS for Money in Priced ABR Connections, TR-218 Insitute of Computer Science, Foundation For Research and Technology, May 1998. submitted to Telecommunications Systems

- R. Edell, N. McKeown and P. P. Varaiya, Billing Users and Pricing for TCP/IP, IEEE Jour. Selected Areas in Communications, vol. 13, pp 1162-1175, Sept. 1995.

- A. Eleftheriadis, Dynamic Rate Shaping of Compressed Digital Video, PhD Thesis, Columbia University, January 1996.

- A. Eleftheriadis and D. Anastassiou, Meeting Arbitrary QoS Constraints Using Dynamic Rate Shaping of Coded Digital Video, in Proceedings of the 5th International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video (NOSSDAV’95), Durham, New Hampshire, April 1995.

- F. Garcia, A Continuous Media Transport and Orchestration Service, PhD Thesis, Department of Computing, Lancaster U., UK, May 1993.

- ISO/IEC, Information Technology - Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1.5 Mbit/s, ISO/IEC International Standard 11172-[1-5], 1993.

- ISO/IEC, Generic coding of moving pictures and associated audio information, ISO/IEC International Standard 13818-[1-9], 1995.

- ITU-T, Narrow-Band Visual Telephone Systems and Terminal Equipment, ITU-T Recommendation H.320, 1993.

# ITU-T, Terminal for Low Bitrate Multimedia Communication, Draft ITU-T Recommendation H.324, 1994.

- ITU-T, Video Codec for Audiovisual Services at p x 64 kbits. ITU-T Recommendation H.261, 1993.

# ITU-T, Video Coding  for Low Bitrate Communication, ITU-T Recommendation H.263, 1996.

- K. Jack, Video Demistyfied: A Handbook for the Digital Engineer, 2nd ed., HighText Publications Inc., 1996.

- Κ. Jeffey, D. L. Stone, T. Talley, and F. D. Smith, Adaptive Best-Effort Delivery of Digital Audio and Video Across Packet-Switched Networks, In V. Rangan ed. Proc. Lecture Notes in Computer Science, vol 712, pp. 3-14, Springer-Verlang, Heidelberg, 1993.

- Κ. Jeffey, D. L. Stone, and F. D. Smith, Trasport and Display Mechanisms For Multimedia Conferencing Across Packet-Switched Networks, in Computer Networks and ISDN Systems, vol. 26, no 10, pp 1281-1304, July 1994.

- Κ. Jeffey, and D. L. Stone, Adaptive Best-Effort Delivery of Digital Audio and Video Across Packet-Switched Networks (Video Abstract), In Proc. of the 2nd ACM International Conference on Multimedia, San Francisco, CA, USA, ACM Press, pp 487-488, October 1994.

- F. P. Kelly, Notes on effective bandwidths. In F.P. Kelly, S. Zachary and I. Ziedins, editors, Stochastic Networks: Theory and Applications, Oxford University Press, Oxford, 1996.

- F. P. Kelly, Charging and accounting for burstry connections. In J.P. Bailey and L. McKnight, editors, Internet Economics. MIT Press, 1996.

- F. P. Kelly, Charging and Rate Control for Elastic Traffic. In European Transactions on Telecommunications, vol. 8, pp. 33-37, 1997.

- F. P. Kelly, A. Maullo and D. Tan, Rate Control in Communication Networks: shadow prices, proportional fairness and stability. Journal of Operational Research Society, vol 49, 1998.

- K. Kim, F. Garcia, and D. Hutchison, A Rate Control Mechanism for Continuous Media Traffic, In The 2nd Communication Networks Symposium, Manchester, UK, July 1995.

- D. Le Gall, MPEG: A Video Compression Standard for Multimedia Applications, Communications of the ACM, vol. 34, no. 4, April 1991, pp 46-58.

- S. H. Low and P. P. Varayia, A new approach to service provisioning in ATM networks, IEEE/ACM trans. on Networking, pp 547-553, Oct. 1993.

- Χ. Μανωλάκης, Περιβάλλον για την Εκτέλεση Πειραμάτων Χρέωσης Video Προσαρμοσμένου Ρυθμού με Δυνατότητα Επαναδιαπραγμάτευσης, Μεταπτυχιακή Εργασία, Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών, Παν. Κρήτης, 1998.

- J. K. Mackie-Mason and H. R. Varian, Pricing the Internet. In editors B. Kahin and J. Keller, Public Access to the Internet, Eds Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey, 1994.

- B. M. Mitchel and I. Vogelsang, Telecommunications Pricing Theory and Practice. Cambridge University Press, 1991.

- J. Murphy, L. Murphy and E. C. Posner, Distributed Pricing for embedded ATM networks, ITC 94, ed. J. Labetoulle and J.W. Roberts, 1994.

- Object Management Group, The Common Object Request Broker : Architecture and Specification, 2.0 ed., OMG Document July 1995.

- A. Ortega and M. Khansari, Rate Control for Video Coding over Variable Bit Rate Channels with applications to Wireless transmission, in Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’95), Washington DC, Oct. 1995.

- M. Orzessek and P. Sommer, ATM & MPEG-2: Integrating Digital Video into Broadband Networks, Hewelett-Packard professional books, 1998.

- P. Pancha and E. El Zarki, MPEG Coding for Variable Bit Rate Video Transmission, IEEE Communications Magazine, May 1994, pp 54-66.

- J. Pasquale, G. Polyzos, E. Anderson and V. Kompella, The Multimedia Multicast Channel, in Proceedings of the 3rd International Workshop on Network and Operating System Support for Digital Video and Audio (NOSSDAV’92), pp. 185-196, San Diego, California, 1992.

- D. Pegler, N. Yedon, D. Hutchison and D. Shepherd, Incorporating Scalability into Multimedia Storage Systems, Technical Report, Lancaster University, UK, 1996.

- TINA Consortium, Overall Concepts and Principles of TINA, TINA-C Deliverable, 1995.

- TINA Consortium, TINA Service Architecture Version 4.0, TINA-C Deliverable, December 1996.

- H. R. Varian, Microeconomic Analysis, W.W. Norton, New York, 1992.

- H. R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton, New York, 1993.

- G. de Veciana and R Baldick, Resource allocation in multi-service networks via pricing, Technical Report, University of Texas at Austin, Jan. 1995.

- N. J. Yeadon, Quality of Service Filtering for Multimedia Communications, PhD Thesis, Computing Dept., Lancaster U., May 1996.

Ως κοινωνική ευημερία, στην περιοχή των δικτύων, ορίζεται  η συνολική ικανοποίηση/κέρδος του συστήματος (network) και των χρηστών (users), θεωρώντας ότι έχουμε ένα μονοπωλιακό περιβάλλον.

Πολλές ήταν οι φορές, κατά τα πρώτα στάδια της υλοποίησης, στις οποίες τερματιζόταν, με όχι ομαλό τρόπο, η εκτέλεση του αποκωδικοποιητή.

Tα πρότυπα MPEG προσδιορίζουν μόνο την δομή (format) που θα πρέπει να έχει το κωδικοποιημένο video/ήχου καθώς και την διαδικασία αποκωδικοποίησης. Δεν περιγράφουν την διαδικασία κωδικοποίησης, αφήνοντας έτσι την ελευθερία στους κατασκευαστές των διαφόρων κωδικοποιητών να εφαρμόσουν οποιαδήποτε μέθοδο ή αλγόριθμο θέλουν ώστε να μειώσουν τον χρόνο κωδικοποίησης (που είναι συνήθως πολύ μεγάλος) και να βελτιώσουν την ποιότητα της εικόνας.

Παρατηρούμε ότι το MPEG-3 πρότυπο έχει παραλειφθεί, αυτό έχει γίνει σκόπιμα, γιατί το MPEG-3 προοριζόταν για την εφαρμογή της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (ΗDTV), αλλά στην πορεία το ΜPEG-2 μπόρεσε  να καλύψει την ανάγκη αυτή, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερους ρυθμούς κωδικοποίησης.

Ο διανυσματικός κβαντισμός χρησιμοποιείται για τη στρογγυλοποίηση των συντελεστών που προκύπτουν από τον DCT. Aυτό επιτυγχάνεται με την ακέραιη διαίρεση των τιμών των συντελεστών (που είναι ένας πίνακας 8x8) με τις τιμές του πίνακα κβαντισμού. Eίναι φανερό πως αν μεγαλώσουμε τις τιμές του πίνακα κβαντισμού, τότε θα έχουμε και μεγαλύτερη απώλεια κατά την στρογγυλοποίηση (εφόσον όπως εξηγήσαμε η διαίρεση είναι ακεραία). Ο κβαντισμός αποτελεί το μόνο σημείο της κωδικοποίησης στο οποίο έχουμε απώλεια πληροφορίας, λόγω των στρογγυλοποιήσεων.

Οι συντελεστές του DCT είναι ο DC και οι AC, με τον DC έχει την περισσότερη πληροφορία για το  block.

Πολλές φορές αναφέρεται στην βιβλιογραφία και σαν επίπεδο πολυπλεξίας.

2*188 =376 bytes of  the stream + 8 bytes AAL-5 header = 384 bytes = 8*48 bytes = 8 ATM cells

Οι εργασίες που περιγράφονται στα [CWS94, Jef93], χρησιμοποιούν και ήχο χωρίς είναι στο επίπεδο συστήματος του MPEG, αλλά video και ήχος χρησιμοποιούνται ως διαφορετικές ροές.

Αν και το πρότυπο ορίζει ότι μπορούμε να έχουμε μεταβλητό μέγεθος, οι περισσότερες ταινίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν  και αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, είχαν σταθερό μέγεθος packet 1024 bytes.

* τα 1) και 2) δεν έχουν εξεταστεί στο [Μαν98].

*

*

Αυτή ήταν μια από τις αρχικές επιδιώξεις για το σύστημα, εφόσον οι εφαρμογές αποστολής video είναι πολύ απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ, ιδίως για ένα σύστημα που εξυπηρετεί πολλούς χρήστες.

Aντίθετα υπάρχει υλοποίηση σε υλικό του μηχανισμού για την ένδειξη και μόνο, ύπαρξης συμφόρησης (congestion indication), που χρησιμοποιείται με σκοπό την ειδοποίηση για αύξηση ή μείωση του ρυθμού μετάδοσης της πηγής (implicit rate control).

http://www.csi.forth.gr

Διαθέσιμος στο: cuckoo.csi.forth.gr, path : /proj/cashman/users/ptrim/SYS_ANALYZE

http://www.sun.com/servers/smc_external.html

με την εκτίμηση αυτή μαθαίνει εμμέσως και τιμή ανά μονάδα εύρους ζώνης την συγκεκριμένη στιγμή (βλ. εξ. 5.5), για την περίπτωση δυναμικής χρέωσης.

Για την επέκταση αυτή υπάρχει ήδη η απαραίτητη υποδομή από πλευράς λογισμικού, βλ. παρ.6.2.1